华容县自来水公司水质综合合格率报表

填报单位（盖章）：                                 水样名称 ：出厂水                    2018年4月

	
	浑浊度

(NTU)
	色 度

(度)
	臭和味

(级)
	水 温

(0C)
	肉眼可见物（级）
	PH值

(PH单位)
	亚氯酸盐

（mg/L）
	耗氧量

(mg/L)
	细 菌

总 数
(CFU/ml)
	总大肠

菌 群

(CFU/L)
	耐热大

肠 菌

(CFU/L)
	二 氧

化 氯
(mg/L)
	氨氮

(mg/L)

	
	1

技术条件

限制时为3
	15
	不得有异臭异味
	/
	不得含有
	6.5-8.5
	0.7
	3

原水耗氧量﹥6 mg/L时为5
	100
	100 ml水样中不得检出
	100 ml水样中不得检出
	≥0.1
	0.5

	检测次数
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	最 高 值
	〈3
	〈15
	无
	15℃
	无
	7.33
	0
	1.50
	20
	0
	0
	0.23
	0.06

	最 低 值
	〈1
	〈5
	无
	10℃
	无
	7.17
	0
	0.40
	1
	0
	0
	0.10
	0.02

	平 均 值
	〈3
	〈15
	无
	/
	无
	7.25
	0
	0.84
	8
	0
	0
	0.17
	0.04

	合格次数
	30
	30
	30
	/
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	合格率%
	100%
	100%
	100%
	/
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	综  合

合格率%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备   注
	综合合格率=项目指标合格率之和/项目×100%


负责人：王新明                                         填报人：胡君                                  填报日期：2018年5月8 日    

项





目





国





标





限





值





结





果








