华环评[2020]11号

# 关于华容县田家湖加油站建设项目

# 环境影响报告表的批复

华容县住房和城乡建设局：

你单位《关于华容县田家湖加油站建设项目申请办理环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、华容县华源石油化工有限公司投资3000万元在华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧新建华容县田家湖加油站建设项目。该加油站总用地面积约7177.23m2，建（构）筑物占地面积为799.74m2，总建筑面积699.48m2，绿地面积3646.08m2，建筑密度11.14%，容积率0.097，绿地率50.8%。设有4个双层埋地油罐，其中3个汽油罐和1个柴油罐，油罐容积分别是：0#柴油30m3，92#汽油30m3，95#汽油30m3，98#汽油30m3。按柴油折半算，总容积为105m3，属于二级加油站，预计年销售量为2000t（其中柴油600吨、汽油1400吨）。项目建设符合国家产业政策。根据河南金环环境影响评价有限公司编制的《华容县田家湖加油站建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、你单位在后续建设、运行和管理中应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、加强大气污染治理。严格落实报告表提出的挥发性油气防治措施，加油站采用双层地埋式储油罐，配置卸油、加油油气回收系统，规范操作，确保加油站废气中非甲烷总烃类排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准要求，厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。厂区的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放，满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中第三阶段标准要求。

2、加强水污染防治措施。本项目雨水、污水排水采用分流制。加油站在加油岛位置设有罩棚，并在罩棚内设有环形地沟，可防止雨水被油污染，站内地表雨水散流经地势排出站外进入南侧田家湖大道的市政雨水管由西往东进入护城港最终排入华容河内。生活污水经化粪池处理后浓度较低，可达华容县麻浬泗污水处理厂接管标准后进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A 标准后排入华容河。冲洗地面和洗车的含油污水排入南侧中部设置的隔油池沉淀处理后进入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标外排华容河；洗车污水进入洗车机前端设置的三级沉淀池处理后进入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标外排华容河。

3、地下水污染防治工作。严格按设计要求规范落实各项防渗漏措施。地下储油罐周围设防渗漏检查孔或检查通道、监测井等防漏和检漏设施，储油罐周边设防油堤、油罐液位监测系统，运营期开展地下水环境影响跟踪监测，确保不对地下水环境造成影响。

4、噪声污染防治工作。对加油泵、柴油发电机等产生高噪声的设备采取隔音减震措施，确保加油站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。

5、固体废物防治工作。加油站油罐清洗交由有资质单位进行，储油罐油渣和隔油池油渣等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及2013年修改单要求，规范建设暂存场所，油罐清理定期清理产生油渣和隔油池产生的油渣交由有资质的单位处理；落实转移联单制度并规范建立台帐。废弃的含油抹布、劳保用品等按要求规范处理。生活垃圾经统一收集后，最终由环卫部门定期清运。

6、加强营运期风险防范。加强对输油管道和加油、储油设备的维护管理，减少跑、冒、滴、漏，制定严格的操作规程，常备安全消防用具。落实各项风险防范措施，制定科学有效的应急事故处理预案，建立健全应急组织实施体系，增强事故防范意识。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目总量控制指标：VOCs≤0.95t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2020年7月2日

抄送:河南金环环境影响评价有限公司