华环评[2020]12号

# 关于年产300吨塑料包装制品异地扩建项目

# 环境影响报告表的批复

华容县犇腾塑料包装有限公司：

你单位《关于年产300吨塑料包装制品异地扩建项目申请办理环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、华容县犇腾塑料包装有限公司拟投资3000万元在华容工业集中区三封工业园进行年产300吨塑料包装制品异地扩建项目，主要内容包括印刷间、复合间、烘烤间、制袋间、办公楼、食堂、宿舍等以及配套生产生活的辅助工程，项目主要利用现有车间进行改造，不另外新增建筑物，厂区员工仍为60人。项目建设符合国家产业政策。根据河南金环环境影响评价有限公司编制的《年产300吨塑料包装制品异地扩建项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、你单位在后续建设、运行和管理中应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、加强水污染防治措施。项目厂区内需严格实行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入园区雨水管网。项目生活污水经隔油池、化粪池处理达到华容县工业园三封污水处理厂进水水质要求后排入华容县工业园三封污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标后排入华洪运河。

2、加强大气污染治理。严格控制废气污染，加强日常监管，定期对设备进行维护和管理，最大限度减少生产装置区的废气无组织排放。项目对印刷、复合和烤房采取整体负压收集（总风量设计30000m3/h）有机废气（VOCs）后集中用一套吸附浓缩+催化燃烧装置对其进行处理，处理后的废气由15米排气筒排放，确保排气筒外排有机废气能够满足湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中浓度排放限值100mg/m3，速率排放限值4.0kg/h要求。食堂油烟设置油烟净化设施，净化设施排放口设置高于屋顶，并避开建筑物。处理后油烟的排放量达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

3、噪声污染防治工作。合理安排作业时间，严禁夜间生产（夜间22:00时至次日6:00时）。选用先进的低噪音设备，对印刷机、复合机和风机等高噪声设备采取减震、隔震、隔声等措施。通过合理规划平面布置、加强绿化种植树木，经距离衰减后厂界噪声确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实好各类固体废物的收集、处置措施。建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。禁止危险废物及生活垃圾混入。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及2013年修改单要求，规范建设暂存场所。项目营运期产生的含油墨、粘合剂等擦拭废布、油墨、稀释剂和粘合剂空桶、废活性炭等危险废物应集中收集暂存交有资质的单位处理。一般废弃包装物（油墨和稀释剂外）、生产边角料及不合格产品、废印刷版（模具）等一般固废集中收集后外卖给废品回收站。生活垃圾经统一收集后，最终由环卫部门定期清运。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，制定科学有效的应急预案事故处理预案，建立健全应急组织实施体系，增强事故防范意识。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、本项目总量控制指标：VOCs≤2.084t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

抄送:河南金环环境影响评价有限公司

2020年7月17日