华环评 [2021]03号

# 关于华容县鼎山无害化垃圾处理场填埋气治理和综合利用（发电）项目环境影响报告表的批复

岳阳东康生物质能源有限公司：

你单位《华容县鼎山无害化垃圾处理场填埋气治理和综合利用（发电）项目申请办理环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 华容县鼎山无害化垃圾处理场填埋气治理和综合利用（发电）项目主要建设1套收集能力约2000Nm3/h膜下采气沼气收集系统、1套2000Nm3/h预处理设备、1套2MW沼气发电设备（6×330kW）、1套处理能力150~2000m3/h应急火炬系统以及管理区等生产生活配套设施。项目符合国家产业政策，根据岳阳凯丰环保有限公司编制的《华容县鼎山无害化垃圾处理场填埋气治理和综合利用（发电）项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；使用商品混凝土，采取施工开挖裸露土及时进行回填或覆盖、加强施工工地洒水降尘等防尘措施；建筑施工污水经隔油沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水扬尘，不外排。施工人员产生的生活污水依托填埋场污水处理设施进行处理；废弃石块等建筑材料统一收集后拉运至指定场所处置；施工人员生活垃圾收集后交由填埋场填埋处理。

2、加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。雨水采用雨水口、雨水检查井与雨水管道相结合的雨水排放系统。厂区雨水经雨水斗和雨水口收集后，进入填埋场雨水系统。项目生活污水经化粪池处理，同冷凝液一起进填埋场渗滤液处理系统，处理达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量标准后，通过专用管道排入华容河。冷却用水循环使用，不外排。

3、加强大气污染治理。项目填埋气经过预处理系统处理后，进入发电机组燃烧发电，发电机组燃烧废气通过15m高排气筒排放，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中以其它气体为燃料的燃气轮机组的标准限值要求。本次不配套建设脱氮设施，企业须预留脱氮设备用地。

4、噪声污染防治工作。通过优先选用低噪声设备、设备基础减震、厂房隔声、距离衰减、绿化吸声、空间合理布局，加强设备日常维修等措施，噪声再经空间距离的衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间。项目生活垃圾、废滤芯、收集粉尘经收集后直接送垃圾填埋场填埋区填埋处理，废脱硫剂交厂家回收利用；含油抹布同生活垃圾一同填埋处理，符合豁免条件；废润滑油、润滑油桶暂存于厂区危废暂存间内，委托有资质的公司处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，制定科学有效的应急预案，建立健全应急组织实施体系，增强事故防范意识。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台账，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、污染物总量控制指标：SO2≤3.350t/a、NOx≤10.109t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2021年1月26日

抄送:岳阳凯丰环保有限公司