华环评[2021]04号

关于华容县世林建材有限公司年产6000万块（折标砖）烧结砖建设项目环境影响报告表的批复

华容县世林建材有限公司：

你单位《关于申请办理年产6000万块（折标砖）烧结砖建设项目环境影响报告表环评审批手续的报告》及有关材料已收悉，我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、华容县世林建材有限公司（原名为东山页岩环保砖建材厂）建设地点位于华容县东山镇三郎村境内（2017年并村后名为仙鹅寺村），利用粉煤灰、煤矸石、建筑垃圾和页岩为原料，项目总用地面积约为19998m2，总建筑面积约为19215m2，项目建设内容主要分为生产建（构）筑物、非生产建（构）筑物、其他附属设施、生产设备四个部分。本项目拟将原有26门轮窑全部拆除，新建年产6000万块页岩烧结砖隧道窑建设项目。

项目原辅材料页岩为外购，不自行开采，本次环评不包括页岩开采。本项目整治后属于《2016 湖南省新型墙体材料目录》之列，符合《湖南省新型墙体材料管理认定办法》原已认定企业单线年生产能力3000万（折合标准砖）块以上的要求。项目符合国家产业政策，属于华容县粘土砖整治工作领导小组发布的华容县辖区内11家转型升级粘土砖企业中的一家，符合华容县砖瓦行业整改方案要求。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《华容县世林建材有限公司年产6000万块（折标砖）烧结砖建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、工程建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。加强施工管理，文明施工，尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；使用商品混凝土，采取施工开挖裸露土及时进行回填或覆盖、加强施工工地洒水降尘等防尘措施；泥浆水经沉淀池澄清后回用于施工现场洒水。沉淀池内淤泥须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。生活污水经隔油池、化粪池预处理后用于周边农田施肥。建筑垃圾收集后交由渣土部门处理；施工人员生活垃圾收集后由环卫部门送到卫生填埋场进行填埋处置。

2、加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。初期雨水收集沉淀后用于洒水抑尘，其他雨水通过沟渠和渠道排入项目南面60m处水塘。项目运营期间无生产废水产生，湿式双碱法脱硫除尘烟气净化系统处理隧道窑烟气循环产生的废水用于洒水降尘，不外排外界水环境。生活污水经隔油沉淀池和化粪池处理后用作周边农田菜地施肥。

3、加强大气污染治理。隧道窑烟气采用双碱法碱液喷淋塔脱硫除尘器进行处理。烟气经布袋除尘器除尘，再进入脱硫塔，经脱硫后的烟气向上通过塔侧的出风口直接进入风机并经18m高烟囱排放，排放的污染物须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值。项目原料车间设置三面围挡和顶棚，进行洒水降尘；采用箱式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，在进料口和破碎机上方增加集气罩收集，然后进入二级沉降室进行除尘，处理后的废气经15m高排气筒排放。食堂油烟经采取抽排风设施和设置排烟管道后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。

4、噪声污染防治工作。项目合理安排作业时间，禁止夜间生产（夜间22:00时至次日7:00时）；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机设置消声器；厂区空地及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

5、固体废物防治工作。废砖坯、隧道窑除尘灰渣和加工除尘灰渣经充分收集后可返回生产线重新利用。此外，项目生活垃圾经收集后，环卫部门定期清运。厂区设置一般固废暂存间，不合格产品置于暂存间暂存，外售用于修路。一般固废暂存间需要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定进行设置，设置顶棚进行防雨等。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，制定科学有效的应急预案事故处理预案，建立健全应急组织实施体系，增强事故防范意识。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台账，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、污染物总量控制指标：SO2≤17.80t/a、NOx≤9.94t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由华容县局环境监察大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境保护局监察大队备案。

2021年2月5日

抄送：江西景瑞祥环保科技有限公司