华环评 [2021]10号

# 关于华容县洪运土石方工程有限公司年产60万吨

# 机制砂建设项目环境影响报告表的批复

华容县洪运土石方工程有限公司：

你单位《关于申请办理华容县洪运土石方工程有限公司年产60万吨机制砂建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 华容县洪运土石方工程有限公司位于湖南省华容县洪山头居委会农业二、三组，使用华容县洪运土石方工程有限公司年产5000t长江护岸水泥预制件建设项目剩余空地，以成品鹅卵石作为原料，进行机制砂加工，建设年产60万吨机制砂项目。项目符合国家产业政策、符合《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016 ）及《湖南省砂石骨料行业规范条件》相关要求，根据深圳市江港环保科技有限公司编制的《华容县洪运土石方工程有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。初期雨水经沉淀池沉淀后回用于生产，后期雨水直接进周边雨水沟排放；生产废水经三级絮凝沉淀后循环利用，不外排；生活废水经厂区现有隔油沉淀+化粪池处理后用于周边农田施肥及厂区内植被绿化，不外排。沉淀池修建水泥池体，池体内壁做防腐、防渗漏处理。

2、加强大气污染治理。项目设置全封闭钢结构厂房，四周建撇洪沟或导流沟，防扬洒和冲刷，传送带要求封闭式输送。原料、成品堆场均建设防雨棚和防风挡板防晒，四周建导流沟，设置抑尘喷头。产品须分级分仓储存，防止人为碾压、混料。工程在砂石破碎、制砂及筛分工序采用湿法工艺，在给料机、破碎机进出口、制砂机出口均设置喷淋降尘装置，对货车运输道路及厂区内道路采取洒水措施。

3、噪声污染防治工作。项目合理安排作业时间，禁止夜间生产（夜间22:00时至次日6:00时）；破碎机、振动筛、制砂机等产生噪声的设备设置在厂房内，主要噪声源采取消声、隔声、减振等措施，加强设备养护和规范物料装卸管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，建立台账；按照《危险废物贮存污染控标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单相关要求，规范设置固体废物暂存场所。沉淀池泥沙经压滤机脱水后外售综合利用；生活垃圾及废机油抹布（属于危废豁免范围）经收集后，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理。废机油暂存于危废暂存间后交由资质单位处理。

5、环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全各项污染防治设施运行管理及各类台帐，定期检修，规范进行环境监测工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2021年5月20日

抄送:深圳市江港环保科技有限公司