# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：华容康乐精神病医院建设项目

建设单位（盖章）：华容康乐精神病医院有限公司

编制日期：            2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	41

附表：建设项目污染物排放量汇总表	42

附件、附图	43

附件1.	环评委托书	43

附件2.	租赁合同	44

附件3.	建设单位营业执照	48

附件4.	医疗用地批复文件	49

附件5.	备案文件	55

附件6.	卫健委收函	57

附件7.	监测报告	58

附件8.	行政处罚决定书和处罚缴款书	69

附件9.	污水纳管许可	73

附件10.	乡镇意见	74

附件11.	专家评审意见和专家签到表	75

附图1.	项目地理位置图	78

附图2.	监测点位图	79

附图3.	项目平面布置图	80

附图4.	项目楼层布置图	81

附图5.	环境保护目标分布图	86

编制单位和编制人员情况表	87

编制情况承诺书	88

编制主持人证书	89

编制单位营业执照	90

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华容康乐精神病医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430623-84-03-045483 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗珊 | 联系方式 | 18173050830 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 岳阳 市 华容 县（区） 田家湖生态新区 乡（街道）普圣堂社区十三组 |  |  |
| 地理坐标 | 112 度 31 分 9.232 秒，29 度 31 分 15.632 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-医院841 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 华容县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | NO：（2020）38 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 66 |
| 环保投资占比（%） | 6.6% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 项目建设已获得华容县城乡规划委员会建设项目选址意见 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）文件的相关要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 项目所在地的为岳阳市华容县田家湖生态新区普圣堂社区十三组，利用白鼎学校改建，项目用地在华容县自然资源局业务例会上获得同意，华容县土地与规划委员会文件（华土规[2020]2号），具体见附件4。 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号），对照2020年11月湖南省生态环境厅发布的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》及岳阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见，项目建设符合湖南省及岳阳市生态保护红线要求。 生态保护红线：项目位于华容县田家湖生态新区普圣堂社区十三组，利用现有白鼎学校改建。项目所在地不含生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先高湖区、农用地优先保护区等，不涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，因此、项目所在地属于一般管控单元。 “三线一单”生态环境准入清单相符性分析如下： 管控对象; 管控要求（摘选）; 项目建设情况; 符合性判断. 1、大气环境一般管控区; 严格落实大气污染物达标排放、环境影响评价、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度，确保区域环境空气质量达标。; 项目不涉及废气; 符合. 2、水环境一般管控区; 1.严格落实水污染物达标排放、重点水污染物排放总量控制、环境影响评价、入河排污口设置审批、排污许可、重点排污单位水污染物自动监测、水污染防治设施“三同时”等环保制度。强化城镇生活污染治理，全面加强配套管网建设。严格控制农业面源污染，治理水产养殖污染，加快农村环境综合整治。确保区域水环境质量功能达标和农村饮用水安全。; 项目不涉及涉重废水、工业废水，生活污水经化粪池处理后纳入城镇污水管网; 符合. 2.加快推进乡镇污水处理设施建设四年行动，到2020年，洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇，以及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖。2022年，实现全省建制镇污水处理设施基本覆盖。; 项目所在地城镇污水管网已经铺设完善，项目废水全部纳管; 符合. 土壤污染风险一般管控区; 2.……科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所……。; 项目用地为原来白鼎学校用地改建，在严格落实环评提出的预防措施的前提下，不会产生土壤污染风险; 符合. 3.……推进城乡生活污染防治，积极推进垃圾分类，完善生活垃圾收集处理设施。加强未利用地环境管理。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程背景及建设的必要性 随着社会的进步和人们生活节奏的加快，各行各业竞争的加剧，人们极易出现这样或那样的心理问题，如儿童的情绪障碍、行为问题、性教育问题、老年性精神障碍以及严重的精神疾病等，社区门诊治疗已不能满足人们的需求。精神疾病不但危害病人自身的健康，而且因精神疾病导致的社会问题已日渐突出，部分精神病人受精神症状支配而自杀、自残或伤害他人的事件屡见不鲜，对社会的稳定也造成一定的影响。 为满足市场需求，华容康乐精神病医院有限公司拟投资1000万元，在华容县田家湖生态新区普圣堂社区建设华容康乐精神病医院建设项目。本医院为营利性民营医院。项目占地面积5600m²，建筑面积3400m²，租赁华容县田家湖生态新区普圣堂社区十三组的原白鼎学校用地。核定床位199张，员工20人，实行三班制，每班8小时，年工作365天，日接待门诊约20人，年接待门诊约7300人，年接待住院约3000人。本项目的建立为华容县的精神病患者提供了良好的就医环境，在一定程度上反映了一个地区民政卫生事业的进步和社会文明程度，并将有着广阔的前景。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》项目建设必须进行环境影响评价。本项目总规划床位199张，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），属于“三十九、卫生”第111条“医院、专科防治医院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”，项目属于其它（20张床位以下的、中医门诊除外），应当编制环境影响报告表。项目在环评介入时已经完成建设，因此、岳阳市生态环境局在2021年1月11日出具了行政处罚决定书“岳环罚决字[2020]178号”，处罚决定书和建设单位缴纳的罚款凭据见附件8。 华容康乐精神病医院有限公司委托湖南凯星环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织环评技术人员对现场进行踏勘和资料收集工作，并依据建设单位提供的有关技术资料，编制完成《华容康乐精神病医院建设项目环境影响报告表》。 环境影响报告表（送审稿）在2020年10月21日通过了由岳阳市生态环境局华容分局主持的技术审查会。 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“四十九、卫生84-医院841”，其他（住院床位20张以下的除外），类别相对原来的管理名录有小的变化，但都是要求编制报告表。 由于城镇污水管网设施在2021年才建设至本项目所在位置，建设单位在2021年4月12日取得“城镇污水排入排水管网许可证”，因此、本报告表按照专家评审意见要求进行修改，并采用生态环境部要求从4月1日开始使用的《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）报告表要求和格式编制，现呈上报批。 2、建设内容 本项目总用地面积5600m2，主要建设门诊楼、住院部，项目总建筑面积3400m2，工程分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。主要设置科室有：检验科、精神科、医学影像科、放射科等科室，在科室布局安排上考虑放射科尽量远离公众。基本组成情况见表2-1。 表2-1 项目建设规模一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 综合楼; 框架结构，2层，建筑面积400m2；1层药房和收费室；2层为会议室; 原白鼎学校教学楼改建. 住院部1/2; 框架结构，住院部1男病区，建筑面积1000m2, 床位100床；住院部2女病区，建筑面积800m2，床位99床（康复与住院共用）; 住院部1新建，住院部2原白鼎学校教学楼改建. 门诊楼; 框架结构，3层，建筑面积800m2；1层主要为心里咨询室、睡眠科、放射科；2层主要为B超、检验科、心脑电图、内科；3层主要为行政用房; 原白鼎学校教学楼改建. 辅助工程; 食堂; 框架结构，建筑面积400m2; 原白鼎学校教学楼改建. 机动车停车位; 10个; 新建. 其他设施; 区内道路、绿化、亮化等配套设施建设。; 新建. 公用工程; 给水; 由自来水供水，区内配套建设给水管网; 依托. 排水; 采用雨、污分流制，雨水经雨水管道收集后进入雨水管网；经化粪池处理后的生活污水、经隔油池处理后的食堂污水与医疗废水一并进污水处理站消毒处理后排入城镇污水管网。; 新建. 供电、供热; 电网供电，供热采用电能; 依托. 环保工程; 废水治理措施; 医疗废水与经化粪池初步处理后的生活污水、经隔油池处理后的食堂含油污水通过自建规模为49t/d污水处理站消毒处理后排入城镇污水管网; 新建. 废气处理; 食堂油烟通过油烟净化器处理后，通过专用烟道于屋后排放; 新建. 噪声处理; 建筑隔声、基座减振等; 新建. 固废处理; 生活垃圾分类收集，由环卫部门集中清运；医疗废物暂存于东北侧污水处理站南面独立用房50m 2医疗废物暂存间内，交有资质单位进行处置。; 新建. 备注; 本项目所开设科室中，不包括传染病房，不设制氧系统。辐射需另做环评. 表2-2 医院主要经济技术指标 序号; 建设内容; 单位; 工程量; 备注. 1; 总用地面积; m 2; 5600; 约合8.4亩. 2; 总占地面积; m 2; 3000; /. 3; 总建筑面积; m 2; 3400; /. 3.1; 综合楼; m 2; 400; /. 3.2; 住院部1; m 2; 1000; /. 3.3; 住院部2; m 2; 800; /. 3.4; 食堂; m 2; 400; /. 3.5; 门诊楼; m 2; 800; /. 4; 规划床位数; 床; 199; /. 备注：根据《精神专科医院建设标准》（建标2016 267号），本项目的规划布局与平面布置符合以下规定： （一）、建筑布局合理、节约用地。 （二）、满足基本功能需要，并适当考虑未来发展。 （三）、根据不同地区的气象条件，合理确定建筑物的朝向，充分利用自然通风与自然采光，减少能耗。 （四）、功能分区明确，科学组织人流、物流，避免或减少交叉感染。 （五）、充分利用地形地貌，在不影响使用功能和满足安全卫生要求的前提下，医院建筑可适当集中布置。 （六）、配套建设机动车和非机动车停车设施。 3、主要原辅材料 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 消耗量; 最大储存量; 备注. 1; 采血管; 支/a; 4300; 2100; /. 2; 注射针头; 支/a; 500; 200; /. 3; 输液器; 支/a; 80; 40; /. 4; 棉签; /; 若干; /; /. 5; 84消毒液; 瓶/a; 2800; 1500; 用于医院消毒. 6; 碘伏; 瓶/a; 80; 40; /. 7; 无水乙醇（75%）; 瓶/a; 150; 80; /. 8; 医用双氧水; 瓶/a; 25; 10; /. 9; 生理盐水; 瓶/a; 100; 50; /. 10; 利培酮片; 箱/a; 10; 5; 用于医疗. 11; 阿立哌唑片; 箱/a; 10; 5. 12; 奥氮平片; 箱/a; 8; 4. 13; 氯氮平片; 箱/a; 10; 5. 14; 奋乃静片; 瓶/a; 180; 80. 15; 氟哌啶醇注射液; 支/a; 80; 50. 16; 碳酸锂片; 瓶/a; 150; 70. 17; 舒必利片; 箱/a; 1; /. 18; 二氧化氯粉剂; t/a; 0.5; 0.1; 用于医疗废水消毒处理. 19; 除臭剂; 桶/a; 1; /; 用于污水处理站除臭. 20; 柴油; t/a; 0.06; 0.01t; 最大储存量为0.1t，用于柴油发电机使用. 项目检验科主要使用试剂详见表2-4。 表2-4 检验科使用药剂一览表 序号; 试剂名称; 规格; 年使用量. 1; 溶血剂; 1L/瓶; 3瓶. 2; 制试液; 20L/桶; 6桶. 3; 干化学尿液分析试纸条; 100条/桶; 5桶. 5; 肝功能（8项）; /; 各6盒. 6; 肾功能（3项）; /; 各6盒. 7; 血脂（6项）; /; 各6盒. 4、主要设备 表2-5 主要设备一览表 序号; 产品名称; 型号; 数量（台）. 1; DR; PLX-8500型(南京普爱); 1. 2; 彩超; 3500型(汕头); 1. 3; 生化仪; 2300型（迈瑞）; 1. 4; 脑电图机; HW7002B(南京华伟); 1. 5; 尿液分析仪; URIT-108(桂林伏利特); 1. 6; 全自动血液分析仪; BC-5130(深圳迈瑞); 1. 7; 心电图机; 1200B型(深圳理邦); 1. 8; 发电机; 15kW; 1. 备注：本项目具有的放射性科室及放射性设备；另在岳阳市生态环境局备案，不在本次评价范围内。 5、总平面布置 大门主入口位于东南侧，主要为项目人流出入。院内西侧主要为污水处理站等辅助设施，院内北侧为住院部、门诊楼和食堂，入口处为综合楼，交通较为方便。垃圾中转站、污水处理站、医疗废物暂存间、发电机房等均布置在东北角位置，尽量远离院内住院楼和院外保护目标。本项目平面布置见附图3项目平面布置图，环境保护目标分布图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）施工期 项目在环评介入时已经完成建设，因此环评不对施工期环境影响进行分析。 岳阳市生态环境局在2021年1月11日出具了行政处罚决定书“岳环罚决字[2020]178号”，缴纳罚款凭据见附件8。 （2）运行期 1、医院服务流程简述 本项目营运期工艺流程产污环节示意图如下图： 图5-2（1）营运期工艺流程 图5-2（2） 营运期工艺流程及产污环节图 2、医院服务流程说明 医院就诊的患者先挂号，经医生初步诊断后，进行检查或化验，后由医生诊断，取药出院或住院治疗。在检查、化验、住院过程中会有废弃医疗器械、废弃药物等危险废物、生活垃圾和医疗废水产生。 营运期的主要污染物为污水处理站恶臭、垃圾收集点及医疗废物暂存间恶臭、医院内消毒异味、食堂油烟废气、汽车尾气、医疗废水、噪声、医疗废物、生活垃圾等。 （1）废气 ①污水处理站臭气 本项目拟在项目空地西侧建设一体化密闭式污水处理站，其运营过程产生的恶臭污染物主要为NH3、H2S。根据美国EPA对医疗废水处理工艺的恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。通过本项目废水中BOD5的产排情况，BOD5的产生量为2.138t/a，BOD5的排放量为0.257t/a，因此本项目医疗废水BOD5去除量1.881t/a，则有项目污水处理站的NH3产生量为5.831kg/a，H2S产生量为0.226kg/a。本项目采用喷洒生物除臭剂进行除臭，参考采用类似除臭工艺的相关资料：NH3的去除效率为70%~90%，H2S去除效率为90%~95%，本项目NH3的去除效率取85%，H2S去除效率为92%，则项目污水处理站的NH3排放量为0.875kg/a，H2S排放量为0.018kg/a。 ②垃圾收集点及医疗废物暂存间恶臭 垃圾收集点所产生的气体恶臭物质主要是有机物腐败分解产生的恶臭气体，有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。本项目在每个楼层均设置有盖的垃圾箱用于存储生活垃圾，并及时清运一般垃圾暂存点，一般垃圾暂存点垃圾日产日清，同时，定期杀菌消毒并加强管理和清洁，防止蚊蝇滋生，在采取以上管理措施后，可有效避免或减少生活垃圾产生的异味对周围环境的影响。 项目医疗废物暂存间拟设置于项目东北侧污水处理站南面独立用房内，设置符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。环评要求项目须做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，在确保医疗废物日产日清等措施的基础上，可有效防止医疗废物暂存间产生异味，避免对周围大气环境产生不利影响。 ③医疗消毒异味 工作人员在对医疗器械及医院进行消毒时，会有挥发性刺激气味产生，目前一般医院用于医疗器械及地面消毒的液体为酒精和碘伏，酒精在使用过程会有刺激性气味产生，碘伏在使用过程无气味产生，故在医院消毒过程会有少量挥发性有刺激气味产生，为无组织排放。另外对病房会采用紫外线消毒，紫光灯可以将空气中的氧气电离成臭氧，臭氧有微微的鱼腥味，经通风后影响很小。 ④检验室废气 项目检验室进行检测化验、配制溶液时将产生极少量的废气，主要为极少量的酸雾及挥发性有机废气，这些废气通过检验室的排风扇排至室外，对环境影响不大。 ⑤汽车废气 本项目在业务楼东面设地面汽车停车位10个，进出车辆主要为职工及来往病人的小型车辆。汽车尾气主要来自机动车出入地面停车场过程中，在怠速及慢速状态下产生的汽车尾气，包括排气管尾气、曲轴箱及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，其主要污染物为CO、HC、NOx、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，项目进出车辆多为小型轿车，汽车尾气污染物产生指标可满足《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段)（GB18352.3-2005）》中的有关标准。地面停车场的汽车尾气易于扩散，对环境影响不大。 ⑥食堂油烟 本项目设置食堂，食堂烹调采用天然气，天然气属于清洁燃料，主要污染因子为氮气、氧气、二氧化碳和硫化物，污染物的产生量较小，因此对周边环境影响较小。烹饪过程产生的大气污染物主要为油烟，厨房烹调过程中会产生油烟废气，运营期医院同时用餐人员为220人，其人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～3%，平均为2.84%，则食堂油烟在产生量为0.187kg/d，68.255kg/a。项目设2个灶头，灶头基准排风量按4000m3/h，每天运行6h，项目油烟产生浓度为7.79mg/m3，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，饮食业须配套油烟净化设施，确保油烟废气达标排放。食堂属于小型规模，所用能源为天然气，油烟净化设施的去除效率75%，则项目食堂厨房经油烟净化设施处理后的油烟排放量为0.04675kg/d（17.06kg/a），油烟浓度为1.95mg/m3（小于2.0mg/m3），符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求，处理达标后的食堂油烟废气屋后排放。 ⑦备用发电机燃油废气 项目设置的备用发电机有1台，功率为15kW，备用发电机用于停电及人防供电，使用时间极少，故发电机燃油废气排放量产生量较小。 参考《宜章县里田乡中心卫生院建设项目环境影响报告表》，备用柴油发电机运行时会产生燃油废气，燃油废气中污染物排放参数：废气量14050 m3/t油、SO2 2 kg/t油、NOx 1.7 kg/t油、CO 27.3 kg/t油。 备用发电机用于停电及人防供电，使用时间按40h/a计。类比有关数据，项目设置的备用发电机有1台，功率为15KW，按每千瓦时油耗200g计，则发电机油耗为3kg/h（0.12t/a）。根据燃油燃烧时污染物排放参数计算燃油废气排放量及SO2、NOX、CO的产生浓度和产生量，详见下表： 表2-6 燃油燃烧时污染物排放情况 污染物; SO2; NOX; CO. 产生浓度（mg/m3）; 142; 21; 1943. 产生速率（g/h）; 0.027; 0.023; 0.374. 产生量（kg/a）; 0.24; 0.204; 3.276. (2)废水 医院不设口腔科，无含汞废水产生，检验科采用先进的试纸进行检测，无含铬废水，放射科采用激光打印，无洗片水产生。 项目营运期废水主要是医疗废水（包括食堂废水、洗衣房废水）、生活污水、特殊医疗废水。 （1）医疗废水（包括食堂废水）、生活污水 本项目为精神医疗机构建设，住院病房均为精神科病房，不设置传染科，医疗废水和生活污水为合并处理。本院共有病床199张，住院病人数按最大入住率计算，则住院病人数为199人/天；门诊病人数约为20人次/日；本项目为精神医疗机构，住院病人均有陪护家属，每个门诊病人按有一个陪护家属计算，则项目陪护家属约20人次/日,；医院职工共有20人，均不含住宿。参照《医院给排水设计规范》中生活用水量的定额要求及类比分析，本院废水产生量按用水量的80%估算，医院年工作时间为365天。 （2）特殊医疗废水 特殊医疗废水主要来自检验科化验废水，在检验过程中使用硝酸、硫酸和盐酸等，产生的废水含有酸性物质，项目拟用塑料桶收集后采取中和法预处理，使用氢氧化纳、石灰作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌，控制pH值6-9后再排入污水处理站进行处理，废水产生量约为0.1t/a。 表2-7 项目营运期废水产排情况一览表 序号; 污染源; 数量 （人/天）; 用水定额 （L/人·d）; 年用水量 （m3）; 年排水量 （m3）. 1; 住院病人（病房）; 199; 200; 14527; 11621.6. 2; 职工; 20; 50; 365; 292. 3; 门诊病人、门诊&住院陪护人员; 239; 15; 1308.525; 1046.82. 4; 绿化等用水（按用水量的10%计）; 1620.05; 1296.04. 5; 特殊医疗废水; /; 0.1. 合计; 17820.58; 14253.46. 本项目营运期产生的废水量为14253.46m³/a，废水中主要含CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等污染物。 根据用水定额核算的建设项目需进入污水处理站处理的最高日废水量为 39.05m³/d，依据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中4.2.4医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，建设一体化污水处理站规模为49t/d，建筑形式为地下封闭式结构。 建设项目污水处理站出水后排入纳入城镇污水管网、进一步处理后排入华容河，污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2排放标准。依据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)和《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)对于非传染病医院污水处理工艺的推荐，“综合医疗机构污水排放执行排放标准”时，宜采用“二级处理+消毒工艺”或“二级处理+深度处理+消毒工艺”；执行预处理标准时，宜采用“一级处理或一级强化处理+消毒工艺”鉴于建设项目属于新建医院，并类比类似精神病医院污水处理站污水处理工艺，确定建设项目污水处理站污水处理工艺采取：二级处理+消毒处理工艺。 根据本项目污水处理工艺的技术资料，同时类比采用此工艺处理污水的监测数据，预测本项目污水处理站的处理效果为：COD80%，BOD588%，SS90%，NH3-N70%。 进、出口水质：根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），工程设计选取表1医院污水水质指标中的最大值作为建设项目医疗废水产生浓度，即污水处理站进水水质：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 50mg/L、粪大肠菌群数3.0×108MPN/L。本项目污水处理站的处理效果为：COD 80%，BOD5 88%，SS90%， NH3-N 70%。根据污水处理站进水水质及各主要污染物的处理效率进行核算，建设项目废水经污水处理站处理后，出水水质为COD 60mg/L、BOD5 18mg/L、SS 12mg/L、NH3-N 15mg/L，粪大肠菌群数<500MPN/L，均可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准限值要求。建设项目污水处理站进、出水水质详见下表；建设项目医疗废水产生量为39.05t/d（14253.46t/a），医疗废水污染物产排一览表详见下表。 表2-8 建设项目污水处理站进出水水质一览表 污染因子; 进水水质（mg/L）; 去除率（%）; 出水水质（mg/L）; 排放标准（mg/L）. COD; 300; 80; 60; 60. BOD5; 150; 88; 18; 20. SS; 120; 90; 12; 20. NH3-N; 50; 70; 15; 15. 粪大肠菌群数; 3.0×108MPN/L; /; <500 MPN/L; 500 MPN/L. 表2-9 建设项目医疗废水污染物产排一览表 污染因子; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌. 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; 3.0×108MPN/L. 产生量（t/a）; 4.276; 2.138; 1.71; 0.713; -. 排放浓度（mg/L）; 60; 18; 12; 15; 350. 排放量（t/a）; 0.855; 0.257; 0.17; 0.21; 4.99×109MPN. 削减量（t/a）; 3.421; 1.881; 1.54; 0.503; -. (3)噪声污染源 项目的主要噪声源为污水处理站风机、水泵、空调等设备噪声和就诊人员产生的社会生活噪声以及出入车辆交通噪声，噪声源及噪声声级值见表2-10。 表2-10 项目主要噪声源强 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声值(dB (A)); 放置位置. 1; 污水处理站风机; 2; 65 〜85; 污水处理站. 2; 变压器; 2; 70 〜105; 地下设备房. 3; 备用发电机; 1; 70 〜105; 地下设备房. 4; 油烟净化器设备; 1; 70 〜75; 配套食堂. 5; 空调设备; /; 65 〜80; 配套病房. 6; 社会人群; /; 65 〜70; /. 7; 车辆行驶; /; 61〜70 （正常行驶）. (4)固体废弃物 本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理污泥。 ①生活垃圾 住院病人按每病床每日产生生活垃圾0.5kg 计，住院人数按最大量199人计，则产生生活垃圾99.5kg/d；门诊病人及陪护家属按每日每人次产生生活垃圾0.1kg计，每天门诊病人和陪护家属人数均按239人计，生活垃圾产生量为23.9kg/d；医院职工人数为20人，生活垃圾产生量按0.3kg/人.d 计，则职工生活垃圾产生量为6kg/d。全院生活垃圾产生量129.4kg/d，约47.23t/a，生活垃圾定期由当地环卫部门收集后统一清理。 ②医疗废物 住院病人按每病床每日产生垃圾0.1kg计（其中包含日常治疗产生的垃圾），住院人数按最大量199人计，产生医疗垃圾19.9kg/d；门诊医疗垃圾按每日每人次产生0.1kg计，门诊病人为20人/d，产生医疗垃圾2kg/d。则全院医疗垃圾产生量为21.9kg/d，约7.99t/a。 本项目检验科采用先进的试纸进行检测，血液检验采用试剂盒，无含氰废水产生检验科用完的试剂作为医疗危险废物处理。检验试剂产生量较小，检验科危废产生量约为0.001t/a。医疗废物定期交资质单位处置。 ③污泥 建设项目污水处理站产生的污泥量按《医院污水处理技术指南》中表6-1中规定，其产生量为66〜75g/ 人・d，建设项目取平均污泥量70g/人・d。项目完成后病人及医生每天最大人数约为219人，经计算约为0.015t/d，即5.475t/a，含水率约为90-99%。 污泥采用罐车清掏，在清掏前采用石灰进行消毒，消毒满足《医疗机构废水污染物排放标准》中对污泥控制标准要求（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%，含水率＞90%）后，委托资质单位处置，处理频次为1年/次。 ④一般固废 根据卫生部卫办医发《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（2005）292号和湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅湘卫函（2017）429号《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》：使用后的各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）未被病人血液、体液、排泄物污染，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，根据类比现有工程可知，本项目各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）产生量约为0.1t/a，收集后交由相关单位处理。 固体废物量汇总见下表： 表2-11 固体废物产生量及处理方式 序号; 固废种类; 排放源; 产生量（t/a）; 存储位置; 处理方法. 1; 危险废物; 医疗废物; 7.991; 危废物暂存间处; 医疗废弃物委托资质单位定期清运、处置；污泥采用罐车清掏。. 2; 废水处理污泥; 5.475; 清掏. 3; 一般固废; 生活垃圾; 47.23; 垃圾桶; 集中收集于生活垃圾桶内，委托当地环卫部门定期清 、处置. 4; 一般固废; 0.1; 一般固废暂存间; 收集后相关单位进行处理. 表2-12 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 危险特性; 污染防治措施. 1; 医疗垃圾; HW01; 851-001-01; 7.99; 患者污物、各科室检查废弃物; 固态; In; 堆放在医疗废物暂存定期委托有资质单位处置. 2; 一次性物品、废药品; HW03; 900-002-03; 医院运行产生的废药物; 固态; T. 3; 污泥; HW49; 802-00 -49; 5.475; 污水处理设施; 固态; T. (5)辐射源 本项目配备有放射性医疗设备，其工程辐射源环境影响评价工作由建设单位委托有相关资质的单位另行开展，本报告不对辐射部分进行评价。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.大气环境 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域背景点监测数据”。本项目所在地位于华容县田家湖生态新区普圣堂社区，依据大气导则要求，为了解该项目周边环境空气质量状况，本评价收集了华容县人民政府发布的华容县2019年各季度环境空气数据，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）的要求进行统计，评价2019年项目所在区域环境质量达标情况。 2019年华容县环境空气质量浓度值如下表3-1。 表3-1 2019年华容县环境空气质量浓度值统计表 项目; SO2 (24h平均第98百分位数/年平均); NO2 (24h平均第98百分位数/年平均); PM10 (24h平均第95百分位数/年平均); CO (24h平均第95百分位数); O38h (日最大8小时第90百分位数); PM2.5 (24h平均第95百分位数/年平均). μg/m3; μg/m3; μg/m3; mg/m3; μg/m3; μg/m3. 年评价; 22/7.5; 39/15.8; 110/54.1; 1.7; 122; 80/39.0. 标准值; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 达标情况; 达标; 达标; 不达标; 达标; 达标; 不达标. 根据上述结果，华容县2019年环境空气的颗粒物不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类环境空气功能区质量要求，判断为不达标区。 本项目为医疗服务类项目，主要废气来源为污水处理站产生的废气，产生的污染因子主要为H2S、NH3，废气量非常少，经预测结果可知，H2S、NH3排放均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准，不会影响周围环境质量。 2.地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中6.6.3.2的要求，应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。本项目经一体化污水处理站处理后的废水排入城镇污水管网进一步处理后排入华容河，华容河为一般渔业用水区，执行标准Ⅲ类。为了了解项目所在区域水环境质量现状，本项目引用华容县监测站2018年对华容河常规监测断面的监测数据。 （1）监测断面 S1：华容河石山矶断面（项目东北3.4km处）； S2：华容河潘家渡断面（项目东面4.8km处）。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、粪大肠菌群、总氮、石油类。 （3）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 华容河环境质量现状监测评价结果统计表 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; 标准值. S1; pH; 7.08-7.1; /; /; /; 6~9. DO; 6.82-6.93; 6.88; /; /; ≥5. COD; 13-14; 13.5; /; /; ≤20. BOD5; 2.4-2.45; 2.43; /; /; ≤4. NH3-N; 0.347-0.363; 0.355; /; /; ≤1. TP; 0.058-0.072; 0.0 5; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.391-0.410; 0.401; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 1700-1800; 1750; /; /; ≤10000. 石油类; 0.02ND; 0.02ND; /; /; ≤0.05. S2; pH; 7.03-7.05; /; /; /; 6~9. DO; 6.28-6.39; 6.34; /; /; ≥5. COD; 14.7-16.0; 15.4; /; /; ≤20. BOD5; 3.06-3.12; 3.09; /; /; ≤4. NH3-N; 0.402-0.409; 0.406; /; /; ≤1. TP; 0.059-0.063; 0.061; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.456-0.462; 0.459; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 1700-1700; 1700; /; /; ≤10000. 石油类; 0.02ND; 0.02ND; /; /; ≤0.05. 由上表可以看出，华容河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3.声环境 为了解项目所在地的声环境质量，于2020年9月29日-30日对项目厂界进行了环境噪声监测，监测点布置按厂区东南西北的四周共布置4个监测点。现场监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法与要求进行，测量仪器为HS5628A型积分声级计，现状监测时，本项目未进行生产。项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。监测数据及统计结果见表3-3。 表3-3 项目所在地噪声监测及评价结果 单位dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测数据; 评价标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界东面; 2020.9.29; 49.4; 40.7; 60; 50; 达标. 2020.9.30; 49.1; 41.8. 厂界南面; 2020.9.29; 46.2; 39.8; 60; 50; 达标. 2020.9.30; 47.0; 40.2. 厂界西面; 2020.9.29; 47.1; 38.4; 60; 50; 达标. 2020.9.30; 46.8; 37.9. 厂界北面; 2020.9.29; 48.3; 39.2; 60; 50; 达标. 2020.9.30; 47.2; 38.3. 由上述监测结果可见，各厂界监测点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4.生态环境 经过现场的实地踏勘，本项目租赁华容县田家湖生态新区普圣堂社区十三组的原白鼎学校用地，用地现状为林地、宅基地。 本项目不涉及自然保护区、凤景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，没有珍稀濒危动植物、古树名木分布。 项目所在区域常见经济动物种类包括两栖类、爬行类、鸟类，具体有：两栖类，泥蛙、蟾蜍、雨蛙、树蛙、青蛙等；爬行类：壁虎、蜥蜴、蛇类等；鸟类：麻雀等。 通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，本次调查区域内未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀保护动物，未发现其栖息地和迁徒通道。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中可查得，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中可查得，本项目属于专科防治院其它，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价工作。 7、电磁环境 根据现场勘查，本项目北侧约15m处为护城变电站，采用户外布置形式，规模2x180MVA主变，220kV出线5回，110kV出线8回，10kV出线6回。为了解项目所在地的电磁环境质量，于2020年9月29日对项目厂界进行了电磁环境监测，监测点布置按变电站南侧及南侧断面共布18个监测点。现场监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）进行，测量仪器为低频电磁辐射分析仪，项目电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的限值（工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT），监测数据及统计结果见表3-4。 表3-4 电磁环境现状监测结果 测点; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（µT）. 编号; 描述; 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. A1; 变电站南侧厂界外5m处; 4.956; 4000; 0.001; 100. A2; 医院门诊楼3楼（距离变电站南侧8m）; 4.914; 4000; 0.001; 100. A3; 医院门诊楼2楼（距离变电站南侧8m）; 4.701; 4000; 0.001; 100. A4; 医院门诊楼1楼（距离变电站南侧8m）; 4.714; 4000; 0.001; 100. A5; 住院部2（距离变电站南侧10m）; 4.642; 4000; 0.001; 100. A6; 住院部1（距离变电站南侧50m）; 3.412; 4000; 0.001; 100. A7; 食堂（距离变电站南侧18m）; 4.156; 4000; 0.001; 100. A8; 综合楼（距离变电站南侧68m）; 3.015; 4000; 0.001; 100. A9; 院内（距离医院北面5m处）; 4.845; 4000; 0.001; 100. A10; 院内（距离医院北面10m处）; 4.721; 4000; 0.001; 100. A11; 院内（距离医院北面15m处）; 4.578; 4000; 0.001; 100. A12; 院内（距离医院北面20m处）; 4.259; 4000; 0.001; 100. A13; 院内（距离医院北面25m处）; 4.138; 4000; 0.001; 100. A14; 院内（距离医院北面30m处）; 4.027; 40 0; 0.001; 100. A15; 院内（距离医院北面35m处）; 4.015; 4000; 0.001; 100. A16; 院内（距离医院北面40m处）; 3.534; 4000; 0.001; 100. A17; 院内（距离医院北面45m处）; 3.243; 4000; 0.001; 100. A18; 院内（距离医院北面50m处）; 3.157; 4000; 0.001; 100. 注：监测日期2020年9月29日. 由上述监测结果可知，电磁环境现状监测结果均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的限值（工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT）。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 表3-5 项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离 /m; 环境功能区. 声环境; 普圣堂社区; 居民散户，约5户; E; 16-50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 居民散户，约2户; S; 26-50. 水环境; 护城港; 景观用水区; N; 约1500; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002） 中的V类标准. 华容河; 渔业用水区; EN; 约4600; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类. 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 普胜堂社区居民; 112.310974650; 29.312337865; 居民点1住宅; 约20户; 二类区; N; 160-280. 112.311847548,; 29.312101053; 居民点2住宅; 约28户; 二类区; NE; 157-500. 112.311183219; 29.311512040; 居民点3住宅; 约10户; 二类区; E; 16-90. 112.310865538; 29.311276435; 居民点4住宅; 约46户; 二类区; S; 26-500. 112.3103692228; 29.31154969; 居民点5住宅; 约4户; 二类区; W; 50-150. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气：食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） “小型”食堂标准。硫化氢、氨执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 表3-7 饮食业油烟排放标准 污染物; 油烟. 小型规模; 排放浓度 (mg/m3); 去除效率%. 2.0; 60. 表3-8 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 污染物; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 硫化氢; 0.03; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 氨; 1.0. 2、废水：项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准。 表3-9 医疗废水排放标准 污染物; 标准值（mg/L）; 标准来源. COD; 60; 《医疗机构水污染物排放标 准》（GB18466-2005）表 2 中排放标准. pH; 6-9. BOD5; 20. SS; 20. 总余氯; 0.5. 动植物油; 5. 石油类; 5. 3、噪声：厂界四周执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 表3-10 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50. 4、固废：污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准；医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（B39707-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）；其他固体废物处置按其性质拟执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后排入城镇污水管网、进一步处理后最终排入华容河。本项目废水中COD和氨氮的总量控制指标分别为0.86t/a和0.21t/a，由建设单位自行向环保总量管理部门进行申请，通过交易获得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目为已建项目，环评介入时已经完成建设，环评不会施工期环保措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 根据相关部门发布相关的污染源源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，本环评结合项目实际情况，主要对各影响因素进行分析。 1.废气： 根据工程分析可知，建设项目建成后废气污染源主要有污水处理站恶臭、发电机尾气、停车场汽车尾气、食堂油烟等；综合考虑环境质量标准、污染物排放速率及其有毒有害特征，选择H2S、NH3进行简单定性分析。 1.1污水处理站恶臭气体影响分析 项目污水处理站采用地埋式设计，各污水处理构筑物均设密封盖板，埋设于地下，仅有少量臭气外溢至地面，排放浓度较低。工程分析章节中，明确项目采用喷洒生物除臭剂进行除臭，NH3的去除效率取85%，H2S去除效率为92%，污水处理站的NH3排放量为0.875kg/a，H2S排放量为0.018kg/a，外排污染物很少，不会对医院病人和周围敏感点造成明显影响。 1.2备用发电机尾气影响分析 建设项目备用柴油发电机位于地下室，仅偶尔使用，同时，建设项目备用柴油发电机釆用轻质柴油，属于清洁能源，燃料含硫率控制在0.035%以下[《普通柴油》(GB252-2011)]，燃烧尾气中各种污染物浓度均很低，在地下设备房上面绿化区域内排放可满足排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放标准。 根据以上分析，在经过采用优质环保柴油和排放区域绿化后，建设项目柴油发电机对环境空气的影响可以得到控制，其环境影响能够达到可接受范围。该项目位于田家湖生态新区，供电稳定，柴油发电机使用频率很低，在出现该区域范围内停电时才启动备用发电机，因此燃油发电机烟气排放是瞬时、短暂的，该燃油发电机尾气不会对辖区内环境空气产生较大的不利影响。 1.3停车场汽车尾气影响分析 根据汽车废气污染物排放特点，汽车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，废气污染物外排量较少，建设项目建成后院区内道路平坦，通风条件、扩散条件良好，地上车库敞开式布置，釆取自然通风，地上车位废气易于扩散并且排放量较小，经周边大气迅速稀释后，不会对周边环境造成影响。 1.4垃圾收集点及医疗废物暂存间恶臭影响分析 垃圾收集点所产生的气体恶臭物质主要是有机物腐败分解产生的恶臭气体，一般垃圾暂存点垃圾日产日清，同时，定期杀菌消毒并加强管理和清洁，防止蚊蝇滋生，在采取以上管理措施后，可有效避免或减少生活垃圾产生的异味对周围环境的影响。 项目医疗废物暂存间做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，在确保医疗废物日产日清等措施的基础上，可有效防止医疗废物暂存间产生异味，避免对周围大气环境产生不利影响。 1.5医疗消毒异味影响分析 工作人员在对医疗器械及地面进行消毒时，其主要污染物为消毒酒精，会有挥发性刺激气味产生，排放方式为无组织面源排放，发生时间具有间歇性、突发性的特点，产生的气体排放量较小，通过自然通风后，对周围环境影响较小。 1.6食堂油烟废气影响分析 本项目设置食堂，烹饪过程产生的大气污染物主要为油烟，厨房烹调过程中会产生油烟废气，配套油烟净化设施，确保油烟废气达标排放。项目食堂厨房经油烟净化设施处理后的油烟排放量为0.04675kg/d（17.06kg/a），油烟浓度为1.95mg/m3（小于2.0mg/m3），符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”标准要求，处理达标后的食堂油烟废气屋后排放。 建设项目油烟废气经釆取上述治理措施后，对周围大气环境影响较小。 2.废水： 项目营运期废水主要是医疗废水（包括食堂废水）、生活污水，特殊医疗废水（主要来自检验科化验废水，在检验过程中使用硝酸、硫酸和盐酸等）。特殊医疗废水经预处理后，与医疗废水和生活污水经“预处理（化粪池）+一体化污水处理站（接触氧化+消毒）”处理后排入城镇污水管网、进一步处理后最终排入华容河。建设项目运行后排入院区自建一体化污水处理站的废水量总计为39.05m³/d，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）第4.2.4条“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计余量，设计余量宜取实测值或测算值的10%~20%”，建设污水处理站规模为49m³/d。 2.1.1建设项目污水处理设施 - 标准/技术规范 环境保护部于2013年发布《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)，规定了医院污水处理工程的总体要求、工艺流程及技术参数、设备及材料、检测与过程控制、辅助设施设计、劳动安全与职业卫生、施工与验收、运行与维护等技术要求。医院污水处理工程一般遵循全过程控制、减量化、分类收集、分质处理、就地达标和无害化的原则，医院污水处理工程一般由主体工程、配套及辅助工程组成。主体工程主要包括医院污水处理系统、污泥处理系统、废气处理系统等。医院污水处理系统主要包括预处理、一级处理、二级处理、深度处理和消毒处理等单元。对于非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应釆用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可釆用一级强化处理+消毒工艺。《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中也推荐“综合医疗机构污水排放执行排放标准时，宜釆用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺”，故建设项目污水处理釆取“二级生化处理+消毒处理”工艺。 - 建设项目污水处理工艺 根据废水排放标准的要求，项目废水处理后需要达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准，根据《医院污水处理工程技术处理工程规范》(HJ2029-2013)的相关要求，自建一体化污水处理站应釆取“化粪池+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+过滤器+消毒池”废水处理工艺。污水处理站设置位于医院西南角釆取地埋方式。一体化污水处站工艺流程如下： 图7-1 一体化污水处理站工艺流程图 ①化粪池：废水经过化粪池，SS浓度降低，为后继设备减轻压力，提升整体处理效果。 ②调节池：污水经化粪池处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定、又对污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。 调节池设计为钢筋砼结构。 ③水解酸化池：使废水中剩余的大分子、难溶解的有机物分解成小分子、易溶解有机物，提高废水的可生化性，同时对一部分病菌有杀灭作用。 ④接触氧化池：生物接触氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的优点。根据污水的水质，设计停留时间为6h，釆用二级生物接触氧化池，填料选用高密度生物填料，此种填料挂膜、脱膜容易，且不会堵塞和结球，耐冲击，适应污水较大的冲击负荷，池内高的溶解氧和优良的生物菌群与有机污染物接触反应，为有机污染物的降除，氨氮的氧化和磷的吸收去除创造了最适应环境，提高了有机污染物及氨氮、磷的去除效率。 ⑤沉淀池：经生化处理后的处理水进入沉淀池，沉淀池内设置斜管，使处理水中的悬浮物及老化后脱落的生物膜经二沉池沉淀，固液分离。二沉池沉淀污泥经气提装置输送至水解酸化池再处理。 ⑥多介质过滤器：经沉淀池处理后的水进入清水池后经提升泵到输送至多介质过滤器去除水中的悬浮及微小粒子和细菌等，BOD5和COD等也有某种程度的去除效果。 ⑦消毒池：消毒池按规范停留时间1〜1.5小时，操作简单，取得较好的消毒效果。 - 建设项目污水处理效果 本项目用水量为48.8125 m3/d，17815.575m3/a。按废水排放系数为80%估算，生活污水、医疗废水排放量为39.05m3/d，14253.46m3/a，项目医疗废水的主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N和粪大肠菌群数等，废水经自建的医疗废水处理站采取“沉淀池+调节池+生物接触氧化+消毒絮凝沉淀工艺”达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2处理标准后排入城镇污水管网、进一步处理后最终排入华容河，对周围环境影响较小。 生活污水的主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等，废水经自建的医疗废水处理站采取“沉淀池+调节池+生物接触氧化+消毒絮凝沉淀工艺”达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2处理标准后排入城镇污水管网、进一步处理后最终排入华容河，对周围环境影响较小。 特殊医疗废水主要来自检验科化验废水，在检验过程中使用硝酸、硫酸和盐酸等，产生的废水含有酸性物质，项目拟用塑料桶收集后采取中和法预处理，使用氢氧化纳、石灰作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌，控制pH值6-9后再排入污水处理站进行处理。该预处理措施在医院中应用广泛，特殊医疗废水经预处理后再进入医疗废水处理站进一步处理可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2处理标准，措施是可行的。待管网接通后医疗废水与经化粪池初步处理后的生活污水、经隔油池处理后的食堂含油污水经自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入市政污水管网，进入污水处理厂处理达标后外排。污水排入排水管网许可证见附件9。 本项目废水经自建污水处理站处理后外排城镇污水管网进一步处理后最终排入华容河，属于间接排放。 表4-1 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准要求; 60. 2; BOD5; 20. 3; SS; 20. 4; NH3-N; 15. 5; 粪大肠菌群; 500（MPN/L）. 3.噪声 3.1设备噪声分析 建设项目主要噪声源为污水处理站水泵、空调机组、餐厅油烟收集及净化装置、备用发电机等设备运行时产生的噪声，噪声值约为60~105dB（A）。其中备用柴油发电机位于地下设备房。釆取减噪措施后，主要噪声源可降至55~75dB（A）。 根据项目噪声源在医院内的位置，预测其对场界四周的噪声贡献值，预测方法如下： - 对于室内声源按下列步骤计算 ①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA（r0） ②将室外声压级LA（r0）和透声面换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： 式中S为透明面积，地下设备面积为1100m2。 ③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 - 噪声点源距离衰减公式 式中：Lr—预测点声压级，dB（A）； L0—噪声源强，dB（A）； r—预测点离噪声源的距离，m； ΔL—各种因素引起的衰减量（包括路面吸收等引起的衰减量），dB（A）。 - 噪声源叠加公式 式中：L—总声压级，dB（A）； Li—第i个噪声源的声压级，dB（A）； n—噪声源数。 建设项目配套污水处理站为地埋式；柴油发电机等机电设备也设置为地埋式，经过隔声及减震措施后，对周围环境不会造成明显影响。 抽排风机在各楼层均有设置，经建筑物隔声降噪后对周围环境影响较小。 建设项目医院使用中央空调制冷，噪声声源约为75dB(A)。建设单位应选用低噪声型设备，同时釆取声屏障及对进、排风口加装消声器降噪措施后对周围环境及敏感点不会产生不良影响。 建设项目主要噪声设备治理措施一览表如下表： 表4-2 建设项目建成后主要噪声源声级值 序号; 噪声源; 噪声值; 放置位置; 治理措施; 治理后源强. 1; 污水处理站风机; 65〜85 dB(A); 污水处理站; 于地下隔声、设置减震 基础、距离衰减; 40〜50 dB(A). 2; 变压器; 70〜105 dB(A); 地下设备房; 40〜50 dB(A). 3; 备用发电机; 70〜105 dB(A); 地下设备房; 40〜50 dB(A). 4; 油烟净化器设备; 70〜75 dB(A); 配套食堂; 选用低噪声风机等; 50〜55 dB(A). 5; 空调设备; 65 〜85 dB(A); 配套病房; 安装排风消声器、设置 减震基础、安装消声百 叶窗、选用低噪声风机; 50〜60 dB(A). 本项目为精神病专科医院建设项目，不属于高噪声工程，主要噪声设施置于地下设备房内，通过地面的减振、房屋隔声作用，其对外环境影响不明显。根据总平面图上的位置图示，将噪声源叠加后，对项目的四周边界进行预测。四周边界的噪声预测结果见下表。 表4-3 噪声预测值一览表 单位：dB（A） 边界位置; 贡献值; 标准值(昼间); 标准值(夜间); 是否达标. 东边界外1m; 28; 60; 50; 是. 南边界外lm; 32.4; 60; 50; 是. 西边界外lm; 46; 60; 50; 是. 北边界外lm; 27.5; 60; 50; 是. 根据HJ2.4-2009要求，对于新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。由表上表预测结果可知：东、西、南、北场界昼、夜噪声预测值均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。项目主要噪声设备均位于地下设备房内，经地下设备房设置的隔音、消声、消音、减振等措施处理后，不会对周围环境造成明显影响；釆用低噪声设备基础上设置隔音、减振等措施，对项目本身及周边声环境影响较小，空调使用对周围环境影响较小。综上所述，项目噪声源对周边环境影响较小。 3.2运营期噪声防治措施 建设项目主要噪声源有：交通噪声、污水处理站水泵噪声、空调外机噪声、餐厅油烟收集及净化装置噪声、社会生活噪声等。建设项目重视噪声的污染控制，从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，控制噪声对院区以外声环境的影响。具体釆取的措施如下： 选择低噪声设备：在满足设备净化效果及运行功用的情况下，尽可能选用满足国际标准的低噪声、振动小、节能环保的油烟净化器设备，降低噪声源强。 隔声减振和优化平面布置：污水处理站风机位于地下；油烟净化设备引风机应选用低噪声厢式风机，油烟净化器风管使用3mm以上钢板，风管外加包5cm厚的隔声棉；底部安装隔音垫，经过隔声、减震、距离衰减后，不超过45dB (A)，对医院环境影响较小；备用发电机设置于地下设备房内，且为在停电时紧急备用，年使用时间不超过48小时，对医院的医疗环境及周边环境没有明显的影响。 强化运营管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对各类设备的保养、检修与润滑，保证各设备均处于良好的运转状态。 加强区域内的交通管理：限制车速在10km/h以下，禁鸣喇叭。增加医疗区与噪声源的距离，在邻近交通干道设绿化带、广场、围墙，并通过建筑组合及合理的分区布置以达到降噪的目的。 加强日常管理：营业时间不釆用大噪声广播，人为噪声经过实墙及门窗隔声，对周围声环境影响不明显。 建设项目在釆取上述有效地噪声治理措施后，高噪声设备声源值下降，满足保护医护人员及住院病人的身心健康需要，加上墙壁隔声、绿化降噪及距离衰减，院区厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，对周边环境影响较小。 4.固体废物 建设项目固体废物主要包括危险废物和一般固废。危险固体废物包括医疗废物和废水处理污泥，其中医疗废物包括：包扎残余物、废弃医疗材料等，分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物等类型；废水处理污泥主要为污水处理站污泥。一般固体废物主要为生活垃圾。 4.1危险废物环境影响分析 （1）医疗废物 医疗废物主要为门诊楼、病房等产生的感染性医疗废物、病理性医疗废物及损伤性医疗废物，建设项目医疗废物产生量为7.99t/a。建设项目产生的医疗废物按性质分类包装后运往医院内的医疗废物暂存间，每天交由有资质的单位处理，运输过程不会对外环境产生二次污染。 （2）污水处理站污泥 建设项目内污水处理站污泥经消毒脱水(离心脱水机)后产生量为5.475t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“4.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按照危险废物进行处理和处置”，建设项目污水处理站污泥应与医疗废物一并处理，委托有资质单位清运处置。污水处理站污泥中含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵，属于《国家危险废物名录》所列的HW01类医疗危险废物。项目拟采用在清掏前采用石灰进行消毒，消毒满足《医疗机构废水污染物排放标准》中对污泥控制标准要求（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）后，委托有资质单位进行处置。 通过上述分析，评价认为建设项目危险废物在釆取上述措施后不会对外环境产生二次污染，危险废物暂存点对周围环境影响较小。 4.2生活垃圾环境影响分析 生活垃圾为病人及其陪同家属就医及住院治疗过程中产生的纸屑、塑料、食物残渣等，产生量为47.23t/a。生活垃圾置入楼内各层垃圾桶内，每天由环卫部门负责清运至市政垃圾中转系统，最终运往垃圾处理场卫生填埋处理，不会对外环境造成二次污染。 4.3一般固废环境影响分析 根据卫生部卫办医发《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（2005）292号和湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅湘卫函（2017）429号《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》：使用后的各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）未被病人血液、体液、排泄物污染，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，根据类比现有工程可知，本项目各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）产生量约为0.1t/a，收集后交由相关单位处理。 通过上述分析，评价认为建设项目一般废物在釆取上述措施后不会对外环境产生二次污染。 4.4医疗废物专项处理措施 按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关管理规范，并参照部分国内外医院废弃物的处理处置措施，提出以下污染防治措施。 （1）分类收集 医院大部分废物（80%〜85%）是没有危害的普通固体废物，不需要特别处理。但是一些没有危害性的垃圾同其他具有危害性的或传染性的污物混合在一起，其混合垃圾就要像有害的垃圾一样对待，需要特别的搬运和处置。因此对垃圾污物进行分类是对垃圾污物进行有效处理的前提。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A）一般性固体废物，如普通生活垃圾、医药包装材料等；B）化学类有毒废物，如化验室、治疗室、实验室等排出的各种化学药剂废液和废料废渣，此类废物应单独收集、回收、搬运、处理等。 （2）收集容器设置要求 医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003] 188号）要求。 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛状；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150 µm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80µm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；包装袋上医疗废物警示标识。 利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。 周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料釆用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料釆用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许32mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。 （3）分类管理 按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出；盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器 的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 （4）暂时贮存要求 按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求如下：建设项目一般固废每日集中收集至项目区域西北角医疗废物暂存间暂时贮存。不得露天存放医疗废物，常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。暂存点基础必须防渗。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食堂、人员 活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防輝螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 必须定期对所贮存的医疗废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时釆取措施清理更换。泄漏液、清洗液、浸出液必须符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。 （5）医疗废物的交接 按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 （6）医疗废物的运输 按《医疗废物转运车技术要求（试行）》规范要求如下： ①医疗废物转运车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等； ②车厢内部表面，应釆用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀，车厢应经防渗处理；车厢外部颜色为白色或银灰色；医疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志； ③医疗废物转运车在铁路（或水路）运输时应以自驶（或拖拽）方式上下车（船）， 若必须用吊装方式装卸时，应防止损伤产品； ④医疗废物转运车停用时，应将车厢内、外进行彻底消毒、清洗、晾干，锁上车厢门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀气体侵害的场所。停用期间不得用于其他目的运输；车辆报废时，车厢部分应进行严格消毒后再进行废物处理。 （7）事故应急处理 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时釆取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；釆取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并釆取有效的防范措施预防类似事件的发生。 5.地下水、土壤 建设项目属于精神病二级专科医院，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 建设项目属于精神病二级专科医院，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 6.环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，及其附录，对本工程进行风险识别，确定风险因子。通过对项目使用的原辅材料进行辨别，确定备用发电机的柴油属于易燃易爆危险物质，其临界量为5000吨。 柴油泄漏危害：本项目柴油最大储存量为0.01t，主要为备用柴油发电机使用，储存于塑料桶中，如果操作不当或容器破损将造成油品泄漏，进入雨水系统，对下游水环境造成一定影响。 柴油泄漏事故危害风险防范措施：本项目通过对装柴油的容器设置防渗漏托盘后，出现泄漏的可能性较小。 7.外环境对本项目影响 本项目为医院项目，本身即为环境敏感目标，对外环境中的各种污染因素比较敏感。根据调查，本项目评价范围内东南西北侧均为田家湖社区居民，因此外环境对本项目影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | H2S、NH3 | 加强污水处理站周围绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求 |
|  | 垃圾收集点及医疗废物暂存间 | 恶臭 | 定期杀菌消毒并加强管理和清洁 | / |
|  | 消毒水异味 | 刺激性气味 | 紫外线消毒、自然通风 | / |
|  | 汽车尾气（无组织） | CO、HC、NOx | 设置交通标志、保持道路畅通，加强院区绿化。 | 控制汽车尾气排放 |
|  | 备用发电机 | SO2、NOx，烟尘 | 加强周围绿化 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 地表水环境 | 医疗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、总余氯、 粪大肠菌群 | ①新建49m3/d地埋式污水处理站一座； ②釆用“二级生化处理+消毒处理”的处理工艺； ③食堂废水需经1m3隔油池预处理； ④生活污水经过化粪池预处理； | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准限值要求 |
| 固体废物 | 医疗废物 | 医疗废物暂存后，定期交由有资质单位处置 |  | 无害化处置 |
|  | 废水处理污泥 |  |  |  |
|  | 办公生活垃圾 | 储存垃圾桶，环卫部门清运 |  | 无害化处置 |
|  | 一般固废 | 收集后相关单位进行处理 |  | 无害化处置 |
| 环境风险防范措施 | 医疗废物①属危险废物，按性质分类包装后送至医疗废物暂存间暂存(设50m²的医疗废物暂存间)；②由有资质单位运走进行安全处置，按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（B39707-2020）要求进行暂存间的设计、施工和管理；污泥执行同时《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4标准要求 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

项目无明显环境制约因素，认真落实报告提出的各项环保措施及风险防范措施、确保环保设施长期正常稳定运行，项目营运对周边环境的影响较小。 从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表：建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站臭气H2S |  |  |  | 0.018kg/a |  | 0.018kg/a | 0.018kg/a |
|  | 污水处理站臭气NH3 |  |  |  | 0.875kg/a |  | 0.875kg/a | 0.875kg/a |
|  | 备用发电机燃油废气SO2 |  |  |  | 0.24kg/a |  | 0.24kg/a | 0.24kg/a |
|  | 备用发电机燃油废气NOX |  |  |  | 0.204kg/a |  | 0.204kg/a | 0.204kg/a |
|  | 备用发电机燃油废气CO |  |  |  | 3.276kg/a |  | 3.276kg/a | 3.276kg/a |
|  | 食堂油烟 |  |  |  | 17.06kg/a |  | 17.06kg/a | 17.06kg/a |
| 废水（医疗废水） | COD |  |  |  | 0.855t/a |  | 0.855t/a | 0.855t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.257t/a |  | 0.257t/a | 0.257t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.17t/a |  | 0.17t/a | 0.17t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.21t/a |  | 0.21t/a | 0.21t/a |
| 一般工业固体废物 | 医疗过程一般固废 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1 | 0.1 |
| 危险废物 | 医疗过程医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 7.991t/a | 0 | 7.991t/a | 7.991t/a |
|  | 污水处理设施污泥 | 0 | 0 | 0 | 5.475t/a | 0 | 5.475t/a | 5.475t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①