华环评 [2021]14号

# 关于山东奥邦机械设备制造有限公司湖南分公司年产2600Km移动钢护栏生产项目环境影响报告表的批复

山东奥邦机械设备制造有限公司湖南分公司：

你单位《关于申请办理山东奥邦机械设备制造有限公司湖南分公司年产2600Km移动钢护栏生产项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 山东奥邦机械设备制造有限公司湖南分公司位于华容工业集中区三封工业园，租赁华容县惠园建设有限公司已建厂房建设年产2600Km移动钢护栏生产项目，项目总占地面积26664m2，总建筑面积9276m2，建成后预计年产移动钢护栏2600公里。项目符合国家产业政策，根据安徽业顺环保科技有限公司编制的《山东奥邦机械设备制造有限公司湖南分公司年产2600Km移动钢护栏生产项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。废水主要为生活污水，经自建三级化粪池预处理后通过园区污水管网汇入三封工业园污水处理厂，最终排入华洪运河。

2、废气污染防治工作。焊接过程产生的颗粒物经自带除尘装置处理后排放，可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准。喷塑过程产生的颗粒物经集气罩收集布袋除尘后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后经15米高排气筒达标排放。固化过程产生的VOCs以及天然气燃烧产生的废气经集气罩收集后通过RCO蓄热式催化燃烧装置处理后达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中其他行业标准后经15米高排气筒排放。

3、噪声污染防治工作。项目合理安排作业时间，禁止夜间生产（夜间22:00时至次日6:00时）；合理布局，项目设备采用低噪声设备，通过对压力机、冲床等各噪声源安装减震垫等处理措施，再经建筑隔声、距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单相关要求，规范设置固体废物暂存场所。生产区下脚料、袋式除尘器收集粉尘集中收集后外售综合利用。蓄热式催化燃烧器使用后的贵金属催化剂由生产厂家回收。营运期员工生活垃圾交由环卫部门处理。

5、环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全各项污染防治设施运行管理及各类台帐，定期检修，规范进行环境监测工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2021年6月21日

抄送:安徽业顺环保科技有限公司