# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南春特农业科技开发有限公司年产10000吨多元素颗粒氮肥项目

建设单位（盖章）：湖南春特农业科技开发有限公司

编制日期：            2021年7月

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调查核实项目区管网建设与华容县桥东污水处理厂对接情况，核实细化建设内容一览表。 | 已调查核实项目区管网建设与华容县桥东污水处理厂对接情况，详见P26；核实细化建设内容一览表，详见P8。 |
| 2 | 核实产品方案，按生产线设置情况，核实设备清单、原辅材料用量，完善原辅材料理化性质，核实原料储存情况，结合设备规格、工作制度核算与项目产能的匹配性。 | 已核实核实产品方案，已按生产线设置情况，核实设备清单、原辅材料用量，详见P11、P12；已完善原辅材料理化性质，已核实原料储存情况，已结合设备规格、工作制度核算与项目产能的匹配性，详见P10、P11。 |
| 3 | 补充大气特征因子（氨）环境质量现状监测，完善环境质量现状评价内容，核实评价执行标准，核实环境保护目标方位、距离及规模。 | 已补充大气特征因子（氨）环境质量现状监测，详见P16；已完善环境质量现状评价内容，详见P15-P17；已核实评价执行标准，P18-P19；已核实环境保护目标方位、距离及规模，详见P18。 |
| 4 | 核实生产线生产方式，结合产品方案细化工艺流程图，核实粉尘产生源强，细化粉尘收集措施，明确排气筒数量，核实排气筒参数。 | 本项目为一条生产线的生产方式，已结合产品方案细化工艺流程图，已核实粉尘产生源强，已细化粉尘收集措施，已明确排气筒数量，已核实排气筒参数。详见P22-24。 |
| 5 | 完善“建设项目基本情况表”中的规划情况，补充园区环评批复文件，补充项目入园意见，强化项目建设与园区产业定位相符性分析，据此完善项目选址合理性分析；强化“三线一单”相符性分析。 | 已完善“建设项目基本情况表”中的规划情况，详见P1；已补充园区环评批复文件，详见附件7；已补充项目入园意见，详见附件3；已强化项目建设与园区产业定位相符性分析，详见P5；已完善项目选址合理性分析，详见P2；已强化“三线一单”相符性分析，详见P5。 |
| 6 | 完善环境监测计划，完善附图附件。 | 已完善环境监测计划，详见P31；已完善附图附件，详见附图附件。 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南春特农业科技开发有限公司 年产10000吨多元素颗粒氮肥项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 付福林 | 联系方式 | 13873095103 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县华容大道东路丰盛纺织厂内 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：E112°35′45.26″，纬度：N29°32′23.39″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2624复混肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 肥料制造262 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《华容工业集中区石伏工业园控制性详细规划》，华容县规划勘测设计院，2012年8月 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 华容石伏工业园委托环境保护部南京环境科学研究所于2014年5月编制完成了《华容工业集中区环境影响报告书》，2014年6月去取得了湖南省环境保护厅环评批复（湘环评函【2014】54号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 关于湖南省环境保护厅《关于华容工业集中区环境影响报告书的批复》湘环评函【2014】58号的相符性分析见下表。 表1-1 华容工业集中区环境影响报告书的批复相符性分析一览表 相关规定; 符合性. （一）进一步优化规划布局，集中区各功能组团相对集中，严格按照功能区划进行开发建设，处理好集中区各工业片区内部各功能组团之间以及工业区与周边农业、居住等各功能组团的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，在居住用地与工业用地之间、不同性质的工业用地间设置相应的隔离缓冲带，按报告书要求对洪山头工业片区总体规划进行适当调整，禁止占用小荆湖，并在园区与小荆湖之间设置隔离缓冲区，防止园区涉重污水进入小荆湖；对有相关行业准入要求的产业区按准入条件做好用地周边规划控制，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。; 本项目位于石伏工业园，并于2021年6月21日获得华容工业集中区管理委员会的园区准入文件（详见附件3）。. (二)严格执行集中区企业准入制度，入园项目选址必须符合相应工业片区总体发展规划、用地规划、功能布局、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，石伏片区不得引进和建设印染类项目，洪山头片区能源产业仅允许现位于三封片区的湖南力博电源科技有限公司铅蓄电池生产项目搬迁入园及适当发展下游不涉重金属排放的产业，具体发展规模等要求按湘环函[2012]146号文件执行。园区管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的具体项目准入条件做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保入园企业排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求；对凡无具体成熟污染防治措施、污染物排放不符合地方环保行政管理部门和工业集中区总量控制要求的项目一律不得入园；按湘环评[2011]25号文件和本报告书提出的监管要求加强对现有已入园企业的环境监管，对已建项目进行清理，确保符合环评批复及“三同时”管理要求。; 对照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目不属于建设印染类项目。本项目排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；具备成熟污染防治措施。. (三)加强集中区排水及集中水处理基础设施建设，做好截排污管网与区域开发建设的同步配套，并加快各片区末端集中污水处理厂建设。其中:洪山头工业片区排水实施雨污分流、污污分流，建设集中污水处理设施，优化污水处理厂规模、工艺及排水路径设计，另行环评并报我厅审查备案。该片区配套污水处理厂及管网建成投运前，应限制涉水型项目投入试生产；片区配套污水处理厂及管网建成投运后，各入园项目外排废水应达到相应行业排放标准要求且一类污染物车间排口达标后，方可进入园区污水处理厂进一步深度处理后排入长江，防止对大、小荆湖渔业用水水质造成破坏。石伏工业片区依托河东污水处理厂进行园区废水的集中处理，华容县人民政府应加快河东污水处理厂建设进度，在该污水处理厂建成投运前，限制石伏片区引进水型污染企业。; 本项目排水依托原有厂区雨污分流系统，生活污水，排往华容县桥东污水处理厂. (四)按报告书要求做好集中区大气污染控制措施。园区管理机构应积极推广清洁能源，石伏片区禁止燃煤企业入园，洪山头片区生活采用液化石油气，严格控制生产燃煤含硫率，禁止燃用高硫原煤，对企业燃煤装置配备必要的脱硫脱硝除尘设施，确保达标排放，并严格控制新建4t/h以下燃煤锅炉；加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应督促其配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求；合理优化工业布局，将气型污染相对明显、涉重气型污染企业的企业布置在远离居住等环境敏感区域的位置，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，减轻污染影响。; 本项目在搅拌机进出料口、挤压造粒机上方、筛分机进出料口、破碎机进出料口共设置7个，收集后通过液封水吸收装置处理后引至15m排气筒达标排放。. (五)做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 建设项目固废主要为生活垃圾、废包装料。废包装料统一收集，由原料厂家回收处理。生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾收集桶。. (六)集中区要建立专职的环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，但粉尘会引起粉尘爆炸事件。生产车间采用有效的通风和除尘措施，严禁吸烟及明火作业。对有颗粒物的车间，必须严格设置通风、排尘系统。要经常打扫车间地面和设备，防止颗粒物飞扬和聚集。. (七)合理有序安排集中区开发进度。在具体项目正式入驻前必须完成相应环保拆迁，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。; 本项目不涉及环保拆迁. （八）做好建设期的生态保护和水土保持工作。集中区建设过程中，应按照景观设计和功能分隔要求保留一定的自然绿地和水面；土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对区内水体的污染。; 本项目租用闲置厂房进行生产，施工期间主要进行设备安装，不涉及土石方开挖。. (九)污染物总量控制：石伏片区：COD≤413t/a,NH3-N≤55t/a；S0，≤0.776t/a，NOx≤4.185t/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。; 项目废水经预处理后达标排入华容县桥东污水处理厂进行处理，废水污染物排放总量纳入污水处理厂总量指标内，本项目不再单独申请。. |
| 其他符合性分析 | 相关产业政策、规划及选址合理性分析 （1）国家产业政策相符性分析 根据《2019国民经济行业分类注释》，本项目属于“C2624复混肥料制造”。对照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。对比中华人民共和国工业和信息化部公布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目工艺及设备亦不在淘汰范围内。 （2）三线一单符合性分析 湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单相符性分析详见下表。 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 空间布局元素; 石伏工业片区：石伏片区不得引进和建设印染类项目。; 本项目为肥料制造业，不属于禁止项目。. 污染物排放管控; （2.1）废水：排水实施雨污分流。石伏工业片区废污水依托桥东污水处理厂进行园区废水集中处理； （2.2）废气：工业集中区企业有工艺废气产出的生产节点，须督促其配置废气收集与处理净化装置，经处理达到相应标准；加强生产工业研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放；划分网格点并安装空气监测小微站。 （2.3）工业集中区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固废：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; （2.1）本项目实施雨污分流，无生产废水，生活废水经化粪池处理后依托桥东污水处理厂集中处理； （2.2）本项目工艺废气产出的生产节点，都配置废气收集和处理装置，处理达标后排放。 （2.3）本项目污染物不属于《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的污染物。 （2.4）本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。. 环境风险 防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《华容工业集中区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）农用地土壤风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。; （3.1）集中区已建立健全环境风险防控体系，已严格落实《华容工业集中区突发环境事件应急预案》中相关要求。 （3.2）本项目不生产、不储存、不运输、不使用危险化学品，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目原辅材材料不属于危险化学品。 （3.3）本项目不属于拟收回土地使用权的企业用地，无需开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）本项目不属于拟开发农用地，无需开展土壤环境质量状况评估。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：区域内能源消费主要为电力、生物质颗粒。能源消耗预测情况如下：2020年区域年综合能耗消费量预测当量值为478200吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.232吨标煤/万元，消费增量当量值控制在13000吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为590600吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.195吨标煤/万元，消费增量当量值控制在112400吨标煤。 （4.2）水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020年，华容县万元国内生产总值用水量99立方米/万元，万元工业增加值用水量32立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。纺织服装、医药卫材、通用设备制造投资强度拟定标准分别为150万元/亩、250万元/亩、270万元/亩。; （4.1）生产过程用到的能源主要为电能，为清洁能源。 （4.2）本项目无生产用水，员工生活用水量极少。 （4.3）本项目属于肥料制造业，不属于禁止类项目。. ①生态保护红线 位于岳阳市华容县华容石伏工业园内，所在区域不在《岳阳市生态保护红线划定方案》中的生态保护区范围内。 ②环境质量底线管理 项目区环境质量均能满足相应标准要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境较小，环境风险可控，不会改变区域环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 项目位于岳阳市华容县华容石伏工业园内，不属于自然资源重点管控区；土地资源符合岳阳市总体规划要求；项目用水主要为自来水，电由供电公司供应，不会突破当地资源利用上线。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 华容县现有芥菜种植面积8000公顷，是全国最大的芥菜生产基地。为了做大做强芥菜产业，发展壮大县域经济，提高华容县农产品的产量，湖南春特农业科技开发有限公司拟投资200万元，在岳阳市华容县石伏工业园租用湖南丰盛纺织集团有限公司面积约1300m2的闲置厂房进行生产建设年产10000吨多元素颗粒氮肥项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，项目应进行环境影响评价，本项目属于2020年11月30日公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的“二十三、化肥原料和化学制品制造业”中的“45肥料制造，其他”，应当编制环境影响报告表。因此湖南春特农业科技开发有限公司特委托湖南衡润科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，湖南衡润科技有限公司（以下统称“我公司”）立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场踏勘，收集了相关资料。同时结合建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、技术规范，编制完成了《湖南春特农业科技开发有限公司农业助产生产项目》环境影响报告表。 ### 2、项目内容 湖南春特农业科技开发有限公司拟投资200万元在岳阳市华容县石伏工业园租用湖南丰盛纺织集团有限公司面积约1300m2的闲置厂房进行生产建设年产10000吨多元素颗粒氮肥项目。本工程建设内容详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 厂房内设1条多元素颗粒氮肥（硼加锌）生产线; 租用现有厂房. 辅助工程; 办公区; 设立办公区域，面积40m2。. 公用工程; 供电; 依托原有厂区供电; 依托. 供水; 依托原有厂区供水; 依托. 排水; 依托原有厂区雨污分流系统，生活污水，排往华容县桥东污水处理厂; 依托. 环保工程; 废气处理; 经集气罩收集后通过液封水吸收装置处理后引至15m排气筒排放; 新建. 噪声治理; 优选低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声等。; 新建. 废水; 雨污分流，生活污水依托现有化粪池处理后排入华容县桥东污水处理厂; 依托. 固废; 在厂房西侧设10m2的一般固废储存间; 新建. 储运工程; 仓储区; 在厂房东侧各设立一个占地600m2仓储区，用来仓储原料、成品储存。. ### 2.2、产品方案 表2-2 项目产品方案一览表 产品种类; 名称; 产量t/a; 质量标准. 产品; 多元素氮肥（硼加锌）; 10000; 《复混肥料(复合肥料)GB15063-2009》. 副产品; 氯化铵溶液; 8. - 2.3、主要生产单元 - 表2-3 项目主要生产单元 序号; 生产单元; 主要工序; 生产设施; 设施参数及单位. 1; 掺混型复混肥料生产线; 掺混; 圆盘搅拌机; 1600型（t/h）. 造粒; 造粒机; 1.25（t/h）. 筛分; 筛分机; 1.5m*6m筛分机（m2）. 包装; 包装机; 自动包装机（t/h）. - 2.4、主要工艺 各原料通过人工投料进入传送带，再由传送带输送到自动配料机中，按养分配比进行混合配料，通过搅拌机的搅拌作用，对多种粉状肥料进行混合，促使肥料养分均匀，混合好的物料再通过传送带运送到造粒机。本项目造粒工序采用挤压造粒的方法，常温下直接将干粉物料压成颗粒。项目造粒工序为单纯的物理挤压，无任何化学反应。 - 2.5、主要生产设施 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 链式粉碎机; 1000型; 1. 2; 圆盘搅拌机; 1600型; 2. 3; 圆盘喂料机; 2000型; 1. 4; 挤压造粒机; 4. 5; 筛分机; 1.5*6m; 1. 6; 皮带机; 若干. 项目主要生产设备产能核算见下表： 表2-5 项目主要生产设备产能核算表 设备工序; 单台设备设计产能（t/h）; 设备数量（台/套）; 小时产能（t/h）; 年工作时间（h）; 年设计产能（t/a）; 项目产能 （t/a）. 挤压造粒机; 1.2; 4; 4.8; 2400; 10000; 11520. - 根据上表可知，项目年工作时间为300天，每天8小时，项目生产线设计产能大于项目产能，因考虑到实际生产过程中设备运行存在检修维护等情况，设备运行负荷率在90左右，则项目生产线产能与项目产能相符。根据其设备数量及产能核算，其年设计产能可满足生产产能需求。 - 2.6、主要原辅材料用量 本项目原料均为新料，主要原辅材料用量见下表。 表2-5 项目主要原辅材料用量一览表 序号; 原料名称; 年耗量（t/a）; 状态; 包装规格; 纯度; 来源; 单次最大存放量. 1; 农用氯化铵; 9000; 固体颗粒; 50Kg/袋，多层堆放; 优等品; 外购; 200T. 3; 氯化锌; 500; 固体颗粒; 25Kg/袋，多层堆放; 优等品; 外购; 50T. 4; 硼肥; 500; 固体颗粒; 25Kg/袋，多层堆放; 优等品; 外购; 50T. 原材料理化性质 表2-6 主要原材料理化性质一览表 序号; 物料; 理化性质. 1; 农用氯化铵; 农用氯化铵(Ammonium Chloride)常温下无色立方晶体或白色结晶，味咸凉而微苦。相对密度1.527。易溶于水，溶于液氨，微溶于醇，不溶于丙酮和乙醚。加热至100℃时开始显著挥发，337.8℃时离解为氨和氯化氢，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈白色浓烟，不易下沉，也极不易再溶解于水。加热至350℃升华，沸点520℃。吸湿性小，但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。水溶液呈弱酸性，加热时酸性增强。对黑色金属和其它金属有腐蚀性，特别对铜腐蚀更大，对生铁无腐蚀作用。. 2; 氯化锌; 白色粒状、棒状，无气味，易吸湿。水中溶解度25℃时为432g、100℃时为614g。1g溶于0.25ml、2%盐酸、1.3ml乙醇、2ml甘油。易溶于丙酮。加多量水有氧氯化锌产生。其水溶液呈酸性，pH约为4。相对密度2.907。熔点约290℃。沸点732℃。. 3; 硼肥; 硼肥，是指含有硼(B)元素，能促进农作物生长，增强农作物抗性，有利于开花结实的微量元素肥料，又称硼素肥料。外观呈白色细小晶体，难溶于冷水，硼素易被土壤固定，植物当季吸收利用率较低，是常用的单质硼肥品种。. - 2.7、劳动定员、工作制度 项目建成后，劳动定员为15人，厂区内不设食宿，年工作时间为300天，实行一班8小时工作制。 2.8、厂区平面布置 项目厂区主要组成部分包括：生产区、仓储区及办公及生活区。办公生活区和生产区分隔开，生产区域位于中部；仓储区位于东北侧。货运进出口设置在北部，人行进出口位于北侧，均连接场外道路。 2.9、项目水平衡 生活废水：根据湖南省地方标准用水定额（DB43/T388-2020），生活用水定额按45L/d·人计算，排放系数取0.8，则生活用水量为0.675m³/d，生活污水排放量为0.54m³/d，即162t/a。 废气治理废水：项目全厂产生的氨气量为0.032t/a，水吸收装置产生的废水量为8.464t/a，项目废气治理装置内水箱容积为4m3，换水周期为3月/次。 表2-8 项目用水情况一览表 项目; 给水（m3/a）; 排水（m3/a）. 新鲜水; 损失水; 排放水. 生活废水; 202.5; 34.5; 168. 废气治理废水; 8.464; 8.464（外售）; 0. 总计; 210.964; 210.964. 图2-1 项目水平衡图 单位m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 1、施工期 项目施工期工艺流程图 图2-1 施工期工艺流程图 （1）厂房整理：对租用的闲置厂房进行地面清扫整理，厂房装修。 （2）设备安装：将外购的仪器设备搬进厂房安装； （3）验收：对安装好的生产设备进行验收。 产污节点分析 废气：主要为装修过程中挥发的有机物 噪声：主要为安装设备产生的噪声； 固废：主要为地面清扫产生的垃圾。 2、营运期 项目营运期工艺流程见下图 图2-2 多元素颗粒氮肥工艺流程图 主要生产工艺介绍如下 （1）搅拌：将氯化铵、硼肥、锌肥按照一定比例搅拌均匀，此处将粘连的晶体块打散搅匀便于挤压造粒，搅拌过程中会产生少量粉尘和氯化铵晶体分解产生的挥发性氨气、氯化氢气体。 （2）密闭输送：搅拌均匀的原辅料经密闭输送带送至挤压造粒机中，输送过程全密闭结构，无废气产生。 （3）挤压造粒：项目使用的挤压造粒机采用物理方式进行造粒，挤压造粒过程中产生的污染物为氯化铵晶体分解产生的挥发性氨气、氯化氢气体。 （4）筛分：对造粒成型的氯化铵颗粒进行筛分，大颗粒进入破碎工序，合格的氯化铵颗粒可进行包装。 （5）破碎：筛分出来的大颗粒氯化铵颗粒进入破碎机进行破碎，将大块儿颗粒破碎成小颗粒，重新回到筛分工序，如此反复直至大颗粒破碎为合格粒径的小颗粒，破碎过程中会产生少量的氯化铵粉尘和氯化铵晶体分解产生的挥发性氨气、氯化氢气体。 （6）包装入库：筛分出料口直接接入灌装设备，将筛分合格的氯化铵颗粒装袋待售，产品包装袋内含塑料膜，堆存时无废气产生。 （7）机械噪声：项目生产过程中各设备运作均会产生机械噪声。 产污节点分析 废气：主要为颗粒物； 废水：主要为生活废水； 噪声：主要为生产设备噪声； 固废：主要为废包装材料以及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用现有闲置厂房，属于新建项目，该厂房无原有污染情况及其他环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状： 1、大气环境 基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 本项目区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 11; 40; 27; 达标; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40; 达标; /. 臭氧; 8h平均第90百分位数; 102; 160; 63; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 31; 35; 88%; 达标; /. PM10; 年平均浓度; 45; 70; 47; 达标; /. 根据上表中监测数据可看出，本项目所在区域（华容县）为达标区域。 补充监测 本项目特征因子为氨气、氯化氢，为了了解项目区域内氨气、氯化氢环境质量现状，我公司对氨气、氯化氢短期浓度采用现场实测，在厂区下风向200m处设置1个监测点进行监测。 （1）测点布置：1个，厂界下风向200m处，按技术规范要求进行监测。 （2）监测频次：监测3天，每天4次 （3）监测时间：2021年3月26~28日，2021年5月23~25日。 （4）氨气监测结果：氨气短期浓度监测结果统计和分析见下表。 表3-2 氨气短期浓度监测结果 检测点位; 监测时间; 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 标准限值; 单位. 厂房场地下风向Q1; 2021.3.26; 氨; 0.15; 0.14; 0.12; 0.08; 0.2; mg/m3. 厂房场地下风向Q1; 2021.3.27; 氨; 0.05; 0.04; 0.13; 0.08; 0.2; mg/m3. 厂房场地下风向Q1; 2021.3.28; 氨; 0.09; 0.15; 0.12; 0.08; 0.2; mg/m3. 厂房场地下风向Q1; 2021.05.23; 氯化氢; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; 0.05; mg/m3. 厂房场地下风向Q1; 2021.05.24; 氯化氢; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; 0.05; mg/m3. 厂房场地下风向Q1; 2021.05.25; 氯化氢; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; 0.05; mg/m3. 由上表可知，经过补充监测表明，项目区域氨气、氯化氢的短期浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 2、地表水环境 项目附近水体为华容河，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005，华容河，华容大桥至六门闸（北支）属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本项目采用华容河常规监测断面六门闸断面2019年全年监测数据对华容河水质进行评价，其结果如下。 表3-2 华容河2019年六门闸断面水质监测结果表（单位：mg/L） 监测项目; 监测结果（均值）; 标准指数; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 7.7; 0.35; 0; 0; 6～9. CODCr; 20.2; 1.01; 100; 1.01; ≤20. BOD5; 2.6; 0.65; 0; 0; ≤4. DO; 6.6; 0.67; 0; 0; ≥5. NH3-N; 0.76; 0.76; 0; 0; ≤1. TP; 0.118; 0.59; 0; 0; ≤0.2. LAS; 0.02; 0.1; 0; 0; ≤0.2. 石油类; 0.005; 0.01; 0; 0; ≤0.05. 监测结果表明，华容河六门闸断面COD出现超标情况，出现水期为枯水期，最大超标倍数为1.01，其他水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3、声环境 为了解项目区域声环境质量现状，我公司对声环境采用现场实测，根据项目厂界进行布点，监测布点见附图。 ⑴测点布置：5个，按噪声测试技术规范要求进行监测。 ⑵监测频次、方法：监测1天的昼间等效声级和夜间等效声级。 ⑶监测时间：2021年3月26日。 ⑷环境噪声监测结果：环境噪声监测结果统计和分析见下表。 表3-4 声环境质量监测结果 监测点位; 监测结果dB(A); 标准限值. 昼间; 夜间. N1厂界北侧外1m处; 59; 44; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。. N2厂界西侧外1m处; 57; 45. N3厂界南侧外1m处; 55; 47. N4厂界东侧外1m处; 58; 46. N5厂房北侧40m处居民点; 52; 45; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。. 由上表可知，项目厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准；敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表。 表3-5 环境空气环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 规模; 相对场址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. X; Y. 红石学校; 90; -300; 学生; 600人; ES; 220m; 二类区. 燕家屋场; 256; -266; 村民; 30户; ES; 350m. 石伏村居民点1; 40; -326; 村民; 50户; S; 340m. 石伏村居民点2; -190; 221; 村民; 20户; WN; 370m. 石伏村居民点3; 0; 40; 村民; 1户; N; 40m. 备注：坐标以本项目厂区中心点位原点（经纬度坐标：经度：E112°35′45.26″，纬度：N29°32′23.39″），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。 表3-6 声环境保护目标一览表 名称; 功能区; 规模; 相对场址方位; 相对厂界距离. 村民; 居住区; 1户; N; 距约40m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - （1）废气：本项目生产过程产生的废气主要为颗粒物、氯化氢、氨气，颗粒物、氯化氢排放限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；氨气参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）2级标准。 - 表3-7 污染物排放标准 项目; 标准值; 执行标准及级别. 颗粒物; 有组织排放浓度限值120mg/m3（15m高排气筒）; 无组织排放浓度限值1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准. 氯化氢; 有组织排放浓度限值100mg/m3（15m高排气筒）; 无组织排放浓度限值0.2mg/m3. 氨气; 有组织排放限值4.9kg/h（15m高排气筒）; 无组织排放浓度限值1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - （2）废水：项目生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准后排入厂区管网送至华容县桥东污水处理厂处理达标排放至华容河。 - 表3-8 污水综合排放三级标准 单位mg/L 项目类别; 标准值. pH（无量纲）; 6-9. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. - （3）噪声：营运期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表3-9 环境噪声排放标准 单位dB(A) 功能类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业边界噪声排放标准》（GB12348-2008）. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)； |
| 总量 控制 指标 | 现行污染物总量控制指标为COD、氨氮，依据本项目产排污情况，本项目总量控制指标为COD0.0344t/a，氨氮0.0039t/a。 项目废水经预处理后达标排入华容县桥东污水处理厂进行处理，废水污染物排放总量纳入污水处理厂总量指标内，本项目不再单独申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房进行生产，施工期间主要进行设备安装。施工内容较少，主要污染因素为设备安装时产生的噪声，本项目在施工期产生的污染随着施工期的结束而消失，对周围环境的影响是暂时的。本次评价不对施工期产生的污染物进行详细分析。 施工期大气环境保护措施 为了减少装修过程中装修过程中油漆、木板、办公用品等挥发的挥发性有机物，建设单位应该采取如下措施最大限度的控制废气对周边环境的影响。 ①挥发性有机物产生量由装修材料的性质决定，建设单位应使用水性涂料和环保型建材，减少有机物的挥发。 ②在施工过程中，施工人员应佩戴口罩，减少污染物对人体的危害。 施工期水环境保护措施 项目施工期主要为安装调试工作，施工人员少、工作量少，无需施工营地，仅有少量方便废水，依托厂区化粪池与处理后排入污水处理厂 施工期噪声环境保护措施 为了优化项目设备安装时的声环境质量，杜绝施工噪声扰民现象的发生，建设单位应该采取如下措施最大限度地控制噪声对周边环境的影响。 ①建议项目控制施工时间，合理安排机器设备安装时间，避免在晚22时～次日6时期间进行安装打孔等施工工序；对施工材料和垃圾等的运输尽量避开周边居民休息时间，以减小载重车辆噪声对环境的影响。 ②施工设备选型应采用低噪声设备。 ③设备运输车辆在进入厂区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 建设单位在施工期应严格控制噪声源，不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所列标准值，以减少对周围居民的影响。 施工期固体废物环境保护措施 施工期所产生的固体废弃物主要为施工过程中的装修垃圾以及少量生活垃圾。 项目租用闲置厂房，施工期所产生的装修垃圾产生较小，外运到有关部门指定的场地，对环境不会造成影响；生活垃圾由环卫部门统一清运至，不会对环境造成大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由生产工艺流程分析可知，本项目在生产过程中产生的污染因素主要为：废气、噪声、固体废物；员工产生的生活污水。 (一)废气 本项目生产工序为搅拌、挤压、筛分、破碎、包装，项目运营期污染物排放清单一览表详见下表。 表4.1 运营期污染物排放清单一览表 污染源; 产排污环节; 工况; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放时间; 排放 标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 运行 参数; 收集效率; 治理工艺去除率; 排放量t/a; 排放浓度mg/m³. 生产区; 掺混、造粒、筛分、破碎、包装; DA001; 正常工况; 颗粒物; 0.66; 91.67; 风量5000m3/h; 90; 90; 0.066; 9.08; 8h/d; 颗粒物、氯化氢排放限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；氨气参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）2级标准。. 厂界; 颗粒物; 0.0066; /; 绿化、加强厂区通风; 0.0066; /; 8h/d. 掺混、造粒、筛分、破碎、包装; DA001; 正常工况; 氨气; 0.032; 4.44; 风量5000m3/h; 90; 90; 0.003; 0.44; 8h/d. 厂界; 氨气; 0.0003; /; 绿化、加强厂区通风; 0.0003; /; 8h/d. 掺混、造粒、筛分、破碎、包装; DA001; 正常工况; 氯化氢; 0.068; 9.44; 风量5000m3/h; 90; 90; 0.007; 0.94; 8h/d. 厂界; 氯化氢; 0.0007; /; 绿化、加强厂区通风; 0.0007; /; 8h/d. 掺混、造粒、筛分、破碎、包装; DA001; 非正常工况(机器故障）; 颗粒物; 0.0022t/d; 91.67; /; 发现后立即停止生产; 0.0022t/d; 91.67; 发现后立即停止. 氨气; 0.0001t/d; 4.44; /; 发现后立即停止生产; 0.0001t/d; 4.44; 发现后立即停止. 氯化氢; 0.0002t/d; 9.44; /; 发现后立即停止生产; 0.0002t/d; 9.44; 发现后立即停止. 源强核算简单阐述： (1)粉尘：本项目使用的原料为氯化铵晶体，在搅拌和破碎工序会产生少量的氯化铵晶体粉尘，经查阅相关资料，类比《河南省佳施美农业科技有限公司年产10000吨的氯化铵挤压颗粒项目》环境影响评价报告表，粉尘产生系数为0.066kg/吨-产品，本项目产品为年产10000吨氯化铵颗粒，则产生的工业粉尘量为0.66t/a。 (2)氨气：项目生产过程中氯化铵晶体在常温条件下形状稳定，正常可以观测到氯化铵分解的温度为100℃,本项目使用产品量较大，酌情考虑氯化铵分解产生氨气和氯化氢气体，项目生产过程中氯化铵品体为袋装密闭堆放，在进入设备前拆封，造粒完成后及时装入密封包装袋，单位质量的氯化铵晶体在空气中暴露时间较短，经查阅相关资料，类比《河南省佳施美农业科技有限公司年产10000吨的氯化铵挤压颗粒项目》环境影响评价报告表，本项目氯化铵常温分解量按0.001%计，根据分子量占比分析，则项目氨气的产生量约为0.032t/a。 (3)氯化氢气体：氯化氢气体分解产生量参照上述分析，约为0.068t/a。 在项目废气的产生节点处如搅拌机进出料口、挤压造粒机上方、筛分机进出料口、破碎机进出料口共设置7个集气罩，密闭收集产生的粉尘、氨气和氯化氢气体，经管道连接至液封水吸收装置的除尘管道进行处理，风机的风量为5000m3/h。 ①项目废气分析：据上述分析，项目粉尘产生量为0.66t/a，则粉尘的产生浓度为91.67mg/m3，产生速率为0.458kg/h，经液封水吸收装置处理后粉尘的排放量为0.066t/a，排放浓度为9.08mg/m3，排放速率为0.045kg/h； 项目氨气产生量为0.032t/a，产生浓度为4.44mg/m3，产生速率为0.022kg/h，经液封水吸收装置处理后氨气的排放量为0.003t/a，排放浓度为0.44mg/m3，排放速率为0.0022kg/h； 项目氯化氢气体产生量为0.068t/a，产生浓度为9.44mg/m3，产生速率为0.047kg/h，经液封水吸收装置处理后氯化氢气体的排放量为0.007t/a，排放浓度为0.94mg/m3，排放速率为0.0047kg/h。 未被集气罩收集的废气以无组织的形式排放，排放量为粉尘0.0066t/a,氨气0.0003t/a，氯化氢气体0.0007t/a。 可行性分析：本项目使用的液封水吸收装置主要是利用了氨气、氯化氢气体溶于水的能力来进行吸收项目产生的废气，主要涉及废气处理能力的是装置内水箱的容量和水箱内吸收水的浓度，本项目处理废水的产生量根据氨气产生量计算，经查阅相关资料，类比《河南省佳施美农业科技有限公司年产10000吨的氯化铵挤压颗粒项目》环境影响评价报告表，氨气溶于水的吸收体积比为700:1，即一体积的水溶解700体积的氨气，根据单位体积质量换算，每1t水吸收0.00054t氨气。考虑到本项产生的氯化铵粉尘溶于水会降低水对氨气的吸收效率，本项目水吸收的系数取值相应削减为满吸收效率的70%，项目全厂产生的氨气量为0.032t/a，水吸收装置产生的废水量为8.464t/a，项目废气治理装置内水箱容积为4m3，换水周期为3月/次，可以满足项目的处理需求。 本项目生产设备每天运行8h，每半天都会对仪器设备的运行情况进行检查和记录，有效的将生产设施非正常运行的频次控制在1年/次，在发生非正常运行情况时，应及时停止生产，对设备进行检查和维修。 根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上。根据现场勘探项目周围200米半径内无高于10m的建筑，所以设排气筒高度为15m。 表4-3 排放口基本情况 编号; 经纬度; 温度; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 排放口类型. DA001; E112.596136288; N29.540238225; 20; 15; 0.8; 主要排放口. 许可排放量 根据《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》中“5.2.2.2许可排放量重点管理的磷肥和复混肥料（复合肥料）排污单位应明确主要排放口中的颗粒物核算年许可排放量。” 主要废气排放口中颗粒物的年许可排放量计算公式 Ei=C×Q×h×10−9 式中：Ei——第i个主要废气排放口中污染物年许可排放量，t/a； C——污染物许可排放浓度，mg/m3； Q——主要排放口设计排气量，Nm3/h h——主要排放口年运行小时数，h/a 根据前面内容分析可得C取150，Q取20000，h取2400，计算结果见下表； 表4-4 许可排放量一览表 编号; 许可排放量; 排放量; 是否满足要求. DA001; 7.2t/a; 0.066t/a; 是. 根据上表可知，本项目污染物经治理设施处理后，排放量能满足许可排放量要求。 综上，项目采取的污染治理措施收集效率、去除效率高，对环境保护目标影响较小，颗粒物、氯化氢均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准、氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）2级标准的要求，对周边环境影响较小。 （二）废水 项目主要用水为液封式水吸收装置产生的处理废水和生活废水，项目用排水情况如下： 生产废水：主要是液封式水吸收装置产生的处理废水，液封式水吸收装置主要用于吸收项目收集的挥发性氨气和氯化氢气体，氨气和氯化氢吸收到水中后生成氯化铵稀溶液，吸收水以氨气产生量计算，经查阅相关资料，类比《河南省佳施美农业科技有限公司年产10000吨的氯化铵挤压颗粒项目》环境影响评价报告表，氨气溶于水的吸收体积比为700:1，即一体积的水溶解700体积的氨气，根据单位体积质量换算，每1t水吸收0.00054t氨气。考虑到本项目产生的氯化铵粉尘溶于水会降低水对氨气的吸收效率，本项目水吸收的系数取值相应削减为满吸收效率的70%，项目全厂产生的氨气量为0.032t/a，水吸收装置产生的废水量为8.464t/a，该部分水吸收氨气和氯化氢气体后为氯化铵稀溶液，到达一定浓度后廉价出售，不外排。 生活废水：项目投入生产后劳动定员15人，厂区不设食宿，年工作时间为300天，实行8小时工作制。根据湖南省地方标准用水定额（DB43/T388-2020），生活用水定额按45L/d·人计算，排放系数取0.8，则生活用水量为0.675m³/d，生活污水排放量为0.54m³/d，即162t/a。类比《城市污水处理厂处理设施设计计算》典型生活污水水质，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、和NH3-N，其浓度分别约为：250mg/L、100mg/L、100mg/L、25mg/L，项目生活污水通过化粪池处理后排入厂区管网。 项目生活废水排放信息见下表。 表4-5 项目生活废水排放信息一览表 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生浓度; 产生量; 治理设施; 污染物排放量; 污染物排放浓度; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 职工生活用水; 生活污水; 废水量; /; 162; 依托原有化粪池去除COD：15%；BOD5：9%；SS：30%；氨氮：3%; 162; /; 间接排放; 进入华容桥东污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后. pH; 6-9; /; /; /. COD; 250; 0.0405; 0.0344; 212.5. BOD5; 100; 0.0162; 0.0147; 91. SS; 100; 0.0162; 0.0113; 70. 氨氮; 25; 0.004; 0.0039; 24.25. 表4-6 排放口信息一览表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 经度; 纬度. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求。. 生活污水; DW001; 112.596184506; 29.540275803; 0.0162; 进入华容桥东污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定. 依托污水处理设施环境可行性分析 - （1）处理能力可行性 本项目建成后废水排放量为0.675m3/d（全部废水），华容县桥东污水处理厂处理规模为2万m3/d，目前华容县桥东污水处理厂污水处理量为19465.6m3/d。本项目废水排放量在污水处理厂剩余处理能力范围之内，不会对污水处理厂的正常水处理效果造成影响。因此，从接管水量来说，华容县桥东污水处理厂处理厂完全有能力接纳本项目产生的废水。 （2）处理工艺可行性 华容县桥东污水处理厂位于湖南省岳阳市华容县石伏村（中心坐标112°35′40.25″，29°31′53.03″），南向距离华容河约120m，占地面积57494m2。华容县桥东污水处理厂主要接纳华容县桥东片区生活污水和石伏工业园的工业污水，设计规模2万m3/d，采用“粗格栅、细格栅、组合池（由水解酸化组成+AAO生化池+矩形二沉池）、高效沉淀池、滤布滤池、接触消毒池”的工艺。项目区域排污管道已铺设完毕，项目厂区已设置排污口，进入园区污水管网排入污水处理厂。 - （3）接管水质达标可行性 华容县桥东污水处理厂进水指标要求为：COD≤420mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤240mg/L、氨氮≤36mg/L、总磷≤4.6mg/L、总氮≤46mg/L，通过对本项目出水预测可知，项目废水排放浓度满足污水处理厂接管标准。项目综合废水中主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N等，属于低浓度废水，可生化性较好。 本项目废水中污染物为污水处理厂处理的常规污染物，经化粪池预处理后能达到污水处理厂的进水水质要求，本项目外排废水量占该污水厂设计处理量极少。在保证项目污水经过预处理后达到污水处理厂进水要求，项目废水进入污水处理厂时对污水处理厂不会造成明显污染负荷。本项目污水经预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和污水处理厂进水水质要求后经污水管网排入污水处理厂，处理达标后排入华容河，对地表水环境影响较小。 （三）噪声 本项目噪声主要是位于车间内的各种生产设备等，噪声源强见表4-11 表4-7 项目主要设备噪声产生及治理情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 设备位置; 单台噪声级（dB（A））; 降噪措施; 持续时间. 1; 链式粉碎机; 1; 生产区; 75-80; 选用低噪设备，设备基础安装减振垫，厂房隔声；安装减振垫，消声器等; 连续. 2; 圆盘搅拌机; 2; 生产区; 85-90. 3; 圆盘喂料机; 1; 生产区; 80-85. 4; 挤压造粒机; 4; 生产区; 85-90. 5; 筛分机; 1; 生产区; 80-85. 6; 皮带机; 1; 生产区; 90-95. 营运期噪声污染主要为机械设备运作产生的机械噪声，其噪声级约为75～90dB(A)。 噪声防治措施： 1、项目建设中应当进一步优化平面布局，尽量将生产区布置在厂区中部，减小对外环境的噪声影响； 2、采用适当的隔声设备如隔振垫、隔声屏障等； 3、加强设备润滑维修，对厂区内的各种机械设备运行噪声采取相应的消声、隔声、减振等防护措施； 4、对噪声相对较大的设备应加装隔声措施，还应加强减振降噪措施，如在主要设备基础上加装橡胶减振垫、减振器等； 5、加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大； 6、采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收车间内的一部分反射声。 7、设备采购时优选低噪声设备，从源头上降低噪声对环境的影响。 本项目主要噪声源分布在室内，项目拟通过建筑隔声、在设备基础安装等减振措施、等措施降低噪声，同时加强设备的保养和维修，避免因不正常运行所导致的噪声增大等措施控制项目运营噪声。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； Lw——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2。 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(Σ100.1Li) 式中：Leq预测点的总等效声级，dB(A)； Li第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及厂房墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出项目厂界的噪声级及敏感点的影响。 其预测结果见下表。 表4-8 拟建项目厂界噪声预测值一览表单位：dB(A) 噪声源强; 点位; 厂界噪声贡献值; 噪声标准限值; 是否达标. 昼间. 80; 厂房东厂界; 52.98; 昼间≤65; 是. 厂房西厂界; 54.27; 是. 厂房南厂界; 52.28; 是. 厂房北厂界; 53.06; 是. 厂房敏感点; 50.02（背景值+贡献值）; 昼间≤60; 是. 上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减震等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，敏感点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 通过采取上述各项减振、隔声等综合治理措施，可以满足噪声防治的需要，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；敏感点可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此，项目采取的噪声防治措施在技术上是可行的。 （四）固体废物 本项目产生的固体废物主要是员工生活垃圾、废包装材料。 （1）生活垃圾 本项目员工人数为15人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，按年300天计算，则产生的生活垃圾量为7.5kg/d，即2.25t/a。建设单位分类收集后，定期交当地环卫部门统一清运处理。 （2）废包装料 本项目营运期废原料包装材料的产生量为2t/a,统一收集，由原料厂家回收处理。 表4-9 固体废物产生情况一览表 属性; 产生环节; 类别; 产生量（t/a）; 危险性; 处理方式. 一般固废; 职工生活; 生活垃圾; 2.25; 无; 由环卫部门统一清运处理. 原料拆卸; 废包装料; 2; 统一收集，由原料厂家回收处理。. 建设项目固废主要为生活垃圾、废包装料。废包装料统一收集，由原料厂家回收处理。生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾收集桶。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 地下水、土壤 根据分区防控要求，项目厂区分为一般污染防治区和非污染防治区。 本项目化粪池为一般污染防治区。厂区已依托的化粪池已采用防渗的混凝土铺砌。可以满足该项目防渗的要求，对地下水、土壤环境造成的影响很小。 本项目的非污染防治区主要为办公区、生产区、停车场、厂内道路。对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。 环境风险 根据查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，但粉尘会引起粉尘爆炸事件。 生产车间应采用有效的通风和除尘措施，严禁吸烟及明火作业。对有颗粒物的车间，必须严格设置通风、排尘系统。要经常打扫车间地面和设备，防止颗粒物飞扬和聚集。 - 环境管理及监测计划 依据本项目的性质及劳动定员，本项目应置1名环境管理人员。环境管理人员负责制定厂区环境保护各项规章制度，定期检查各环保设备运行状况，严格执行环境监测计划，加强职工环境保护教育工作。 为确保项目运行期各种污染物能够达标排放，不对周边环境造成不利影响，有必要制定污染源监测和环境质量监控计划，本项目的监测计划见下表。 表4-10 项目环境监测方案 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 1; 15m排气筒; 颗粒物、氯化氢、氨气; 1次/半年; 颗粒物、氯化氢排放限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；氨气参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）2级标准. 2; 排污口; 流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 3; 项目四周，厂界东南西北各一个监测点; 噪声; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4; 无组织排放源上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 颗粒物、氯化氢、氨气; 1次/半年; 颗粒物、氯化氢排放限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；氨气参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）2级标准. |

（五）环境保护措施督查检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、氯化氢、氨气 | 经集气罩收集后通过液封水吸收装置处理后引至15m排气筒排放 | 颗粒物、氯化氢排放限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；氨气参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）2级标准 |
|  | 掺混、造粒、筛分、破碎、包装工序 | 颗粒物、氯化氢、氨气 | 绿化、加强厂区通风 | 颗粒物、氯化氢排放限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；氨气参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）2级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS | 经化粪池处理后排入华容县桥东污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
|  | 液封式水吸收装置产生的处理废水 | 氯化氢、氨气 | 该部分水吸收氨气和氯化氢气体后为氯化铵稀溶液，到达一定浓度后廉价出售，不外排。 | 达到环保要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 优选低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声等 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准要求；敏感点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类区标准要求 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理 | 达到环保要求 |
|  | 原料拆卸 | 废包装料 | 统一收集，由原料厂家回收处理。 | 达到环保要求 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区对厂区进行防渗，本项目化粪池为一般污染防治区。厂区依托的化粪池已采用防渗的混凝土铺砌。对非污染防治区进行一般地面硬化处理。可以满足该项目防渗的要求，对地下水、土壤环境造成的影响很小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，但粉尘会引起粉尘爆炸事件。生产车间采用有效的通风和除尘措施，严禁吸烟及明火作业。对有颗粒物的车间，必须严格设置通风、排尘系统。要经常打扫车间地面和设备，防止颗粒物飞扬和聚集。 |  |  |  |

# 六、结论

该项目的建设符合国家产业政策，在严格落实环评要求的污染控制和治理措施，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，可实现污染物的达标排放，对周边环境影响较小。 项目建设应严格按照环评要求落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度来分析，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.6666t/a | 0 | 0.6666t/a | 0.6666t/a |
|  | 氨气 | 0 | 0 | 0 | 0.0323t/a | 0 | 0.0323t/a | 0.0323t/a |
|  | 氯化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.0687t/a | 0 | 0.0687t/a | 0.0687t/a |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 162t/a | 0 | 162t/a | 162t/a |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0344t/a | 0 | 0.0344t/a | 0.0344t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0147t/a | 0 | 0.0147t/a | 0.0147t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0113t/a | 0 | 0.0113t/a | 0.0113t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0039t/a | 0 | 0.0039t/a | 0.0039t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 | 2.25t/a | 2.25t/a |
|  | 废包装料 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | 2t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①