岳华环评 [2021]19号

# 关于沁峰智能制造产业园（年产4000台套系列冲压

# 机器人）环境影响报告表的批复

湖南沁峰机器人有限公司：

你单位《关于申请办理沁峰智能制造产业园（年产4000台套系列冲压机器人）环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 沁峰智能制造产业园（年产4000台套系列冲压机器人）项目选址于华容县石伏工业园区外东侧、蔡家湖南，项目总投资6000万元，占地面积54944.53m2，建筑面积35000m2，主要建设内容包括机加工车间、组装车间、表面处理车间，以及涂装车间等，配套建设相应的辅助、环保工程。项目符合国家产业政策，根据湖南衡润科技有限公司编制的《沁峰智能制造产业园（年产4000台套系列冲压机器人）环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目排水采用雨污分流的形式，雨水经厂区雨水沟收集后从项目地南侧排入市政雨水管网。生活废水经过化粪池处理，生产废水经过配套建设的污水处理装置预处理达到排入城市下水道水质接纳标准后，一起排入市政污水管网，进入桥东污水处理厂深度处理。

按照分区防控的原则落实地下水污染防治措施，须按要求做好处理池的防渗防腐处理；前处理用药剂存放区（化学药剂仓库）、污水处理装置区，污水排放管网，以及危险废物暂存间，均应做好地面防渗措施；化学药剂仓库和危险废物暂存间还应设置必要的围堰，防止前处理用药剂、油漆和油类物料泄漏、以及废水废物中的污染物渗入地下，污染土壤和地下水。

2、废气污染防治工作。项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器净化后通过车间加强通风后无组织排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；喷粉废气经设备自带的处理系统（过滤棉过滤+经水帘幕墙）处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准后通过15米高排气筒排放；打磨粉尘采用收集装置收集后布袋除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准后与喷粉废气一起通过15m高排气筒排放。喷漆废气采用过滤棉+水帘柜+UV光解净化器+活性炭吸附装置处理达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)污染物排放标准要求后经15米排气筒排放（编号：DA001）；油漆烘干废气收集后采用UV光解净化器+活性炭吸附装置处理达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)污染物排放标准要求后经15米排气筒排放（编号：DA002）；表面前处理区产生的废气经收集后并入油漆烘干废气处理系统处理后一并通过15米高的排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准要求后通过食堂屋顶排气筒排放。

3、噪声污染防治工作。加强项目区域范围的管理，合理布局，选用低噪声设备，合理安排生产时间，厂房墙体阻隔,加强厂房周边绿化等措施使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

4、固体废物防治工作。严格按行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，规范建设固体废物暂存间，建立健全固体废物产生、暂存、转运、处置管理台帐，及时清除各类生产固废。废活性炭、废机油、发黑废液、废切削液、含油废抹布等各种危险废物，分类暂存厂内危险废物间，及时交由有危废资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门统一运出处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

岳阳市生态环境局

2021年8月6日

抄送:湖南衡润科技有限公司