岳华环评[2022]09号

# 关于华容县杏花石化有限公司新建加油站

# 环境影响报告表的批复

华容县杏花石化有限公司：

你公司《关于申请办理华容县杏花石化有限公司新建加油站环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、华容县杏花石化有限公司新建加油站项目位于湖南省岳阳市华容县章华镇杏花村西路。建成后设置埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐4个，其中包含50m3的92#汽油罐1个、50m3的95#/98#汽油隔舱罐1个（95#汽油和98#汽油各25m³）和50m3的0#柴油罐2个。设置双枪潜油泵加油机6台。加油站汽油系统设卸油油气回收和加油油气回收。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南华中矿业有限公司编制的《华容县杏花石化有限公司新建加油站环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。采取雨污分流排水方式，站区内雨水由雨水管汇集后进入市政雨水管网；项目洗车废水、地面冲洗废水、初期雨水经隔油沉淀池处理后由市政污水管网排入华容县麻浬泗水质净化厂进一步达标处理后外排；员工生活污水、司乘人员生活污水经化粪池处理后由市政污水管网排入华容县麻浬泗水质净化厂进一步达标处理后外排。

- 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施。合理布设雨污管道，做好地下油罐区等重点区域的防渗工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

- 2、废气污染防治工作。加油站区采用油气回收系统处理，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气浓度排放限；汽车尾气经大气稀释扩散；备用柴油发电机设备自带尾气净化装置处理后排放，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中的相关限值。

- 3、噪声污染防治工作。营运期对卸油泵、加油泵、柴油发电机等产生高噪声的设备采取隔音减震措施；站区于四周设置绿化带，同时进入加油站车辆采取限制进出车辆车速，禁止鸣笛等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

- 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，严格落实《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》相关标准和规定要求，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。生活垃圾用垃圾桶统一收集后委托环卫部门定期清运；油水分离池产生的油污委托有资质的单位进行定期清理；项目油罐清洗作业由具有相应资质的危废单位负责清理，清洗过程产生的油渣、清洗残液等由资质单位收集立即转运处置，不在项目内暂存。废弃的含油抹布统一由铁桶收集，暂存于专用危险废物暂存柜收集，定期交由有资质的危废处置单位转运、处置。

- 5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

- 6、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2022年8月12日