目  录

1  概述	1

1.1  项目由来	1

1.2  建设项目特点	1

1.3  环境影响评价工作过程	2

1.4  分析判定相关情况	3

1.5  评价关注的主要环境问题及环境影响	14

1.6  环境影响评价主要结论	14

2  总论	16

2.1  编制依据	16

2.2  评价目的及原则	18

2.3  评价时段	20

2.4  环境影响因素识别和评价因子筛选	20

2.5  评价重点	21

2.6  评价等级和评价范围	21

2.7  评价标准	25

2.8  环境保护目标	30

3  建设项目概况	32

3.1  项目基本概况	32

3.2  建设内容及规模	32

3.3  生产规模及产品方案	33

3.4  主要原辅材料及能源消耗	33

3.5  主要生产设备	34

3.6  平面布局合理性分析	34

3.7  公用工程	35

3.8  项目劳动定员与工作制度	36

4  建设项目工程分析	37

4.1  工艺流程简述	37

4.2  水平衡	43

4.3  主要产污环节分析	46

5  环境现状调查与评价	57

5.1  自然环境现状调查与评价	57

5.2  环境质量现状调查与评价	59

5.3  小结	72

6  环境影响预测与评价	73

6.1  施工期环境影响分析	73

6.2  运营期环境影响分析	78

7  环境保护措施及其可行性论证	94

7.1  施工期环境保护措施及其论证	94

7.2  营运期污染保护措施及其可行性论证	96

8  环境风险	109

8.1  评价目的和重点	109

8.2  环境风险识别	109

8.3  事故后果分析	110

8.4  事故防范措施	112

8.5  事故应急预案	113

8.6  风险分析总结论	116

9  总量控制、达标排放与环境经济损益分析	117

9.1  总量控制	117

9.2  环境经济损益分析	117

10  环境管理和监测计划	120

10.1  环境管理	120

10.2  环境监测计划	122

10.3  排污口规范化	122

10.4  建设项目竣工环保验收	123

11  结论与建议	125

11.1  建设项目概况	125

11.2  环境质量现状结论	125

11.3  污染物的产生与达标排放	126

11.4  环境影响预测与评价结论	127

11.5  项目建设可行性评价结论	128

11.6  环境风险评价结论	129

11.7  清洁生产与总量控制结论	129

11.8  公众参与结论	129

11.9  环境制约因素	129

11.10  总结论	129

11.11  建议	130

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布局示意图

附图3：项目周边敏感目标示意图

附图4：项目场区分区防渗图

附图5：项目现状监测点位示意图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：建设单位营业执照

附件3：项目发改委备案证明

附件4：关于湖南双宏养殖有限公司永久使用林地有关情况说明

附件5：使用林地审核同意书

附件6：设施农业用地备案申请表

附件7：设施农业用地使用协议

附件8：畜禽养殖场备案登记表

附件9：陈湘林地承包经营合同

附件10：建设单位同陈湘签订的灌溉协议

附件11：村民同意承诺书

附件12：项目提供信息真实性承诺

附件13：环境质量现状检测报告

附件14：环境质量现状监测质保单

附件15：地下水补充监测报告

附件16：地表水补充监测报告

附件17：病死猪禽畜化无害化处理协议

附件18：行政处罚决定书

附件19：行政处罚缴费记录

附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3  土壤环境评价自查表

附表4  环境风险分析自查表

附表5  建设项目环评审批基础信息表

1  概述

1.1  项目由来

生猪生产是农业的重要组成部分。抓好生猪生产，保持生猪的合理供应，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。党中央和国务院在《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中明确指出要积极推进农业结构调整“大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点”。

养猪业是农业和农村经济的支柱产业，猪肉是居民的主要副食消费品。大力发展生猪生产，对于增强农业发展后劲，促进农民增收，满足人们消费需求，增强人民体质具有重要的意义。项目位于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号，养猪业是本地的主要畜牧业之一，但上规模上档次的猪场不多，缺乏优秀的种猪饲养场与商品猪生产基地，发展肉猪产业化生产，对促进当地农村经济建设具有很好的推动作用，也是带动当地农民走养猪致富的好门路。

湖南双宏养殖有限公司成立于2020年，是一家集生猪养殖、销售为主营业务的新型生态农业公司。公司拟投资1000万元，选址于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号，建设年出栏11000头生猪养殖项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定中“二、畜牧业—3 畜禽饲养 031--年出栏生猪 5000 头及以上的规模化畜禽养殖”需编制报告书的类别。2021年11月，湖南双宏养殖有限公司委托湖南秉一环境科技有限公司进行环境影响评价报告书的编制工作。评价单位在现场踏勘、现场调查的基础上，组织开展了评价区域的环境质量现状调查和监测工作，掌握了评价区域的环境质量现状。评价单位按照国家环保法律法规和环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本项目的环境影响报告书。

1.2  建设项目特点

本项目的工程特点：

本项目为年出栏 11000 头生猪养殖项目。项目自建污水处理、猪粪处理环保设施，综合废水经收集处理后用于周边林地灌溉施肥，不直接外排，实现了对养殖粪污的资源化利用。

本项目的行业特点：

本项目为生猪养殖，根据国民经济行业分类（GB/T4754—2017），本项目属于A0313猪的饲养。

本项目的环境特点：

本项目所在区域环境空气为二类区，地表水为Ⅲ类区，声环境为 2 类区。根据对项目所在区域进行的监测结果，区域环境质量较好。

本项目的排污特点：

（1）废水：本项目自建污水处理、猪粪处理设施，综合废水经收集处理后用于周边林地灌溉施肥，不直接外排。

（2）废气：本项目猪舍采用饲料中通过添加生物菌素、猪舍通风，喷洒生物除臭剂，加强场区绿化等方式除臭。

（3）固废：项目猪粪分离出来的固态作为有机肥原料外运；病死猪委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理；医疗废物经医疗危废暂存间暂存后送有资质单位处置。

1.3  环境影响评价工作过程

（1）湖南秉一环境科技有限公司受湖南双宏养殖有限公司委托，承担《湖南双宏养殖有限公司年出栏11000头生猪养殖项目环境影响报告书》的编制工作，接受委托后即成立了项目组。

（2）项目组环评技术人员收集了项目相关资料，认真研究后依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）确定了项目环境影响评文件类型，经初步工程分析，对项目主要环境影响进行了识别，确定了评价重点、评价工作等级及评价范围，制定了环评工作方案。

（3）我公司组织项目组环评技术人员深入项目现场进行踏勘，在建设单位以及相关专业单位与部门的协作下，完成了对项目所在地区域地形地貌、周边环境概况及主要环境环保目标等有关情况的调查工作，补充收集了项目相关资料。

（4）在充分研究项目设计资料及相关文件的基础上进行了工程分析，结合现场踏勘成果及环境质量现状监测结果进行了各环境要素环境影响预测及评价、各专题环境影响分析与评价，提出了相应的环境保护措施并对其进行了技术经济论证，给出了项目环境影响评价结论，整理、汇总后编制了项目环境影响报告书。

（5）该项目环境影响报告书初稿完成，进入湖南秉一环境科技有限公司内审程序，经校核、审核、审定后，完成了《湖南双宏养殖有限公司年出栏11000头生猪养殖项目环境影响报告书》，待审批后作为项目环境管理的主要依据。

本次环境影响评价的工作程度详见图 1.3-1。

图1.3-1  本项目环评工作程序图

1.4  分析判定相关情况

1.4.1  产业政策符合性分析

本项目主要从事生猪养殖，根据国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相关的产业政策，本项目属于其鼓励类。

同时，本项目于2020年12月17 日取得华容县发展和改革局出具的华容县企业投资项目备案文件NO：[2020]63号，湖南双宏养殖有限公司建设项目备案证明。

因此，本项目符合国家相关的产业政策要求。

1.4.2  规划相符性分析

1.4.2.1  国家相关政策符合性分析

一、与农业部2016年4月18日发布的《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》符合性分析

表1.4-1  项目与《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》符合性分析一览表

| 序号 | 《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发展标准化规模养殖：坚持良种良法配套、设施工艺结合、增产增效并重，生产生态协调，建立健全标准化生产体系，大力发展生猪适度规模养殖，着力推进生态养殖、清洁养殖，提高规模养殖场自动化装备水平、标准化生产水平和现代化管理水平。继续实施标准化养殖扶持项目，完善生猪调出大县奖励政策，支持养殖场基础设施改造，改进养殖工艺，提高设施化装备水平。完善生猪规模养殖标准，推行精细化管理，加强高效适用技术集成创新与推广，提高母猪繁殖力和仔猪成活率，增强综合生产能力。 | 本项目属于标准化养殖场建设。 | 符合 |

二、与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》 （国办发[2017]48 号）符合性分析

本项目与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48 号） 符合性分析如下：

表1.4-2  项目与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》符合性分析一览表

| 序号 | 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。 | 本项目为新建项目，产生的废水治理后用于林地灌溉，经分析，耕地能够消纳项目产生的废水。 | 符合 |
| 2 | 畜禽规模养殖场要严格执行环境保护法、畜禽规模养殖污染防治条例、水污染防治行动计划、土壤污染防治行动计划等法律法规和规定，切实履行环境保护主体责任，建设污染防治配套设施并保持正常运行，或者委托第三方进行粪污处理，确保粪污资源化利用。 | 根据环评要求，本项目产生的污染物采取相应措施进行治理后能够满足相关法律法规的要求，且产生的废水治理后用于周围林地灌溉，实现了资源综合利用 | 符合 |

三、与农业农村部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）符合性分析

本项目与农业农村部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）符合性分析如下：

表1.4-3  项目与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》符合性分析一览表

| 序号 | 《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。 | 本项目污染物均采取了相应的治理措施，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥，进行了资源化利用。 | 符合 |
| 2 | 对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。 | 经后文分析，本项目粪污经无害化处理后还田利用能够满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）相关要求，配套土地面积能达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。 | 符合 |

本项目的建设很好的贯彻执行了上述文件精神，符合政策要求。

四、与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性见下表1.4-4。

表1.4-4  项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析一览表

| 序号 | 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计 | 经无害化处理后进行还田综合利用的，粪肥用量不能超过作物当年生长所需的养分量。在确定粪肥的最佳施用量时，应对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并符合当地环境容量的要求。同时应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地。 | 养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。 | 符合 |
|  |  | 没有充足土地消纳利用固体粪便的养殖场，应建立集中处理处置畜禽粪便的有机肥厂或处理（处置）设施。生产商品化有机肥和复混肥的应分别满足NY525和GB18877的有关规定 |  |  |
|  |  | 畜禽养殖废水不得排入敏感水域和有特殊功能的水域，排放去向应符合国家和地方的有关规定。排放水质应满足GB18596—2001或有关地方污染物排放标准的规定；处理后用于农田灌溉的，出水水质应满足GB5084的规定 | 废水进入污水处理站内处理达标后用于周围林地灌溉，实现资源化利用，实现生产废水零排放。 | 符合 |
|  |  | 畜禽养殖业污染治理工程应采取防治二次污染的措施，废水、废气、废渣、噪声及其他污染物的排放应符合相应的国家或地方排放标准。 | 项目无废水排放，废气、废渣、噪声及其他污染物排放符合相应的国家或地方排放标准。 | 符合 |
| 2 | 工艺选择 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。 | 本项目实行雨污分流，项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。废水进入污水处理站内处理达标后用于周围林地灌溉，实现资源化利用，实现生产废水零排放。 | 符合 |
|  |  | 选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺。 | 本项目采用的污水处理工艺与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009）中推荐的模式III工艺基本一致。 | 符合 |
| 3 | 废水处理 | 畜禽养殖场废水处理前应强化预处理，预处理包括格栅、沉砂池、固液分离系统、水解酸化池等。 | 本项目污水采用“格栅池+收集池+固液分离+调节池+厌氧处理池+A2/O2池+沉淀池+药剂反应池+大型沉淀池+清水池+氧化塘”，污水处理前设置了预处理工序。 | 符合 |
| 4 | 固体粪便处理 | 畜禽固体粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。 | 本项目采用干清粪处理工艺，实现了固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。 | 符合 |
|  |  | 不具备堆肥条件的养殖场，可根据畜禽养殖场地理位置、养殖种类、养殖规模及经济情况，选用其他方法对固体粪便进行资源回收利用，但不得对环境造成二次污染。 |  |  |
|  |  | 未采用干清粪的养殖场，堆肥前应先将粪水进行固液分离，分离出的粪渣进入堆肥场，液体进入废水处理系统。 |  |  |
| 5 | 病死畜禽尸体处理与处置 | 病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。畜禽尸体的处理与处置应符合HJ/T81—2001第9章的规定。 | 场区内产生的病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存猪。 | 符合 |
|  |  | 因高致病性禽流感疫情导致禽类死亡，死禽尸体的处理与处置应符合《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（试行）的规定。 |  |  |
| 6 | 恶臭控制 | 养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生。 | 项目采用复合微生物菌剂配合饲料；加强对圈舍的清洁卫生管理和通风措施；圈舍区定期喷洒消毒剂及除臭剂；加强场区及场界的绿化，种植花草树木，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。 | 符合 |

1.4.2.2  地方相关政策文件符合性分析

一、与《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的符合性分析

为进一步加强畜牧业健康有序发展，湖南省人民政府办公厅印发了《关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发[2016]27号），文件提出“湘江长沙综合枢纽库区湘江干流两岸1000米，长沙综合枢纽库区以外湘江干流两岸500米内，洞庭湖内湖沿岸1000米、集中供水地下水源周边1000米以及地表水饮用水水源取水口上游1000米、下游100米范围内及城乡居民重要饮用水源保护区、自然保护区的核心区及缓冲区、风景名胜区，统一划定为禁养区。禁养区内不得新建畜禽规模养殖场，已有规模养殖场要依法限期退出”。本项目位于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号，根据《华容县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案》，本项目选址不在华容县禁养区与限养区内，符合文件精神。

文件提出“加大规模养殖场粪污综合利用设施改造，实行干湿分离、雨污分流，着力推进畜禽粪污统一收集、处理和利用。组织开展畜禽粪便综合利用创建活动，大力推广农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用措施，优先支持符合条件的畜禽规模养殖场建设大中型沼气工程，促进畜禽养殖污染减量化排放、无害化处理、资源化利用。推广应用养殖场养殖废水净化技术，鼓励养殖企业进行综合利用技术改造，做到循环利用”。

本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。废水进入污水处理站内处理达标后用于周围林地灌溉，实现资源化利用，实现生产废水零排放。

综上，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》。

二、与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2017〕29号）符合性分析

为加强我省畜禽规模养殖污染防治工作，推进畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理，保护和改善全省生态环境，湖南省人民政府办公厅于2017年5月25日印发了《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2017〕29号）。

表1.4-5  本项目与湘政办发〔2017〕29 号文件要求的符合性分析表

| 湘政办发〔2017〕2号要求 | 本项目建设情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 禁养区内禁止建设养殖场、养殖小区。禁养区内现有不符合要求的养殖场、养殖小区应由当地人民政府在国家规定时限内依法关停或搬迁。 | 《华容县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案》，本项目所在地均不在禁养区划定的范围内。 | 符合 |
| 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区要实施雨污分流，建设必要的畜禽养殖废弃物资源化利用和无害化处理设施。 | 本项目实行雨污分流，项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。废水进入污水处理站内处理达标后用于周围林地灌溉，实现资源化利用，实现生产废水零排放。 | 符合 |
| 病死畜禽尸体及其排泄物，要严格按照《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）有关规定处理，严禁私自未经任何处理随意抛弃、掩埋等。鼓励养殖场、养殖小区委托有资质的病死畜禽无害化处理中心集中处理病死畜禽。 | 本项目病死猪委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理。 | 符合 |
| 畜禽养殖污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖废弃物进行处理，并通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖废弃物的资源化利用率。将畜禽养殖废弃物用作肥料的，应做好无害化处理，并与土地的消纳能力相适应，确保不产生二次环境污染。 | 养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。 | 符合 |

本项目实现了雨污分流，项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。废水进入污水处理站内处理达标后用于周围林地灌溉，实现资源化利用，实现生产废水零排放。项目的建设符合《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》。

三、与《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》的符合性分析

《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》中指出，“完善乡村发展布局。打造集约高效生产空间，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区建设管护，严格永久基本农田划定和用途管制，科学划定养殖业禁养区域，促进不同类型产业集聚发展。”“支持建设智慧农场、无人农场及“数字大米”项目，完善畜禽水产养殖、农产品产地初加工和肉类、水产品冷链配套设施。加快推进年出栏生猪1万头以上、存栏蛋鸡5万羽以上的规模养殖场养殖全程机械化，提高畜禽养殖圈舍环境调控、精准饲喂、生物安全防护、畜禽产品追溯等机械化、智能化水平。”“持续开展畜禽粪污资源化利用，完善病死畜禽无害化处理机制。”

本项目属于规模化、自动化、规范化的畜禽养殖项目，项目位于适养区，项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。废水进入污水处理站内处理达标后用于周围林地灌溉，实现资源化利用，实现生产废水零排放。病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存。因此，本项目的建设符合《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》的要求。

1.4.3  选址可行性分析

1.4.3.1  土地利用规划的符合性

本项目位于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号，项目所在地的环境为典型的农村环境。本项目不违反《自然资源开发利用限制和禁止目录（2021年本）》的规定，符合国家土地政策要求。

1.4.3.2  与 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001） 中选址符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001），畜禽养殖业选址必须符合下列要求：

（1）禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

（2）新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开（1）中规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在（1）中规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

表1.4-6  本项目场址与选址要求的符合性分析表

| 选址条件 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设 | 本项目所在地不是生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 符合 |
| 禁止城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设 | 本项目所在地不位于城市和城镇居民区 | 符合 |
| 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设 | 本项目所在地不是县级人民政府依法划定的禁养区域 | 符合 |
| 禁止在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域建设 | 本项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 符合 |
| 场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 本项目周围500m范围内无禁建区 | 符合 |
| 畜禽养殖场产生的畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处 | 项目北面农灌渠不属于功能地表水体，项目东北面320米处存在一个白龙湾水库，由于项目与白龙湾水库之间有山地阻隔，本项目与山体高差为16m，且白龙湾水库位于项目上游，项目畜禽粪便贮存设施对白龙湾水库影响较小。 | 符合 |

1.4.3.3  与《华容县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案》符合性分析

根据《华容县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案》（华政办发〔2018〕23号），华容县划分了畜禽养殖禁养区和限养区。

划定为畜禽养殖禁养范围的区域严禁新建、扩建畜禽规模养殖场、养殖小区。划定方案公布前在禁养范围内已建成的畜禽规模养殖场、养殖小区，根据国家法律、法规和县级以上人民政府文件要求逐步退出畜禽养殖，并拆除养殖设施；

划定为畜禽养殖限养范围的区域限定畜禽养殖数量，严禁新建、扩建畜禽规模养殖场、养殖小区。划定方案公布前在限养区范围内已建成的畜禽规模养殖场、养殖小区，根据国家法律、法规和县级以上人民政府文件要求逐步调减畜禽养殖数量或退出畜禽规模养殖。

表1.4-7  本项目场址与华容县禁养区、限养区的符合性分析表

| 划定范围 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁养区的划定： 1、生活饮用水源保护区：华一水库、东山水库、金鱼垱水库水域周边水平纵深1000米范围内，长江水源地、华容河水源地取水口上游3000米，下游200米堤岸水平纵深1000米范围内，农村集中式饮用水地下水源取水点周边水平纵深1000米范围内（具体范围详见华容县农村千人以上集中式饮用水源取水点名录）。 2、风景名胜区、自然保护区：小墨山核电站站址、何长工故居、华容道、烈士陵园、白果树、明碧山革命纪念地、鼎山、博物馆、车轱山遗址、刘大夏墓、墨山、望夫山、七女峰、雷打岩、禹山、小墨山等风景名胜区用地范围及周边500米范围内；舵杆洲东洞庭湿地保护区、集成麋鹿自然保护区的核心区、缓冲区及周边500米范围内；桃花山生态保护区、东湖国家湿地公园保护区的核心区及周边500米范围内。 3、城市总体规划和乡镇中心集镇规划区域：县城城市总体规划和建设规划用地建成区范围及周边500米范围内；乡镇中心集镇总体规划和建设规划用地范围及周边500米范围内。 4、产业集聚区：三封工业园、石伏工业园和洪山头工业园规划用地范围及周边500米范围内。 5、主要交通道路：高速公路、荆岳铁路两侧各500米范围内。 6、水功能区：东湖、中西湖、下西湖、塌西湖（万庾镇、鲇鱼须镇）、赤眼湖、牛氏湖、罗帐湖、北汊湖、蔡田湖、东湾湖、大荆湖、沉塌湖等主要内湖堤岸水平纵深1000米范围内；长江堤岸水平纵深500米范围内，华容河、隆庆河、东浃河、胡子口河（注滋口镇）等主要江河两侧堤岸水平纵深1000米范围内；北汊水库（原南山乡）、板桥湖水库、马安水库、关山水库、佛寺水库、沙河水库库坝上游水域周边水平纵深500米范围内。 7、农村文化教育和科学研究区：农村学校、幼儿园、医院周边500米范围内。 8、国家基本农田保护区范围内。 9、种畜禽场周边1000米、动物无害化处理场所周边3000米范围内；动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场等周边500米范围内。 10、法律法规规定的其他禁养区域。 | 对照禁养区划定情况，本项目所在地均不在禁养区划定的范围内 | 符合 |
| 限养区的划定： 1、生活饮用水源保护区外延限养区：生活饮用水源保护区畜禽养殖禁养区范围外延1000米范围内及乡镇其他生活饮用水源保护区外延500米范围内。 2、风景名胜区、自然保护区外延限养区：风景名胜区、自然保护区畜禽养殖禁养区范围外延500米范围内；县内其它风景名胜旅游资源评价分级为Ⅰ、Ⅱ级的旅游资源核心区域（具体地点详见华容县风景名胜旅游资源评价分级表）范围及周边500米范围内。 3、城市总体规划和乡镇中心集镇规划区域限养区：城市总体规划和乡镇中心集镇建设规划用地畜禽养殖禁养区外延1000米范围内。 4、农村文化教育和居民集中居住点限养区：农村学校、幼儿园、医院禁养区外延500米范围内，居民集中居住点周边500米范围内。 5、产业集聚区限养区：产业集聚区畜禽养殖禁养区范围外延500米范围内。 6、主要交通道路限养区：主要交通道路禁养区外延500米； S306省道、S202省道道路两侧500米范围内；所有县级主要公路两侧500米范围内。 7、水功能区限养区：水功能区畜禽养殖禁养区外延500米范围内。 8、过境河流沿岸限养区：洞庭湖、藕池河县境内堤岸水平纵深1000米范围内。 9、全县国家级、省级生态公益林保护区范围内。 10、蓄滞洪垸限养区：蓄滞洪垸不适宜发展畜禽规模养殖，严格控制新建大中型畜禽规模养殖场（具体范围详见华容县蓄滞洪垸名录）。 11、周边水体无足够环境容量的区域以及实行污染物总量控制的区域。 | 对照限养区划定情况，本项目最近环境敏感点为北面南泥湾居民散户，约4户，为零星散户，不属于居民集中居住点，因此本项目所在地不在限养区划定的范围内 | 符合 |

根据表 1.4-7 可知，本项目选址不在华容县禁养区与限养区内，选址符合《华容县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案》要求。

1.4.3.4  “三线一单”相符性分析

本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表1.4-8。

表1.4-8  项目与“三线一单”文件相符性分析

| 类别 | 项目与“三线一单”文件相符性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线： 岳阳市总面积为14884.72平方公里，目前划定红线面积为3386.58平方公里，占国土面积的22.75%。“划定生态保护红线，将为全市生态保护与建设、自然资源有序开发和产业合理布局提供重要支撑，有利逐步形成具有岳阳特色的生态保护空间格局”。 | 不在岳阳市华容县生态红线范围内 | 符合 |
| 环境质量底线： 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平 | 符合 |
| 资源利用上线： 资源是环境的载体，资源利用上线 是各地区能源、水、土地等资源消耗不 得突破的“天花板”。 | 本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。废水进入污水处理站内处理达标后用于周围林地灌溉，实现资源化利用，实现生产废水零排放。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 见表1.4-9 | 符合 |

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中“附件1岳阳市生态环境管控基本要求”，本项目所在地为优先管控单元，其生态环境准入清单符合性见下表：

表1.4-9  本项目生态环境准入清单

| 序号 | 管控维度 | 清单中管控要求 | 项目相关情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间布局约束 | - 在湖南集成麋鹿自然保护区内：①严禁擅自进入保护区的核心区、缓冲区从事生产生活活动；②严禁在保护区实施畜禽养殖；③ 严禁在保护区构建矮围、网围；④严禁在保护区内非法开垦、挖沟、筑坝、堆山、挖砂、取土等破坏保护区地形地貌的行为，未经审批实 施的各类项目建设一律停建并自行拆除；⑤严禁在保护区捕捞、猎捕野生动物、捡拾鸟卵、买卖野生动物及其制品，破坏野生珍贵稀有植物和文物古迹。 - 依法划定畜禽养殖禁养区，依法处理违规畜禽养殖行为。 - 1.3 严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户。 | 本项目为畜禽规模养殖场，但其项目所在地不在禁养区及限养区范围内。 | 符合 |
| 2 | 污染物排放管控 | 2 加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用。 | 本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。废水进入污水处理站内处理达标后用于周围林地灌溉，实现资源化利用，实现生产废水零排放。 | 符合 |
| 3 | 环境风险防控 | 3.1 推进长江干流（华容段）以及洞庭湖（县境内）周边一定范围划定生态缓冲带，依法严厉打击侵占河湖水域岸线、围垦湖泊、填湖造地等行为，积极开展生态缓冲带综合整治，大力保护修复沿河环湖湿地生态系统。 3.2 以解决废弃矿山（指历史遗留、责任人灭失、强制关闭矿山）和在生产矿山弃渣场地质环境问题为突破口，采取种植生物、工程治理等措施，优先推进生态修复。建立“政府出资引导、优惠政策扶持、企业依规治理、社会资金参与”的矿山地质环境治理新机制。探索建立社会资本投入的矿山地质环境恢复治理市场化机制，鼓励支持民间资本进入矿山地质环境恢复治理。 | 企业环境风险防控措施随项目建设落实到位，并计划定期开展突发环境事件应急演练 | 符合 |
| 4 | 资源开发效率要求 | 4.1 水资源：2020年，华容县万元国内生产总值用水量99m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52。 4.2 能源：华容县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标 20 万吨标准煤。 4.3 土地资源：耕地保有量 9620 公顷，基本农田保护面积 7530 公顷，城乡建设用地规模 2157.12 公顷 | 本项目用水为地下井水提供，项目占地不占用基本农田。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中“附件1岳阳市生态环境管控基本要求”的相关要求。

同时，项目选址已获得当地村民委员会、乡镇人民政府、生态环境局、自然资源局、林业局、水利局、农业农村局的联审联批。项目的设施农用地备案申请表已取得华容县自然资源局的同意意见，并与村民签署了《设施农业用地使用协议》 （详见附件）。综上所述，本项目选址基本合理。

1.4.4  环境承载力分析

湖南谱实检测技术有限公司于2021年12月7日至12月13日对该项目地表水、地下水、环境空气、声环境进行了现状监测，监测结果表明，评价区域内各污染物的单因子指数均小于1，均能达到相应标准要求，项目所在地环境质量较好，且有较大环境容量。项目建成和运营过程中只要落实本环评提出的各项环保措施，均能达标排放，对周围环境产生影响较小，占用环境容量的比例不大，不会超过当地环境承载力。因此从环境容量、环境承载力角度考虑，其选址合理。

1.5  评价关注的主要环境问题及环境影响

本次环评主要关注项目实施过程中可能会产生的污染，从环保的角度分析建设项目选址的合理合法性，详细调查项目实施区的环境现状，重点分析项目实施后对大气环境、水环境的影响，针对项目可能产生的不利影响提出可行的防范对策措施，其主要关注环境问题体现为以下：

- 本项目属于畜禽养殖类建设项目，废水的收集、处理、排放及对地表水、地下水环境的影响为本项目的重点。

（2）运营期会产生恶臭气体，恶臭气体对大气环境的影响及降低恶臭气体的措施是本次评价重点关注的问题。

（3）运营期将产生猪粪、病死猪便等固体废弃物，固体废物的收集、无害化处理及综合利用是本次环评关注的问题。

（4）项目选址的环境可行性。

1.6  环境影响评价主要结论

本次环境影响评价的主要结论如下：

（1）项目不违背国家及地方的产业政策，选址符合土地利用规划，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）选址要求，符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568—2010）要求，符合《华容县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案》（华政办发〔2018〕23号）要求，项目选址合理。

（2）现状环境质量能满足本项目的要求，项目区域具有充足的环境容量，产生污染物对周边环境影响较小。

（3）施工场地四周设置临时排水沟、临时沉沙池对施工废水进行处理；项目场地距周边居民较远，施工噪声污染不会对周边居民造成影响；项目施工建筑垃圾用于地基回填，不随意堆放及外运。

（4）项目综合废水经收集处理后用于周边林地灌溉施肥，不外排。因此本项目污水不会对地表水环境造成明显影响。

（5）本项目区域环境中NH3和H2S浓度叠加背景值后，贡献值满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568—2010）中畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值和《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值，同时也满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放厂界标准值二级要求，对场区内和外界环境都影响不大。

（6）养殖场噪声主要来源于猪群生活叫声、猪舍排气扇以及综合利用设施中鼓风机、水泵产生的噪声，声值在75～90dB之间。从预测结果可以看出，本项目生产设备噪声迭加本底后场界噪声无超标，因此本项目噪声不会造成污染影响。

（7）养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥；病死猪委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理；生活垃圾定期送城镇垃圾填埋场卫生填埋。

医疗固废临时存放在医疗危废暂存间，一定量后交由有资质的单位处置。本项目固体废物在采取上述措施进行处置后对环境影响不大。

本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理、可行。环保措施应当按本报告书要求，污染物排放严格执行现阶段污染物的排放标准，项目实施后各污染物达标排放，对环境影响小，能满足区域环境功能区划的要求。经广泛的公众参与调查，均赞成本工程的建设。工程贯彻“清洁生产、污染全程控制、达标排放”的环保方针，具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。项目没有制约因素。因此，从环保的角度衡量，本项目建设是可行的。

2  总论

2.1  编制依据

2.1.1  法律法规、政策性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2019年6月5日；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2021年12月14日

（7）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日；

（8）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013年9月10日；

（9）《水污染防治行动计划》，2015年4月2日；

（10）《土壤污染防治行动计划》，2016年5月28日；

（11）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（12）《中华人民共和国水法》2002年10月1日；

（13）《中华人民共和国畜牧法》2006年7月1日（2015年4月修订版）；

（14）《中华人民共和国动物防疫法》2008年1月1日；

（15）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日；

（16）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日；

（17）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），2019年1月1日；

（18）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日；

（19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部第16号令，2021年1月1日；

（20）《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号）2016年5月16日；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（22）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（23）国家环保部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函，环办函 〔2014〕789号，2014年6月26日；

（24）国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见，国办发〔2017〕48号；

（25）生态环境部部长信箱关于畜禽养殖业选址问题的回复，2018年02年26 日；

（26）生态环境部部长信箱关于急需答复的规模以下的养殖户执行标准问题 的回复，2019年1月15日；

（27）生态环境部办公厅农业农村部办公厅《关于进一步规范畜禽养殖禁养区 划定和管理促进生猪生产发展的通知》，环办土壤〔2019〕55号，2019年9月3日；

（28）自然资源部办公厅《关于保障生猪养殖用地有关问题的通知，2019年9 月5日》；

（29）国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见，国办发〔2019〕44号，2019年9月10日；

（30）生态环境部办公厅关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知，环办环评函〔2019〕872号，2019年11月29日；

（31）国家发展改革委农业农村部关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见，发改农经〔2020〕350号，2020年3月10日；

（32）农业农村部办公厅 生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》，农办牧〔2020〕23号，2020年6月4日；

（33）《工业项目建设用地控制指标（试行）》（国土资发〔2004〕232号）；

（34）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日；

（35）《关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发[2016]27号）

（36）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2017〕29号）

（37）《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》

（38）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

（39）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

（40）《湖南省环境保护条例（2013 年修正）》湖南省人大常委会；

（41）岳阳市人民政府关于印发岳阳市畜禽规模养殖管理暂行办法的通知（岳政发[2012]3号）；

（42）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行） 》（HJ-BAT- 10） 征求意见稿编制说明

（43）《规模猪场建设》（GB/T17824.1-2008）

2.1.2  环境影响评价技术导则与规范

（1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）

（3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ2.3-2019）

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）；

（7）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（11）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）；

（12）《畜禽养殖业污染防治办法》（原国家环境保护总局第9号）；

（13）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）；

（14）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009）；

（15）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（16）《畜禽养殖业污水排放系数》国家环保总局环发[2004]43号文件；

（17）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568—2010）；

（18）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）。

2.1.3  技术性文件及相关资料

（1）《环境影响评价委托函》湖南双宏养殖有限公司；

（2）项目环境现状监测报告及质量保证单；

（3）建设单位提供的其它相关资料。

2.2  评价目的及原则

2.2.1  评价目的

为了贯彻“以防为主，防治结合，综合利用”环境管理方针，使项目的建设达到经济效益、社会效益与环境效益的统一按照国家建设项目《环境影响评价技术导则》的规定开展环境影响评价工作，针对建设项目的特点，本评价的目的主要为：

（1）、通过对评价区域内环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤进行现状监测，评价该区域的环境质量现状是否符合当地环境功能要求；

（2）、通过对评价区域自然环境，社会环境及污染源的调查，了解场区周围的自然环境，社会环境和污染状况，分析存在的环境问题及项目建设的环境制约因素并提出解决的办法；

（3）、对项目进行工程分析，确定各污染源的位置与源强，核算主要污染物的排放量，为环境影响分析、防治对策和“总量控制”提供基础资料，遵循总量控制原则，分析项目实施后，区域内污染物变化情况；

（4）、选择合适的预测模式，预测和评价本工程污染物排放可能给受纳环境造成的影响范围、程度，并提出相应的防治措施。

（5）、对项目拟采取的环保措施进行可行性与可靠性的分析论证，对其达标情况、环保投资及运行费用等进行环境影响损益分析。

（6）、从区域规划、环境功能区划及畜禽养殖产地规范要求分析场址选择的可行性。

（7）、根据规模化养猪场建设规范和当地自然环境、社会环境情况，分析平面布局的合理性；

（8）、对周边居民和行政团体进行公众参与及公示，了解周边居民的意见，并进行分析。

（9）、提出项目建成后公司环境管理与监测机构的设置方案，提出运行期环境管理与监控计划。

（10）、从环境效益、经济效益、社会效益三方面论述项目建设的必要性，得出项目建设的环境可行性结论，为有关部门决策及环境管理提供科学依据。

2.2.2  评价原则

根据工程排放污染物的特点，依据国家、行业部门和湖南省的环境保护法律法规，分析工程排放的各类污染物能否达标排放，工程设计中是否采用了清洁生产工艺，对拟采取的环保治理措施进行合理性、可行性论证，做到针对性强、措施得力。评价中贯彻“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”和“可持续发展”的原则，评价结论力求做到科学、公正、明确、客观。同时依据《环境影响评价技术导则》要求，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子和预测模式，确保圆满完成本项目的环境影响评价工作。

2.3  评价时段

项目为新建，根据该项目工程特点、污染物排放特征，本次评价在工程分析的基础上，重点进行营运期环境影响评价、环境风险评价、污染防治措施可行性分析、产业政策及清洁生产评述等。

2.4  环境影响因素识别和评价因子筛选

2.4.1  环境影响因素识别

根据本项目特点及实地踏勘，采用矩阵法对可能受本项目影响的环境要素进行识别和筛选。项目施工期主要为施工扬尘、施工废水、弃渣和生态影响。项目运营期对环境的影响主要表现在以下几个方面：

①生活垃圾、猪粪便及病死猪等固体废物处置不当可能对环境的影响；

②生产、生活污水可能对地表水及地下水环境的影响；

③猪舍以及污水处理设施产生的恶臭气体对环境空气的影响；

④设备噪声等对声环境的影响。

工程运营期的影响是长期的，部分影响是不可逆的，主要评价因素是地表水、大气、声环境、固体废物及生态环境，环境影响因素识别见表2.4-1。

表2.4-1  项目主要环境影响因素

| 项目 |  | 自然资源 |  |  |  | 社会发展 |  |  | 居民生活质量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 植被生态 | 自然景观 | 地表水体 | 土壤 | 劳动就业 | 经济发展 | 土地利用 | 空气质量 | 地表水质 | 声学环境 | 居住条件 | 经济收入 |
| 施工 期 | 占地 | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  | ▲ |  | △ | △ |  | ▲ | ▲ | ▲ |  | △ |
|  | 材料运输 |  |  |  |  | △ | △ |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 营运 期 | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 废气排放 | ■ |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  | ■ |  |
|  | 废渣排放 |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险事故 | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  | ▲ | △ |  | ▲ |  |
|  | 原料运输 |  |  |  |  | □ | □ |  | ▲ |  | ▲ |  | □ |
|  | 生猪养殖 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 生猪运输 |  |  |  |  | □ | □ |  | ▲ |  | ■ | ▲ | □ |
|  | 绿化 | □ | □ | □ |  | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |

注：▲/△表示短期负效应/短期正效应；■/□表示长期负效应/长期正效应，空格表示影响不明显或没有影响

2.4.2  评价因子筛选

根据项目工程分析和环境影响因子识别结果，结合当地环境特征和本工程情况，筛选出本次评价因子见表2.4-2。

表2.4-2  评价因子识别结果表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、NH3、H2S |
|  | 影响评价 | NH3、H2S |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH值、水温、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、铬（六价）、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数 |
|  | 影响评价 | 定性分析 |
| 地下水环境 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、亚硝酸盐、硝酸盐、 氯化物、硫酸盐、汞、砷、镉、铅、铬（六价）、铁、锰、总大肠菌群 |
|  | 影响评价 | 定性分析 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级LAeq |
|  | 影响评价 |  |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌 |
|  | 影响评价 | 定性分析 |
| 固体废物 | 影响分析 | 一般固废、危险废物 |
| 生态环境 | 现状评价 | 土地利用、动植物资源及种类 |
|  | 影响分析 | 土地利用、水土流失、动植物资源 |
| 环境风险 | 评价 | 疫情、废水事故外排 |

2.5  评价重点

本项目评价工作重点：工程分析、选址合理性分析、水环境影响评价、大气环境影响评价（NH3、H2S的污染影响分析）、固体废物环境影响评价、污染防治措施评述、污染防治措施及其经济技术论证、公众参与。

2.6  评价等级和评价范围

2.6.1  大气环境评价等级和评价范围

本项目位于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号。区域内及周围无文物古迹，自然保护区等特殊的环境敏感点；本项目所在区域环境空气为二类功能区。

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，评价等级采用估算模式进行计算，模式中污染源的确定主要以连续性排放污染物为主进行计算。根据工程分析结果，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3，对于无小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限制的三倍值，对该标准未包含的污染物，NH3、H2S参照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，为0.2mg/m3，0.01mg/m3。

本项目运营期最主要的污染源是猪舍、污水处理、猪粪处理设施排放的恶臭气体，主要污染因子为：NH3和H2S，污染源强来源具体见 4.3.2.1 章节。估算模式计算参数表见表2.6-1。

表2.6-1  面源参数调查表

| 污染源 | 类型 | 标准 （mg/m3） |  | 最大落地浓度 （mg/m3） | 最大浓度出现位置（m） | 占标率（%） | Pmax （%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍区 | 面源 | NH3 | 0.2 | 2.06×10-3 | 74 | 1.03 | 2.22 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.01 | 2.22×10-4 |  | 2.22 |  |  |
| 污水处理站 | 面源 | NH3 | 0.2 | 4.06×10-3 | 20 | 2.03 |  | 二级 |
|  |  | H2S | 0.01 | 1.31×10-4 |  | 1.31 |  |  |

按照导则中评价工作等级判定表进行判定，判定结果见表2.6-2。

表2.6-2  评价工作等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 本项目分级判据计算结果 | 本项目评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% | Pmax-NH3=2.03%； Pmax-H2S=2.22%； Pmax=2.22% | 二级 |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |  |  |
| 三级 | Pmax＜1% |  |  |

根据估算模式计算结果，项目建成后各气型污染因子P值均小于10%，其中P值中最大为猪舍车间无组织排放H2S，Pmax为2.22%，确定本项目大气环境评价工作等级为二级。

评价范围：以建设所在地主导风向为轴向的5×5km的矩形范围，评价范围的面积为25km2。

2.6.2  水环境评价等级和评价范围

2.6.2.1  地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目营运期产生的废水主要是养殖废水（猪尿液、猪舍冲洗水等）和生活污水，项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后，用于周边林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目水污染评价等级为三级 B，本次评价仅对场区内建设污水处理设施进行环境可行性分析。

2.6.2.2  地下水

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“14项 畜禽养殖场、养殖小区”，地下水环境影响评价项目类别属于“Ⅲ类”建设项目。Ⅲ类建设项目应根据建设项目的地下水敏感程度等级进行地下水环境影响评价等级划分，并按划定的评价等级开展评价工作。地下水环境敏感程度分级表见表2.6-3，地下水环境影响评级等级见表2.6-4。

表2.6-3  地下水环境影响评价等级判据

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

项目所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区，也不属于特殊地下水资 源保护区，项目周边存在居民区，且以地下水为用水来源，因此项目的地下水敏感程度为较敏感。

表2.6-4  地下水环境影响评价等级判据

| 项目类别环境敏感程度 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

因此，确定本项目地下水评价等级为三级。本项目猪舍、粪污处理系统（含管沟）均进行相应的防渗处理。

2.6.3  声环境评价等级和评价范围

本项目位于农村，该区域声功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准。建设前后噪声级增加较小且受影响人口变化不大的情况。

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）规定，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB[含5dB（A）]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。因此确定声环境影响评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为建设项目场区边界外200m以内的范围。

2.6.4  生态环境评价等级和评价范围

本项目位于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号，占地面积为7213m2（0.007213km2），小于2km2，项目区域内无原始植被生长和珍稀珍贵野生动物活动，不属于生态环境敏感地区，为一般区域。

项目生态评价工作级别判别见表2.6-5。

表2.6-5  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度 50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

对照《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中有关要求，确定 该项目生态影响评价工作等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的规定，并结合本项目周边实际环境情况，确定生态评价范围为本项目各侧外扩100m范围内区域。

2.6.5  环境风险评价等级和评价范围

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定的分级判据见表2.6-6。

表2.6-6  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV 、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据危险化学品《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目存在危险化学品主要为CH4、H2S。根据HJ169-2018，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ类。因此，本项目环境分析仅进行简单分析。

项目厂界外延3km范围内区域确定为本项目环境风险评价范围。

2.6.6  土壤环境评价等级和评价范围

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级划分原则与方法，本项目为污染影响型建设项目。项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型，项目所在区域主要为农田、水塘、林地，占地类型为敏感类型，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤评价等级为三级。

表2.6-7  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.6-8  污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规 模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）要求，污染影响型建设项目三级，土壤环境影响评价范围为建设项目场地内及厂界外50m。

2.7  评价标准

根据本项目的排污特点和区域环境功能区划要求，本次评价拟执行标准如下：

2.7.1  环境质量标准

2.7.1.1  大气环境

项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；NH3、H2S 参照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准值，标准值见表2.7-1。

表2.7-1  环境空气质量浓度限值    单位：mg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 一小时平均 | 0.50 | GB3095-2012二级标准 |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 年平均 | 0.06 |  |
| NO2 | 一小时平均 | 0.20 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 年平均 | 0.04 |  |
| TSP | 日平均 | 0.3 |  |
|  | 年平均 | 0.2 |  |
| PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 年平均 | 0.07 |  |
| PM2.5 | 日平均 | 0.075 |  |
|  | 年平均 | 0.035 |  |
| CO | 日平均 | 4 |  |
| O3 | 日最大8h均值 | 0.60 |  |
| NH3 | 一次浓度最大值 | 0.2 | HJ2.2-2018 附录 D |
| H2S | 一次浓度最大值 | 0.01 |  |

2.7.1.2  地表水

项目位于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号，项目周边现有水体主要为项目北面农灌渠，水体功能为农业用水区。

项目区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

表2.7-2  地表水环境质量标准

| 序号 | 监测项目 | Ⅲ类标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 周平均最大温升≤1； 周平均最大温降≤2 | 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ 类标准 |
| 2 | pH（无量纲） | 6~9 |  |
| 3 | 溶解氧（mg/L） | ≥5 |  |
| 4 | 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤6 |  |
| 5 | CODCr | ≤20 |  |
| 6 | BOD5 | ≤4.0 |  |
| 7 | 氨氮（NH3-N）（mg/L） | ≤1.0 |  |
| 8 | 总磷（以 P 计） | ≤0.2 |  |
| 9 | 总氮（湖、库以 N 计） | ≤1.0 |  |
| 10 | 铜（mg/L） | ≤1.0 |  |
| 11 | 锌（mg/L） | ≤1.0 |  |
| 12 | 氟化物（以 F-计） （mg/L） | ≤1.0 |  |
| 13 | 硒（mg/L） | ≤0.01 |  |
| 14 | 砷（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 15 | 汞（mg/L） | ≤0.0001 |  |
| 16 | 镉（mg/L） | ≤0.005 |  |
| 17 | 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 18 | 铅（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 19 | 氰化物（mg/L） | ≤0.2 |  |
| 20 | 挥发酚（mg/L） | ≤0.005 |  |
| 21 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |  |
| 23 | 硫化物 | ≤0.2 |  |
| 24 | 粪大肠杆菌 | ≤10000 |  |

2.7.1.3  地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表2.7-3  地下水环境标准部分项目标准限值 单位： mg/L ，pH 值除外

| 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 4 | NH3-N | ≤0.5 |
| 5 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 7 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 8 | Fe | ≤0.3 |
| 9 | Mn | ≤0.1 |

2.7.1.4  声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。

表2.7-4  声环境质量标准        单位:dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中2类标准 | 60 | 50 |

备注：夜间突发的噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB （A）。

2.7.1.5  土壤环境

本项目用地为农用设施用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1标准，具体标准值见表2.7-5。

表2.7-5   土壤环境质量标准   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |  |
| 1 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |  |
| 2 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |
| 3 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |  |
| 4 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 5 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 6 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

2.7.2  污染物排放标准

本项目拟执行如下污染物排放标准：

2.7.2.1  废气

养殖场排放恶臭浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表7标准；NH3和H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改建二级标准限值；具体见表2.7-6；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001），具体见表2.7-7，；其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）（新、扩、扩建）表2中二级标准，具体见表2.7-8。

表2.7-6  项目恶臭污染物无组织排放标准

| 污染物 | 单位 | 无组织标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 无量纲 | ≤60 |
| NH3 | mg/m3 | 1.5 |
| H2S | mg/m3 | 0.06 |

表2.7-7  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 |  | 中型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 |  | ≥3 ，<6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67， | <5.00 | ≥5.00 ，<10 | ≥10 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |  |
| 净化设备最低去除率（%） | 60 |  | 75 | 85 |

注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为 2000m3/h，本项目为1个灶头。

表2.7-8  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

| 控制项目 |  | 排气筒高度(m) | 标准值(mg/m3) | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | SO2 | - | 0.4 | / |
|  | NOx | - | 0.12 | / |

2.7.2.2  污水

本项目综合废水经“格栅池+收集池+固液分离+调节池+厌氧处理池+A2/O2池+沉淀池+药剂反应池+大型沉淀池+清水池+氧化塘”工艺处理后用于周边林地灌溉施肥。项目污水处理设施出水水质pH、SS、COD、氯化物（以 Cl-计）、全盐量、总镉、总汞、蛔虫卵数（个/10L）、水温BOD5、阴离子表面活性剂、硫化物（以S2-计）、总铅、铬（六价）、总砷、粪大肠菌群数（个/100mL）执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的标准，同时尾水用于灌溉时应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水作标准。具体见表2.7-9。

表2.7-9  污水排放浓度标准限值

| 控制项目 | BOD5 (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 粪大肠杆菌 | 蛔虫卵（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18596-2001标准值 | 150 | 400 | 200 | 80 | 8.0 | 1000个/100mL | 2 |
| GB5084-2021水作标准 | 60 | 150 | 80 | / | / | 40000MPN/L | 2 |
| 本项目从严执行 | 60 | 150 | 80 | 80 | 8.0 | 1000个/100mL | 2 |

2.7.2.3  噪声

营运期厂界执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表2.7-10。

表2.7-10  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

2.7.2.4  固废

本项目养殖废渣执行《禽畜养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的废渣无害化标准，具体见表2.7-11；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；病死猪处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；粪便处理执行《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；废弃兽药及防疫防病医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。

表2.7-11  禽畜养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵数 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠杆菌数 | ≤105个/kg |

2.8  环境保护目标

根据项目现场初步调查，区域为农村，无重点保护文物和珍稀动植物。本项目东、南、西三面为林地环绕，本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定环境保护目标，详见表2.8-1、2.8-2。

表2.8-1  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| A1南泥湾居民 | 112.75084 | 29.57712 | 居民 | 约4户12人 | 二类区 | N | 200～400 |
| A2居民散户 | 112.74990 | 29.57889 | 居民 | 约8户24人 |  | N | 350～610 |
| A3纪家门居民 | 112.74952 | 29.58250 | 居民 | 约15户45人 |  | N | 780～1110 |
| A4石家湾居民 | 112.74786 | 29.57611 | 居民 | 约8户24人 |  | W | 200～310（林体相隔） |
| A5栅子门居民 | 112.74493 | 29.57580 | 居民 | 约8户24人 |  | W | 480～630（林体相隔） |
| A6余家山居民 | 112.74489 | 29.57935 | 居民 | 约10户30人 |  | WN | 600～810（林体相隔） |

表2.8-2  其他环境保护目标

| 保护目标 |  | 性质/规 模 | 方位 | 坐标点位 |  | 与厂界的距离（m） | 功能类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素 | 名称 |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| 声环 境 | A1南泥湾居民 | 居民 | N | 112.75084 | 29.57712 | 200～400 | GB3096-2008中2类区 |
| 水环境 | 北面农灌渠 | 农灌功能 | N | 112.74991 | 29.57565 | 20 | GB3838-2002中 III 级 |
|  | 白龙湾 水库 | 渔业功能 | EN | 112.75303 | 29.57782 | 320（山体相隔） |  |
| 地下水 | 周围附近的地下水 | 生产生活用水 | -- |  |  |  | GB/T14848-2017 中Ⅲ类 |
| 生态 环境 | 林地、旱地，区域内的现有动植物资源 |  |  |  |  |  | -- |

3  建设项目概况

3.1  项目基本概况

项目名称：年出栏11000 头生猪养殖项目

项目性质：新建

建设地点：岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号（东经：112°45′0.98″， 北纬：29°34′29.64″）

建设单位：湖南双宏养殖有限公司

占地面积：项目总占地约7213m2。

项目总投资：项目总投资1000万元，其中环保设施投资为110.5万元，占投资的11.05%；

3.2  建设内容及规模

项目于2021年年底已开工建设，截止2022年8月，项目已完成主体工程猪舍、辅助工程门卫、供水供电排污管网的建设内容，环保工程。该项目未依法报批建设项目环境影响评价文件，涉及未批先建，岳阳华容县分局已下达了行政处罚，湖南双宏养殖有限公司已缴纳相关罚款。

本项目拟建于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号（东经：112°45′0.98″， 北纬：29°34′29.64″），项目总占地面积约为7213m2，其中占用林地1927m2。总建筑面积约为5802.8m2，其中猪舍建筑面积约为5764.8m2，年出栏育肥猪约11000头，常年存栏量为5500头。建设办公室、宿舍、污水处理、猪粪处理设施及其他环保设施。

本项目为生猪养殖项目，不进行饲料加工、生猪屠宰。

表3.2-1  主要建设内容一览表

| 项目 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 猪舍 | 建设标准化猪舍4栋，24.02m*60m，每栋猪舍面积1441.2m2，4栋猪舍建设面积5764.8m2 |
| 辅助工程 | 办公及配套 | 建设办公室、宿舍、食堂，约24m2 |
|  | 门卫 | 门卫4m2 |
| 公用工程 | 供水 | 水塔及变频水泵装置，用水源自井水 |
|  | 供电 | 由长岗庙村变电站供给。 |
|  | 供热 | 生产区能源全部采用电，项目不用采暖锅炉，采暖全部用电 |
| 环保工程 | 废气处理 | 废气采取优化饲料配比、喷洒除臭剂、设置绿化隔离带等来降低硫和氨的排放，从而降低臭气浓度；食堂油烟经集气罩收集、油烟净化器处理后引至屋顶排放。 |
|  | 废水处理 | 本项目实行雨污分流，项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。厂区内有一水塘，用作项目污水处理工艺的氧化塘，氧化塘有效容积为4000m3。事故池550m3，拟设置在厂区北侧。项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站（污水处理站采取地埋式钢混结构，处理能力110m3/d）处理后，用于周边林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用。 |
|  | 噪声防治 | 通过采取低噪设备、减振、隔声、消声等降噪措施 |
|  | 固废 | 项目猪粪分离出来的固态作为有机肥原料进行堆肥处理，固液分离猪粪暂存场所5m2，设置在厂区东北侧。病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存；防疫医疗废物属于危险废物，委托有资质单位收集处置，危废暂存间5m2，设置在厂区西南侧；生活垃圾为一般固体废物，由环卫人员收集后送生活垃圾处理场处理。 |

3.3  生产规模及产品方案

本项目养殖场育肥猪常年存栏量总数约5500头，年出栏量约11000 头。项目产品方案见表3.3-1。

表3.3-1  项目产品方案

| 序号 | 产品类型 | 单位 | 出栏数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育肥猪 | 头/年 | 11000 | 常年存栏量5500 头，年出栏育肥猪2批 |

3.4  主要原辅材料及能源消耗

本项目原辅材料及能源消耗情况详见表 3.4-1 、3.4-2。

表3.4.1  养猪场主要饲料消耗定额指标表

| 每头猪饲料定额 （kg/d·头） | 常年存栏量生猪数 （头） | 饲料日消耗量 （t/d） | 饲料年消耗量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.68 | 5500 | 14.74 | 5380.1 |

注：本项目饲料全部外购，本项目不进行饲料加工。主要成分：玉米25%、高粱10%、麦麸20%、糠饼10%、统糠11%、胡豆 2%、菜饼18%、蚕蛹2%；禁止在饲料中添加激素及其他禁用药品。

表3.4-2  主要原辅材料消耗表

| 名称 | 单位 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全价饲料 | t/a | 5380.1 | 外购，主要为玉米、麦麸等，育肥猪设计指标值2.68kg/d.头 |
| 水 | m3/a | 38269.688 | 场区水井 |
| 电 | kw·h/a | 50万 | 当地电网 |
| 消毒剂（非含氯） | t/a | 1.0 | 市场购进，消毒剂种类主要为氢氧化钠、 高锰酸钾 |
| 除臭剂 | t/a | 用量根据生产需要定 |  |
| 兽药 | t/a |  | 从当地畜牧防疫部门（站）用购进 |

3.5  主要生产设备

项目为养殖类型，非工业生产性企业，主要的设备为风机、料塔及饮水器等，主要设备见表3.5-1。

表3.5-1  项目主要设备一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产品参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢风机 | 50寸 | 标准设备 | 40 |
|  |  | 36寸 | 标准设备 | 8 |
|  |  | 24寸 | 标准设备 | 40 |
| 2 | 水帘 | 150mm厚 | 铝合金材质，70/90 型湿帘 | 57.76平方 |
| 3 | 节水器 |  |  | 72个 |
| 4 | 外料塔 | 30吨 | / | 2 |
| 5 | 内料塔 | 15.5吨 | / | 4 |
| 6 | 固液分离机 | / | / | 1 |
| 7 | 水池水泵 | / | / | 1 |
| 8 | 生活区用电 | / | / | 1 |
| 9 | 水塔 | / | / | 1 |
| 10 | 猪舍照明及电烤灯 | / | 175W | 4 |
| 11 | 漏粪板 |  |  | 4 |

3.6  平面布局合理性分析

项目场区规划总用地7213m2，分为办公生活区、养殖区、粪污处理区3大功能区。其中：办公生活区布置在该地块的东面，由办公室、食堂、职工宿舍等组成，与养殖区、粪污处理区等均有较大距离；养殖区布置在场区南部，主要由4栋猪舍组成，包括配套的料塔等；粪污处理区布置在养殖区北面，其中粪沟沉积池位于猪舍下部。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中有关规定：新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；粪便污水处理设施和粪便临时贮存池应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

粪污处理区位于场区北部，位于生活管理区的常年主导风向的侧风向处，是场内标高最低的区域，生产废水可靠重力流进行污水处理设施。基本实现了《畜禽养殖业污染防治技术规范》中关于生产区、生活管理区相隔离的要求。场区内道路全部实现硬底化，污水通过管道输送，大多为暗管，雨水多为排洪沟明渠设计，清污分流减少了畜病交叉感染的机会。

根据场区平面布置，各区之间使用围墙隔离，区内绿化率较高，可减少猪场废气的传播与扩散。其中项目四周与项目敏感目标之间有大面积的林地，可有效减少猪场废气的对其影响。

项目平面布置能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求。

3.7  公用工程

3.7.1  给排水

1、给水系统

本项目以地下水作为其生产、生活给水水源。养殖场拟建地下水水井，可满足项目生产、生活用水量的需要。

场区给水系统设计为消防、生产、生活合一给水系统。其管网设计为枝状给水管网。

场区给水管沿场区道路顺地势敷设。消防、生产、生活合一给水系统管材选用球墨铸铁管，橡皮胶圈接口；生产、生活给水系统管材选用 PP-R 给水管。电热熔接口；管道埋深0.7m。

2、排水系统

猪舍排水实行雨污分流，场区设置雨水沟渠，室外雨水通过雨水沟渠自然排放，所有舍内污水均采用管道方式排到项目拟建的污水处理站集中处理。

本项目在生产过程中污水主要包括养殖污水和生活污水。

项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后，用于周围林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用；

本项目生产区的废水主排水管设计为混凝土管，管径为450～600mm。

3.7.2  供配电

本项目参照《集约化猪场建设标准》（NYJ/T04-2005）中相关规定，其电力负荷等级为二级。当地不能保证二级供电要求时，应设置自备电源。

场区供电从当地变电站引进一条10kv 供电电源接至场区变电间。项目在场区建变配电间1处，安装50kVA变压器1台，以满足项目用电要求。项目年用电量为50万 kWh。

3.7.3  照明系统

猪舍、更衣消毒室照明防水、防尘、防暴灯，猪舍保温根据工艺要求采用红外线保温灯或地暖系统。室内照明导线采用BV-450/750V型导线，穿钢管沿墙暗敷。

3.7.4  降温与供热

猪舍降温与供热：夏季采用水帘降温系统进行通风降温；冬季采用电热水泥地面，配套保温箱等，确保冬季进仔猪时所需适宜温度的需要。生产区能源全部采用电，项目不用采暖锅炉，采暖全部用电。

3.7.5  通风

通风：猪舍采用“全封闭猪舍”结构；猪舍墙壁按有窗户封闭式形式设计其下部为砖墙；猪舍前墙设塑料窗，后墙体设有通风口，通过窗与风机来调节通风量。采用自然通风和辅助机械通风的方式。

3.7.6  消防

按照《村镇建筑设计防火规范》（GBJ39）的有关规定，本工程同一时间内 发生的火灾次数为一次，室外消防用水量为15L/s，室内不做消防给水，火灾延续时间为2h。其消防用水量为：

Q 消=15×3600×2/1000=108 m3/次（54 m3/h）

项目每栋建筑物均按要求设置灭火器。

3.7.7  运输

1、运输方式

本项目进场的原材料，出场的猪只及有机肥全部采用公路运输的方式。

2、运输路线

本项目原材料、猪只及有机肥运输路线主要依靠乡道、县道等。

3.8  项目劳动定员与工作制度

本项目劳动定员共计5人，均为住场员工，全年工作天数为365天。

4  建设项目工程分析

4.1  工艺流程简述

本项目分为施工期和运营期两个阶段。

4.1.1 施工期工艺流程简述

项目施工期间基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。其工艺流程如下：

图4.1-1  施工期施工流程及产污环节图

4.1.2 运营期工艺流程简述

4.1.2.1 养殖工艺流程

本项目主要饲养育肥猪，具体工艺流程及产污环节见图 4.1-2。

本项目采用的是集约化养猪工艺。集约化养猪的目的是要摆脱分散的、传统的季节性的生产方式，建立工场化、程序化、常年均衡的养猪生产体系，从而达到生产的高水平和经营的高效益。本项目产品为育肥猪，项目外购引进断奶后的保育仔猪，进行短时间仔猪保育，全程饲养约150~180 天，至育肥体重达100kg左右，即可上市出售。猪只养殖主要工艺如下：

图4.1-2  育肥猪养殖流程图

4.1.2.2  清粪及粪污处理工艺

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）：新建、改建、扩建的养殖场宜采用干清粪工艺。同时，为了保持良好的环境，减少疾病发生，降低猪舍异味，保留猪鲜粪养分，猪舍粪便清理宜采用干清粪处理工艺，即粪便经漏缝地板+虹吸管收集池收集后（清粪的比例宜大于等于70%），先采用机械清除猪舍粪便，再用水冲洗，以减少冲洗水用量，从而减少污水量的产生量。排污系统设计为尿液与粪便干稀分流，机械清粪后清除的鲜猪粪和经干稀分流后的固形物作为有机肥原料外运，养殖废水和生活污水经化粪池处理后均进入污水处理工程进行处理后用于周边林地灌溉。

4.1.2.3  病死猪处理方案

本项目病死猪病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存。项目病死猪处理要严格按操作规程进行操作，在驻场兽医或场内技术人员的监督下，由场内主管人员进行称重、登记造册，拍照存档后处理。处理数量每月汇总一次，上报当地畜牧兽医主管部门备案。处理结束后，要及时清理现场，被病死猪污染过的场地、工作台和车辆、用具等，要及时进行清洗消毒，防止病原扩散，形成交叉感染。

4.1.2.4  消毒方案

猪群的消毒分为定期消毒和空舍消毒。定期消毒是指带猪消毒、场区消毒和平时的一些规定性消毒。空舍消毒就是栋舍的猪全部转出或出栏后消毒。

（1）空舍消毒遵循的程序：清扫、消毒、冲洗、熏蒸消毒

①空舍后，彻底清除舍内的残料、垃圾及门窗尘埃等，并整理舍内用具。

②舍内设备、用具清洗，对所有的物体表面进行低压喷洒，浓度为2%-3％火碱，使其充分湿润，喷洒的范围包括地面、猪栏、各种用具等，浸润1小时后再用高压冲洗机彻底冲洗地面、食槽、猪栏等各种用具，直至干净清洁为止。在冲洗的同时，要注意产房的烤灯插座及各栋电源的开关及插座。

③用广谱消毒药彻底消毒空舍所有表面、设备、用具，不留死角。消毒后通风干燥空置5-7天。

④进猪前2天恢复舍内布置，并检查维修设备用具，维修好后再用广谱药消毒一次。

（2）定期消毒

①进入生产区的消毒池必须保持溶液的有效浓度，消毒池的氢氧化钠浓度达到3％，每隔三天换一次。

②外出员工或场外人员进入生产区须经过“踏、照、洗、换”四步消毒程序方能进入场区，即踏火碱池或垫、照紫外线5-10分钟、进洗澡间洗澡、更换工作服和鞋。

③进入场区的物品照紫外线30分钟后方可进生产区，不怕湿的物品用浸润或消毒后进入场区，或熏蒸一次。

④外购猪车辆在装猪前严格喷雾消毒2次，装猪后对使用过的装猪台、秤、过道及时进行清理、冲洗、消毒。

⑤各单元门口有消毒池，人员进出时，双脚必须踏入消毒池，消毒池必须保持溶液的有效浓度。

⑥各栋舍内按规定打扫卫生后带猪喷雾消毒一次，外环境根据情况消毒，每周2次或每周3次或每周1次。舍外生产区、装猪台都要消毒不留死角。消毒药轮流交叉使用。

4.1.2.5  污水处理工艺

根据本工程特点和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的要求，湖南双宏养殖有限公司采用“格栅池+收集池+固液分离+调节池+厌氧处理池+A2/O2池+沉淀池+药剂反应池+大型沉淀池+清水池+氧化塘”工艺处理项目养殖粪污。污水处理站为地埋式钢混结构，处理能力110m3/d。

一、处理工艺

图4.1-3  污水处理总体工艺流程

二、污水处理设施

表4.1-1  污水处理设施一览表

| 分项 | 规格 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 格栅收集池 | 10.34*2.68*4米 | 110立方 |
| 调节池 | 10.34*2.68*4米 | 110立方 |
| 厌氧池 | 10.35*2. 68*4+31.52*2.68*4*2米 | 786立方 |
| 缺氧池 | 13.275*3.5*4+4.265*3.5*4米 | 245立方 |
| 好氧池 | 4.265*3.5*4+17.78*3. 4*4*2+13.275*3.5*4米 | 729立方 |
| 好氧沉淀池 | 3.5*3.5*4米 | 49立方 |
| 药剂反应池 | 1.63*1.53*4米 | 10立方 |
| 药剂沉淀池 | 3.5*3.5*4米 | 49立方 |
| 清水池 | 1.63*1.53*4米 | 10立方 |
| 污泥浓缩池 | 3.5*3.5*4米 | 49立方 |

三、污水处理设备

表4.1-2  污水处理设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固液分离机 | 不锈钢304 | 1 | 套 |
| 2 | 叠螺机（自带搅拌） | 不锈钢304 | 1 | 套 |
| 3 | 罗茨风机 |  | 2 | 套 |
| 4 | 配套电控 | 型号：HCZK系列 自动控制柜 | 1 | 套 |
| 5 | 辅助电控 | 德力西系列 | 2 | 套 |
| 6 | 污水提升泵 |  | 1 | 台 |
| 7 | 污泥切割泵 |  | 1 | 台 |
| 8 | 硝化液回流泵 |  | 1 | 台 |
| 9 | 污泥回流泵 |  | 1 | 台 |
| 10 | 消泡泵 |  | 1 | 台 |
| 11 | 小型药剂搅拌泵 |  | 3 | 台 |
| 12 | 计量泵 |  | 3 | 台 |
| 13 | 大型搅拌泵 |  | 2 | 台 |
| 14 | 大型潜水推进器 |  | 6 | 台 |
| 15 | 自动耦合装置 | 型号：配套 | 7 | 套 |
| 16 | 污水处理提升机 |  | 13 | 台 |
| 17 | 加药装置 |  | 3 | 套 |
| 18 | 上清液收集系统 |  | 2 | 套 |
| 19 | 沉淀淤泥收集系统 |  | 2 | 套 |
| 20 | 电线1 | 1.5平方二合一线 |  | 卷 |
| 21 | 电线2 | 2.5平方三相线 |  | 卷 |
| 22 | 电线3 | 4平方三相线 |  | 卷 |
| 23 | 电线4 | 6平方三相四线线 |  | 米 |
| 24 | 线管 | 配套电线 | 1 | 批 |
| 25 | 线管弯头等 | 弯头、直接、三通 | 1 | 批 |
| 26 | 线管卡 | 卡扣 | 1 | 批 |
| 27 | 电器 | 三项接触器、灯头、插座，开关等 | 1 | 批 |
| 28 | 电磁阀 |  | 1 | 批 |
| 29 | 止回阀 |  | 1 | 批 |
| 30 | 回流调节阀 |  | 1 | 批 |
| 31 | 液位控制器 |  | 1 | 批 |
| 32 | 小型搅拌泵固定支架 |  | 3 | 套 |
| 33 | 大型搅拌泵固定支架 |  | 2 | 套 |
| 34 | 水管 | PVC200、160、110、75、50、32、25水管，弯头，直接，球阀，活接，三通，大小头等 | 1 | 批 |
| 35 | 气管 | 抱箍，膨胀螺丝，球阀，双接丝，50、90不锈钢管 | 1 | 批 |
| 36 | 管式曝气器 |  |  | 个 |
| 37 | 曝气装置支架、阀门等 | 不锈钢材质 | 180 | 套 |
| 38 | 曝气池MBBR流化床生物填料 |  | 5 | m3 |
| 39 | 不锈钢方管 | 40不锈钢方管 | 1 | 批 |
| 40 | 不锈钢槽钢 | 40*60不锈钢槽钢 | 1 | 批 |
| 41 | 不锈钢圆管 | 32不锈钢圆管. | 1 | 批 |
| 42 | 不锈钢角铁 | 40不锈钢角铁，30 不锈钢角铁 | 1 | 批 |
| 43 | 不锈钢膨胀螺丝 |  | 1 | 批 |
| 44 | 不锈钢工字钢 |  | 1 | 批 |
| 45 | 杂项1一漆类 | 防锈漆，稀释剂，环氧树脂，刷子 | ] | 批 |
| 46 | 杂项2一焊磨具类 | 焊条，面罩，手磨机，打磨片，切割机，切割片，冲击钻，钻花，氧气，液化气，氯气 | 1 | 批 |
| 47 | 杂项3—其他类 | 电胶布，防水胶布，轧带，手套，口罩，油性笔等 | 1 | 批 |
| 48 | 调试用药剂 | 1、PAC，2、PAM，3、聚合硫酸铁 | 1 | 项 |
| 49 | 微生物培养营养液 |  | 1 | 项 |
| 50 | 微生物菌种 |  | 1 | 项 |
| 51 | 活性污泥 |  | 1 | 项 |
| 52 | 安装调试费及人工费 |  | 1 | 项 |
| 53 | 技术服务费 |  | 1 | 项 |
| 54 | 设计费 |  | 1 | 项 |
| 55 | 管理费 |  | 1 | 项 |

4.2  水平衡

项目用水主要为猪只饮用水、猪舍冲洗水、生活用水、水帘降温用水、防疫消毒用水等，具体分析如下：

4.2.1  项目用水

（1）员工生活用水

本项目劳动定员共计5人，均为住厂员工。根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），住宿人员人均生活用水定额按38m3/人/年计，则本项目生活用水为0.52m3/d（190m3/a）。

（2）猪只饮用水

参照《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）征求意见稿编制说明及《规模猪场建设》（GB/T 17824.1-2008），不同阶段猪的饮水量详见下表。

表4.2-1  生猪饮水参数表

| 序号 | 生猪种类 | 常年存栏量 （头） | 饮水定额（L/头/d） | 日用水量（m3） | 年用水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生长育肥猪（平均） | 5500 | 6 | 33 | 12045 |

由上表可知，本项目猪只饮用水量为33m3/d（12045m3/a）。

（3）猪舍冲洗用水

本项目采用干清粪工艺，粪便经漏缝地板+虹吸管吸入集粪池，粪尿混合物用机械分离，猪舍采用适量的水冲洗。本项目养殖过程中猪舍冲洗次数为每周冲洗3次，冬季圈舍冲洗次数更少。根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4规定，养猪业冬季清粪工艺最高允许排水量1.2m3（百头·d），夏季清粪工艺最高允许排水量1.8m3（百头·d）。春、秋季废水最高允许排放量按冬、夏两季的平均值1.5m3（百头·d）计算。在不超过标准规定的最高允许排水量的情况下核算，结合本项目干清粪养殖工艺，借鉴有关资料及经验数据，再参考其他已运行育肥猪场用排水相关资料，本项目冲洗水排水量平均按照1m3 百头·d）计算，本项目投入运营后常年存栏量育肥猪5500头,则55m3/d，年排水量约20075m3/a。

排水量按照用水量的80%推算，则用水量为68.75m3/d，冲洗水的年用水量为25093.75.75m3/a。

（4）水帘降温系统用水：水帘降温系统由电脑控制喷淋时间，喷淋不形成径流，降温过程不产生废水。本项目降温喷淋时间按夏季122天计，水帘蒸发补水量为0.3L/m2·d，项目需要降温的总面积为5764.8m2，则降温补充用水量为1.729m3/d，合计210.938m3/122天。

（5）猪场消毒用水

消毒用水类比其他养殖业，则消毒水量约2m3/d。总用水量为730m3/a。

4.2.2  项目排水量

（1）生活污水

本项目生活用水产污系数以80％计，生活污水排放量为0.416m3/d（151.84m3/a）。

（2）猪只尿液

本项目存栏猪只饮水消耗量约33m3/d，这些饮水一部分参与猪只新陈代谢，另一部分以尿液的方式排放，对于尿液排放量没有实测数据，本环评采用《畜禽养殖业污染工程治理技术规范》（HJ497-2009）中提供的经验数据（每只猪每天排放尿液约3.3kg/d）进行核算，本项目常年出栏量为5500头（折合成成年猪），通过核算，猪只饮用水中参与新陈代谢的约14.85m3/d，以尿液排放的约18.15m3/d，6624.75 m3/a，排放的尿液进入粪沟沉积池。

（3）猪舍冲洗废水

本项目采用干清粪工艺，粪便经漏缝地板+虹吸管吸入集粪池，粪尿混合物用机械分离，猪舍采用适量的水冲洗。本项目养殖过程中猪舍冲洗次数为每周冲洗3次，冬季圈舍冲洗次数更少。根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4规定，养猪业冬季清粪工艺最高允许排水量1.2m3（百头·d），夏季清粪工艺最高允许排水量1.8m3（百头·d）。春、秋季废水最高允许排放量按冬、夏两季的平均值1.5m3（百头·d）计算。在不超过标准规定的最高允许排水量的情况下核算，结合本项目干清粪养殖工艺，借鉴有关资料及经验数据，再参考其他已运行育肥猪场用排水相关资料，本项目冲洗水排水量平均按照1m3 百头·d）计算，本项目投入运营后常年存栏量育肥猪5500头,则55m3/d，年排水量约20075m3/a。

（4）消毒废水

猪舍消毒废水按用水量的80%计，则猪舍消毒废水产生量为1.6m3/d（584m3/a）。

本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后，用于周围林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用。

根据上述分析，项目全场用排水量表见表4.2-3，水平衡图见图4.2- 1。

表4.2-3  全场用排水量表

| 序号 | 名称 | 入方 |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水量（m3/d） | 用水量（m3/a） | 损耗量（m3/d） | 损耗量（m3/a） | 产生量（m3/d） | 产生量（m3/a） |
| 1 | 员工生活用水 | 0.52 | 190 | 0.104 | 38.16 | 0.416 | 151.84 |
| 小计 | 生活水 | 0.52 | 190 | 0.104 | 38.16 | 0.416 | 151.84 |
| 2 | 猪只饮用水 | 33 | 12045 | 14.85 | 5420.25 | 18.15 | 6624.75 |
| 3 | 猪舍冲洗用水 | 68.75 | 25093.75 | 13.75 | 5018.75 | 55 | 20075 |
| 4 | 猪舍水帘用水 | 1.729 | 210.938m3/122 天 | 1.729 | 210.938m3/122 天 | 0 | 0 |
| 5 | 消毒用水 | 2 | 730 | 0.4 | 146 | 1.6 | 584 |
| 小计 | 生产水 | 105.479 | 38079.688 | 30.729 | 10795.938 | 74.75 | 27283.75 |
| 总计 | / | 105.999 | 38269.688 | 30.833 | 10834.098 | 75.166 | 27435.59 |

图4.2-1  项目水平衡图（单位：m3/d）

4.3  主要产污环节分析

本项目为新建项目，主要的污染源分为施工建设期污染源以及项目正常运营期污染源。

4.3.1  施工期主要产污环节分析

4.3.1.1  大气

（1）扬尘

扬尘是重要的大气污染物，在部分城市中，大气可吸入颗粒物中30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面：建筑材料（水泥、砂石等）的搬运及堆放；土方填挖；施工材料的堆放及清理；管沟回填；施工期运输车辆运行。回填土临时堆放于项目设置的临时堆放场所。

为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，施工单位必须采取一下措施：

①施工现场使用商品砼。定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土进行了及时清除，且先洒水后清扫。

②在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时对施工现场主要运输道路进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗轮胎；运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆运输时必须封闭。

（2）机械设备燃油尾气

施工阶段，运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气中主要污染物是CH、CO、NOX 等；施工机械和运输车辆产生的燃油废气其产生量较小，属间断性、分散性排放。

防治措施：选择环保型机械设备，运输车辆按规定方向进出，减少怠速行使，将尾气排放降到最低。在施工期内多加注意施工设备的检查维修，使其能够正常的运行，从而避免施工机械非正常运行而使产生的废气超标排放。

4.3.1.2  废水

主要分为生产废水以及施工人员生活污水。

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池使建筑污水经沉淀后上清水用于施工建设和洒水逸尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人20人，施工人员为项目周边村民，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿。不产生生活污水。

4.3.1.3  噪声

施工噪声主要为设备吊装机械、场地平整、建筑基础挖掘、建筑材料运输等施工机械产生的噪声。结合本工程的施工特点，根据类比调查分析，施工设备产噪声级值为70～90dB（A）。经预测计算，在采取相应措施后，昼间距施工设备10m，夜间300m方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准，本项目建设夜间不施工，不会对周边环境产生明显影响。

为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价要求建设单位施工期采取以下噪声控制对策和措施：

（1）建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）对相对固定的机械设备尽量采取入棚操作。

（3）建设单位应加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（4）建设与施工单位应与施工场地周围居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得居民的理解。

4.3.1.4  固体废弃物

本工程施工期产生的固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的弃土、废砖、 混凝土块等建筑垃圾和生活垃圾。施工过程中产生的固体废物均为 I 类一般固体废物。工程施工中产生的土方用于回填地基和场区平整等，不外排；废砖、废混凝土块等建筑垃圾运至当地环卫部门指定的地点填埋；生活垃圾产生量较小，统一收集后由环卫部门处理，不会对周围环境产生明显影响。

4.3.2  运营期主要产污环节分析

4.3.2.1  废气

本项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体（NH3、H2S）、厨房油烟废气。

4.3.2.1.1  恶臭气体

1、养殖区恶臭

（1）主要污染源和主要污染物排放情况

养殖场工艺废气主要来自猪舍的猪粪和猪尿、粪沟沉积池的粪便等散发的恶臭气体。养殖场恶臭来自猪粪便、猪尿腐败分解、发酵和变质的饲料以及死亡动物的腐臭。猪只的新鲜粪便、消化道排出气体、皮脂腺和汗腺的分泌物、粘附在体表的污物、畜体外激素、呼出气体中的CO2等也会散发出猪特有的难闻气味。目前，专家已鉴定出在猪粪尿中有恶臭成分220种，这些物质都是产生生化反应的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、不流动气体、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪尿中还发现80多种含氮化合物，其中对环境危害较大的是氨气（NH3）、硫化氢（H2S）等，刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。

主要污染物排放情况：

根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青，张璐，李万庆，中国环境科学学会学术年会，2010），猪舍NH3和H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等。根据各猪舍浓度、空间大小及排风强度。经统计，NH3和H2S产生强度见下表4.3-1：

表4.3-1  猪舍NH3、H2S产生强度统计

| 养殖种类 | NH3产生强度[g/[头.d]] | H2S产生强度[g/[头.d]] | 常年存栏量（头） | 恶臭污染物产生速率 kg/h |  | 恶臭污染物产生量 t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 育肥猪 | 2.0 | 0.3 | 5500 | 0.458 | 0.069 | 4.015 | 0.602 |

（2）防治措施

①根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（实行）》（HJ-BAT- 10），采用培育优良品种、科学饲养、科学配料、使用无公害绿色添加剂等措施，并利用高新技术改变饲料品质及物理形态（如生物制剂处理技术、饲料颗粒），提高畜禽饲料的利用率（尤其是氮的利用率），降低畜禽排泄物中氮的含量及恶臭气体的排放；使用无公害绿色添加剂畜禽养殖饲料中添加微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，可减少污染物排放和恶臭气体的产生。

结合建设单位介绍养殖过程中在饲料中添加活菌剂等，根据《猪舍内氨气排放控制研究进展》（山东省滕州市畜牧兽医局，高建萱），通过在饲料中添加活菌剂，添加前和持续添加10天后，2个猪舍的氨分别下降40.28%和56.46%（平均48.37%）；根据《家禽环境卫生学》（安立龙，高等出版社），在饲料中添加EM菌剂能在源头上控制恶臭气体的产生，能有效降解NH3、H2S等有害气体，通过添加有益菌剂，NH3的平均降解率为72.5%，H2S的平均降解率为81.5%。根据上述资料显示，通过估算，在采取饲料添加生物制剂（益生菌），NH3和H2S产生量可分别降低48.37%-72.5%（平均60.48%）和81.5%。

②加强对圈舍的清洁卫生管理和通风措施，定期喷洒除臭剂，每餐定量喂食，最大程度减少剩食量，加强过程控制和清理，减轻饲料腐败产生的异味，进一步降低圈舍恶臭影响。

通过喷洒生物除臭剂，可使猪舍中的恶臭气体浓度进一步降低，在夏季开启水帘系统降温和进一步除恶臭措施。根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（第383期）《微生物除臭剂研究进展》（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。另外，根据企业目前的养殖经验综合判断，喷洒除臭剂前后的效果明显。

③加强场区及场界的绿化，养猪场周围栽种果树及其他灌木形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

总之，项目注意圈舍的环境卫生，喷洒除臭剂等措施，最大程度的降低了恶臭气体的产生，可确保养殖场周界外NH3、H2S监控浓度限值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织二级标准，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关标准。

项目猪舍恶臭气体产生及排放情况见下表 4.3-2：

表4.3-2  猪舍恶臭气体产生及排放统计表

| 排放源 | 恶臭污染物产生速率kg/h |  | 治理措施 | 恶臭污染物排放速率kg/h |  | 恶臭污染物排放量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 猪舍 | 0.458 | 0.069 | 在饲料中添加益生菌，NH3和H2S去除效率分别为60.48%和81.5%；喷洒生物除臭剂，NH3和H2S去除效率分别为92.6%和89%；夏季辅以水帘进一步去除恶臭 | 0.013 | 0.0014 | 0.114 | 0.012 |

2、污水处理站恶臭

根据美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水处理站喷洒除臭剂，进行场区绿化。喷洒除臭剂，加强绿化，去除效率约60%。本项目污水处理站恶臭产生及排放情况见下表 4.3-3：

表4.3-3  本项目废水恶臭产排情况

| 污染源 | 污染物产生量（t/a） |  | 污染物产生速率（kg/h） |  | 污染防治措施 | 污染物排放源强（t/a） |  | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | NH3 | H2S | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
|  | 0.135 | 0.0052 | 0.015 | 0.0006 | 喷洒除臭剂，加强绿化，去除效率约60% | 0.054 | 0.002 | 0.0062 | 0.0002 |

注：本项目 BOD5的产生量的计算见 4.3.2.2 一节，为43.458t/a。

3、无组织恶臭气体

类比同类项目，猪舍、污水处理系统附近臭气浓度一般较大，其值约在80～170（无量纲）之间。猪舍和污水处理系统临近处的臭气浓度常常比较高，但浓度会随着下风处的距离增大而降低。养殖场的恶臭影响主要集中在恶臭源周围100m 内范围。距离增加四倍，臭气浓度可下降到1/10。

本项目所涉及的硫化氢、氨均为恶臭气体，主要由猪粪产生，通过对猪舍、污水处理站分别采取以上措施，排放量见表4.3-4，经类比分析臭气浓度约50，厂界臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7要求，NH3、H2S监控浓度限值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织二级

准

标准。

另外，从本项目场址与周围敏感点的距离来看，与最近的敏感点—南泥湾居民距离200m，且位于主导风向的上风向，不会对周围敏感点产生明显污染影响。

表4.3-4  废气产生排放情况一览表

| 项目 | 污染物 | kg/h | t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖区猪舍 | NH3 | 0.013 | 0.114 |
|  | H2S | 0.0014 | 0.012 |
| 污水处理区 | NH3 | 0.0062 | 0.054 |
|  | H2S | 0.0002 | 0.002 |
| 合计 | NH3 | 0.0192 | 0.168 |
|  | H2S | 0.0016 | 0.014 |

4.3.2.1.2  食堂油烟

厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/ 人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的 2～4%（本项目取 3%）。根据建设方提供的资料，本项目拟用劳动定员5人。项目油烟产生量为1.643kg/a 。项目食堂内设有1个 灶头，食堂油烟由静电式油烟净化器处理后由烟道引至高于楼顶3m处排放，排放口避开受影响的建筑物。油烟净化器的处理效率约70%，单灶头排风量约为2000m3/h，每天的工作时间按3h计算，项目油烟排放量为：0.493kg/a，排放浓度为0.225mg/m3。

4.3.2.2  废水

本项目运营期产生的废水主要有猪尿、猪舍冲洗废水、消毒废水、员工生活废水。猪尿、猪舍冲洗废水、消毒废水统称为项目养殖生产废水。因此本项主要废水源为养殖废水和生活污水。养殖废水产生量为27283.75m3/a（74.75m3/d）；生活污水产生量为151.84m3/a（0.416m3/d）。

（1）养殖废水

本项目采取干清粪工艺，参考《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）编制说明（征求意见稿）》中“表6.12养殖场污水成分”和“表 6.13 各类养殖场废水中污染物浓度”相关统计数据、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中表 A.1 对干清粪工艺的养猪废水水质情况以及《规模化养猪场粪污综合处理的试验研究》（农业工程学报，高增月等）、《不同来源水样中蛔虫卵的检出》（张小琼、张皓等）等设计资料及文献的试验研究，项目养殖废水中各污染物产生浓度为：COD 2640mg/L、BOD5 1300mg/L、SS 800mg/L、NH3-N 261mg/L、TN 370mg/L、TP 43.5mg/L、粪大肠菌群数 2×106个/L、蛔虫卵 12 个/L。

（2）生活污水

生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数，产生浓度为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、粪大肠菌群数1×106个/L。生活污水经污水管道收集后进入污水处理站处理。

项目养殖废水和生活污水均排入污水处理站处理，综合废水水质情况详见表4.3-5：

表4.3-5  干清粪工艺混合废水产生情况

| 废水种类 | 废水量m3/a | 污染物产生源强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD |  | BOD5 |  | SS |  | NH3-N |  | TN |  | TP |  | 粪大肠菌群数 |  | 蛔虫卵 |  |
|  |  | 浓度 mg/L | 产生量t/a | 浓度 mg/L | 产生量t/a | 浓度 mg/L | 产生量t/a | 浓度 mg/L | 产生量t/a | 浓度 mg/L | 产生量t/a | 浓度 mg/L | 产生量t/a | 浓度 个/L | 产生量 个/a | 浓度 个/L | 产生量 个/a |
| 养殖废水 | 27283.75 | 2640 | 72.029 | 1300 | 35.469 | 800 | 21.827 | 261 | 7.121 | 370 | 10.095 | 43.5 | 1.187 | 2×106 | 5.457×1013 | 12 | 3.274×108 |
| 生活污水 | 151.84 | 300 | 0.046 | 150 | 0.023 | 200 | 0.030 | 30 | 0.005 | / | / | / | / | 1×106 | 1.518×1011 | / | / |
| 综合废水 | 27435.59 | 2627 | 72.075 | 1294 | 35.492 | 797 | 21.857 | 260 | 7.126 | 368 | 10.095 | 43.3 | 1.187 | 1.99×106 | 5.47×1013 | 12 | 3.274×108 |

项目拟建设 1 座设计处理能力为110m3/d 的污水处理站，污水处理站采用“格栅池+收集池+固液分离+调节池+厌氧处理池+A2/O2 池+沉淀池+药剂反应池+大型沉淀池+清水池+氧化塘”工艺处理项目养殖粪污。该废水处理工艺已有大量的工程运用实践，是一种运用成熟的废水处理工艺。根据建设单位提供的设计资料，项目选用的污水处理工艺在污染物的去除效果上具有良好的去除率，其中COD去除率97%、BOD5去除率97.5%、SS 去除率96.2%、NH3-N 去除率91%、TN去除率90%、TP去除率93%、蛔虫卵去除率99%，对粪大肠菌群数的去除率在90%以上，出水可稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准的水质要求，用于周边林地灌溉。

表4.3-6  项目综合废水中各污染物产生和排放情况一览表

| 综合废水27435.59m3/a | 污染物指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 粪大肠菌群数 | 蛔虫卵 |
| 处理前浓度 （mg/L） | 2627 | 1294 | 797 | 260 | 368 | 43.3 | 1.99×106个/L | 12个/L |
| 处理效率 （%） | 97 | 97.5 | 96.2 | 91 | 90 | 93 | 99 | 99 |
| 处理后浓度 （mg/L） | 78.81 | 32.35 | 30.286 | 23.4 | 36.8 | 3.031 | 1.99×104个/L | 0.12个/L |
| 标准限值 （mg/L） | ≤150 | ≤60 | ≤80 | ≤80 | / | ≤8 | ≤40000MPN/L | ≤2.0个/L |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| 处理后排放量（t/a） | 2.162 | 0.888 | 0.831 | 0.642 | 1.010 | 0.084 | 5.460×1011个/L | 3.292×106个/L |

4.3.2.3  噪声

本项目噪声主要来自猪群叫声、猪舍排气扇、和各类水泵等，噪声在75～90dB之间。主要噪声源排放情况见表4.3-7。

表4.3-7  项目主要噪声源强表

| 种类 | 噪声源 | 产生方式 | 产生量 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 全部猪舍 | 间断 | 75～80 |
| 排气扇 | 全部猪舍 | 连续 | 75～85 |
| 固液分离机 | 固液分离机 | 连续 | 85～90 |
| 水泵 | 给水和粪污处理系统 | 连续 | 80～90 |
| 运输系统 | 运输车辆 | 间断 | 80～85 |

4.3.2.4  固废

本项目产生的固体废物主要为猪粪、病死猪及员工生活垃圾。此外，猪只检疫、生病等使用医疗设备会产生的医疗废物。

一、固体废物污染源分析

（1）猪粪

本项目采用干清粪处理工艺，实现了固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），猪粪每日排放量为2kg/d。本项目常年存栏量猪5500头，猪粪产生量：11t/d，4015t/a。

（2）病死猪

病死猪的产生量与猪养殖场的饲养管理和疫病防治水平有关，病死猪主要为猪仔，根据建设方提供资料，一般为常年存栏量的1%，则每年病死猪只约55头，均重以60kg/头计，则养殖场病死猪产生量3.3t/a。

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006），场区内产生的病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存猪。

（3）疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程中接种免疫或发病期接收治疗产生的少量医疗废物，类比其他猪场实际生产情况，每头猪防疫产生医疗废物量为0.001kg/a，全场产生量约为0.011t/a。本项目在场区北侧设置危险废物暂存间，用于收集、暂存养猪过程产生的医疗废物，医疗废物在场区暂存后，由有资质的危险废物处理单位清运集中进行处理。该医疗废物将按照类别分别置于防渗漏、放锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，在密封袋及容器进行明显的警示标识和警示说明，经分类收集、密封后的医疗防疫废物暂存于医疗废物暂存间，由有资质的危险废物处理单位清运集中进行处理。

（4）生活垃圾

本项目劳动定员5人，垃圾平均产生量为0.5kg/人·d，年产生生活垃圾量为2.5kg/d，0.913t/a，产生的生活垃圾由当地环卫部门指定地点处理，不外排。

本项目固体废物汇总如下表4.3-8。

表4.3-8  项目固体废物汇总表

| 序号 | 固废名称 | 污染来源 | 形态 | 属性 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 一般固废 | — | — | 0.913 |
| 2 | 猪粪 | 猪舍 | 固态 | 一般固废 | — | — | 4015 |
| 3 | 病死猪 |  | 固态 | 危险废物 | HW01 | 900-001-01 | 3.3 |
| 4 | 医疗废物 |  | 固态 |  |  |  | 0.011 |

5  环境现状调查与评价

5.1  自然环境现状调查与评价

5.1.1  地理位置

华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。

本项目建设地位于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号（东经：112°45′0.98″，北纬：29°34′29.64″），项目地理位置见附图1。

5.1.2  地形、地质

华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压稽皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩（海拔382.9米）到最低点东湖湖底（海拔21米），高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。

境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。

境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。

全县按地貌类型可以分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为江河平原、溪谷平原和滨湖平原。山地总面积328平方公里，按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。本项目选址地处平原区域，周围地势开阔、平坦。

5.1.3  气候与气象

华容县属中亚热带向北严热带过度地区的大陆性季风湿气候，在中国气候分区中，属长江中游气候大区。主要气候特征是：光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。据华容县气象局资料，历年年平均气温16.7℃，极端最高气温40℃，极端最低气温零下12.6℃。6-7月为南风，其他月份偏北风，年主导风向为北风，年平均风速3.0m/s。气温年变化差大，日变化小。年平均降水量1214毫米（华容城关站），年最大降水量2033.7毫米，年最小为750毫米，最大三日降雨399.6毫米，最大日降雨227.8毫米，年降雨日平均134.3天。年降水量的地域分布比较一致，地域之间的年降水量差异在100mm上下。初霜早，霜期长，无霜期261.7天，县境内水域大，空气湿润，干燥度小，年平均相对湿度81%。冷空气由此侵入湖南，冬春多寒潮，夏季降水集中，往往形成风、雹、涝灾害。

华容处于低纬区内，全年太阳可照时数为4426.9小时，但实际日照时数仅1612.4小时，年日照率为36％。境内日照时数由北向南呈递减趋势，境内东北地区，日照时数在1800小时以上，境南的注滋口、插旗及东湖一带日照时数1700小时以下，为低值区。

5.1.4  水文

华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖 21 个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立米，内河 8 条，长83.80公里，蓄水量 3018 万立米。水库73 座，其中中型水库3座，小（一）型水库 5 座，小（二）型水库 65 座，山塘港垱 6174处，总蓄水量9139.87万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上年降雨量1226.9毫米，总产水量20.35亿立米，减去蒸发量11.7亿立米，水资源总量为8.65亿立米，其中地表水为6.63亿立米，地下水为2.02亿立米。

5.1.5  土壤

全县土壤共划分为4个土类，其中水稻土壤占69.38%，潮土占12.86%，红壤土占16.3%，菜园土占1.46%。水稻土中，具有层次分明、发育完整、耕性好、保水保肥力强、有效养分含量丰富，最适宜于双季稻栽培的潴育性水稻土占82.6%，主要分布在垸区高地及山丘区的平原地带；其它淹育性和渗育性等较差的水稻土占17.4%，分布在垸区低处和山丘区的高亢地带。潮土土壤中，具有土层深厚，质地适中，土质肥沃，适宜于棉、麻、桑等种植的耕型紫潮土，占潮土土类的88.8%，其他紫潮土占11.2%。耕型第四纪红壤土，土层深厚，酸、粘、瘦，适宜于茶、果种植的占红壤的47.9%，分布于东部和中南部的丘岗地带。按水旱土壤等级分：水田分四级，一级占22.65%，二级占30.38%，三级占34.1%，四级占12.87%。旱地（含菜园土）也分四级，一级占27.71%，二级占31.44%，三级占32.77%，四级占8.08%。

5.1.6  植被

华容肥沃的土壤，温暖湿润的气候，适宜植物生长。野生植物和已经驯化用于林业生产的栽培植物共有904种（包括变种），按其利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等6种；经济作物有棉花等5种；油料作物有油菜等4种；水果作物有板粟等8种；蔬菜作物有辣椒等20种；绿肥作物有红花草籽等2种；水生植物和野生植物有莲藕等5种。

5.1.7  动物

境内动物资源分三大类。猪、鸡等家畜家禽：家畜家禽有10种。水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物有江豚、丽蚌等37种；三级保护动物有豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种。兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。

5.2  环境质量现状调查与评价

5.2.1  环境空气质量现状调查与评价

5.2.1.1  区域环境质量达标情况

（1）区域达标情况

本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表5.2-1  2020年华容县环境空气质量均值统计表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m³） | 标准值（ μg/m³） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 11 | 40 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 43 | 70 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 30 | 35 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 1600 | 4000 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日平均质量浓度 | 102 | 160 | 达标 |

根据上表中监测数据可看出，华容县城区环境空气质量中全部监测因子均满足标准要求，为环境质量达标区。

为进一步改善城区环境空气质量，根据《华容县污染防治攻坚战2020年度工作方案》，华容县全面开展大气环境整治行动，通过“1、加快推进清洁能源替代利用，2、狠抓重点行业大气污染减排，3、打好柴油货车污染治理攻坚战，4、强化扬尘污染治理管控”等具体措施努力降低细颗粒物浓度，使得环境质量不断改善。

5.2.1.2  区域基本污染物环境质量现状评价

本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域基本污染物环境质量现状评价所用数据引用2020年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体基本污染物环境质量现状评价评价结果见下表。

表5.2-2  基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m³） | 标准值（ μg/m³） | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳市华容县环境监测站点 | SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | / | / | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 11 | 40 | / | / | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 43 | 70 | / | / | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 30 | 35 | / | / | 达标 |
|  | CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 1600 | 4000 | / | / | 达标 |
|  | O3 | 第90百分位数日平均质量浓度 | 102 | 160 | / | / | 达标 |

5.2.1.3  其他污染物环境质量现状

为进一步了解项目区域环境空气质量现状，本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2021年12月7日至12月13日对项目区域环境空气进行了现状监测，连续监测7天。

1、监测内容

环境空气质量监测点的布设根据《环境影响评价技术导则— 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，兼顾主导风向和环境敏感目标进行。环境空气质量监测 点共布设2个，监测布点见附图。环境空气监测点名称和监测内容见表5.2-3。

表5.2-3  环境空气质量现状大气采样点点位表

| 类型 | 采样点名称 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1# 项目所在地 | 硫化氢、氨（小时值） | 4 次/天，7 天 |
|  | 2# 项目所在地南侧100米（下风向） |  |  |

2、监测分析方法

监测分析方法首先采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的方法；对标准中没有的规定的，再采用《环境空气质量监测规范（试行）》 （2007年第4号）中的方法。

3、监测结果与评价

（1）评价方法

采用单因子指数法和超标率、最大超标倍数法， 对环境空气质量进行评 价。单因子指数法按下列公式计算：

式中：

Si,j——i污染因子在 j 处的标准指数值，为最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比；

Ci,j——i污染因子在j 处的最大监测值；

Csi——i污染因子标准值。根据本次现状监测值及统计结果，采用进行评价。

（2）评价标准

NH3、H2S参照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准值。

（3）评价结果统计及分析

环境空气质量现状监测见表5.2-4，评价结果统计见表5.2-5。

表5.2-4  环境空气质量监测结果

| 采样点位 | 检测 项目 | 检测 频次 | 检测结果（μg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月 10日 | 12月 11日 | 12月 12日 | 12月 13日 |
| 1#项目所在地 | 硫化氢 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨 | 第一次 | 15 | 16 | 13 | 18 | 15 | 16 | 19 |
|  |  | 第二次 | 18 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 22 |
|  |  | 第三次 | 25 | 26 | 28 | 25 | 27 | 25 | 24 |
|  |  | 第四次 | 23 | 22 | 21 | 25 | 24 | 22 | 23 |
| 2#项目所在地南侧（下 风向） | 硫化氢 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 氨 | 第一次 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 |
|  |  | 第二次 | 22 | 28 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 |
|  |  | 第三次 | 28 | 26 | 29 | 28 | 25 | 28 | 27 |
|  |  | 第四次 | 23 | 25 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 |

备注：“ND”表示检测结果低于检出限。

表5.2-5  环境空气质量现状评价结果统计

| 点位 | 评价指标 | NH3小时 | H2S小时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 浓度范围 | 0.015~0.029 | ND |
|  | 浓度均值 | 0.021 | ND |
|  | 指数范围 | 0.075~0.145 | 0 |
|  | 平均指数 | 0.105 | 0 |
|  | 超标率 | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / |
| 2# | 浓度范围 | 0.015~0.029 | ND |
|  | 浓度均值 | 0.023 | ND |
|  | 指数范围 | 0.075~0.145 | 0 |
|  | 平均指数 | 0.115 | 0 |
|  | 超标率 | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / |
| 标准值 |  | 0.2（一次） | 0.01（一次） |

从表5.2-5可以看出环境空气监测点：

①特征污染物NH3、H2S小时值的浓度单因子指数范围分别为0.075～0.145和0，满足《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准值。

②评价区域内各污染物的单因子指数均小于1，均能达到相应标准要求，因此，项目区域整体环境空气质量较好。

5.2.2  地表水环境现状调查与分析

一、2021年12月7日监测结果

（一）水环境功能区水质达标状况

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函 [2016]176号）可知：项目北面20m处的农灌渠无明确水体环境功能，无环保部门发布的常规监测数据或长期监测数据。

（二）地表水现状监测结果与分析

1、监测布点

本项目共设有 1个监测点。

S1——项目北面农灌渠。

监测布点具体位置见附图。

2、监测项目

根据项目污染物特性，确定本评价地表水环境现状的监测因子为：pH值、水温、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、铅、镉、铬（六价）、汞、砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数，共16个因子。

3、监测时间与采样频次

湖南谱实检测技术有限公司于2021年12月7日至12月9日，连续监测3天，每天采样1次。

4、评价方法

采样分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》 与《水和废水监 测分析方法》 的规定进行。采用单因子标准指数法对地下水现状进行评价，公式如 下：

式中：Si,j——i污染物单因子标准指数；

Ci,j——i污染物在j 处的实测浓度均值，mg/l；

Csi——i污染物评价标准值，mg/l；

pH值单项指数计算公式为：

pHj≤7.0

pHj≤>7.0

SpH,j——pH标准指数；

pHj——j点实测pH值；

pHsd——标准中pH值的下限值；

pHsu——标准中pH值的上限值。

5、监测结果与评价

（1）评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准进行评价。

（2）评价结果统计及分析

表5.2-6  地表水评价结果（一）

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 计量单位 | 标准限值 | 污染指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 |  |  |  |
| S1 项目北面农灌渠 | pH值 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 无量纲 | 6~9 | 0.2 |
|  | 水温 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | ℃ | 周平均最大温升≤1； 周平均最大温降≤2 | -- |
|  | 化学需氧量 | 5 | 5 | 5 | mg/L | 20 | 0.25 |
|  | 悬浮物 | 5 | 6 | 6 | mg/L | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | mg/L | 4 | 0.25~0.275 |
|  | 阴离子表面活性剂 | ND | ND | ND | mg/L | 0.2 | 0 |
|  | 氯化物 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | mg/L | / | / |
|  | 硫化物 | ND | ND | ND | mg/L | 0.2 | 0 |
|  | 全盐量 | 153 | 156 | 158 | mg/L | / | / |
|  | 铅 | ND | ND | ND | mg/L | 0.05 | 0 |
|  | 镉 | ND | ND | ND | mg/L | 0.005 | 0 |
|  | 铬（六价） | ND | ND | ND | mg/L | 0.05 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 270 | 270 | 240 | MPN/L | 10000 | 0.024~0.027 |
|  | 蛔虫卵数 | ND | ND | ND | 10L | / | 0 |
|  | 砷 | ND | ND | ND | mg/L | 0.05 | 0 |
|  | 汞 | ND | ND | ND | mg/L | 0.001 | 0 |

由表5.2-6可知：项目北面农灌渠（S1）所有监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具有一定的环境容量，水质状况良好。

二、2022年11月1日监测结果

1、监测布点

本次评价地表水监测补设两个监测因子。

2、监测项目

氨氮、总磷

3、监测时间与采样频次

湖南谱实检测技术有限公司于2022年11月1日。

4、监测结果与评价

（1）评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准进行评价。

（2）评价结果统计及分析

表5.2-7  地表水评价结果（二）

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 标准限值 | 污染指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月1日 |  |  |  |
| S1 项目北面农灌渠 | 氨氮 | 0.626 | mg/L | 1.0 | 0.626 |
|  | 总磷 | 0.15 | mg/L | 0.2 | 0.75 |

5.2.3  地下水质量现状调查分析

一、2021年12月7日监测结果

1、监测布点

本次评价地下水监测设3个监测采样点。

U1——项目场地内地下水井；

U2——项目北面居民水井；

U3——长岗庙村居民水井。

U4——项目西北面村居民水井；

U5——项目西面居民水井；

U6——项目场地内西南面。

具体位置详见附图。

2、监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、pH值、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、氨氮（以N计）、耗氧量（以O2计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、砷、汞、铅、镉、铬（六价）、铁、锰、总大肠菌群、水位。

3、监测时间与采样频次

湖南谱实检测技术有限公司于2021年12月7日，监测1天，每天采样1次。

4、评价方法

采样分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》 与《水和废水监 测分析方法》 的规定进行。采用单因子标准指数法对地下水现状进行评价，公式如 下：

式中：Si,j——i污染物单因子标准指数；

Ci,j——i污染物在j 处的实测浓度均值，mg/l；

Csi——i污染物评价标准值，mg/l；

pH值单项指数计算公式为：

pHj≤7.0

pHj≤>7.0

SpH,j——pH标准指数；

pHj——j点实测pH值；

pHsd——标准中pH值的下限值；

pHsu——标准中pH值的上限值。

5、监测结果与评价

（1）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准进行评价。

（2）评价结果统计及分析

表5.2-8  地下水评价结果（一）

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 计量单位 | 标准限值 | 污染指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1项目场地内地下140米深水井（E112.75035729° N29.57464580°） | U2项目北面150米深居民水井（E112.75035325° N29.57513562°） | U3长岗庙村160米深居民水井（E112.74877331° N29.57828427°） |  |  |  |
| 12月 7日 | Na+ | 30.7 | 94.8 | 49.1 | mg/L | / | / |
|  | K+ | 7.28 | 8.60 | 4.94 | mg/L | / | / |
|  | Ca2+ | 30.2 | 84.6 | 23.8 | mg/L | / | / |
|  | Mg2+ | 5.70 | 27.9 | 3.63 | mg/L | / | / |
|  | Cl- | 1.5 | 1.7 | 1.3 | mg/L | 250 | 0.005~0.007 |
|  | SO42- | 17 | 16 | 17 | mg/L | 250 | 0.064~0.068 |
|  | pH值 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 0.2~0.4 |
|  | 总大肠菌群 | ND | ND | ND | MPN/ 100mL | 3.0 | 0 |
|  | 耗氧量（以O2计） | 0.83 | 0.83 | 0.84 | mg/L | 3 | 0.277~0.28 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | 58 | 51 | 102 | mg/L | 450 | 0.113~0.227 |
|  | 溶解性总固体 | 120 | 113 | 214 | mg/L | 1000 | 0.113~0.214 |
|  | 氨氮（以N计） | ND | ND | ND | mg/L | 0.5 | 0 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ND | ND | ND | mg/L | 1.0 | 0 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 0.02 | 0.02 | 0.02 | mg/L | 20 | 0.001 |
|  | 铬（六价） | ND | ND | ND | mg/L | 0.05 | 0 |
|  | 砷 | ND | ND | ND | mg/L | 0.01 | 0 |
|  | 汞 | ND | ND | ND | mg/L | 0.001 | 0 |
|  | 铅 | ND | ND | ND | mg/L | 0.01 | 0 |
|  | 镉 | ND | ND | ND | mg/L | 0.005 | 0 |
|  | 铁 | ND | ND | ND | mg/L | 0.3 | 0 |
|  | 锰 | ND | ND | ND | mg/L | 0.1 | 0 |

注：1.样品检测结果小于最低检出浓度时，样品结果表示为“ND”。

由上表可知，项目所在地地下水各监测因子标准指数均小于1，达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

二、2022年10月20监测结果

1、监测布点

本次评价地下水监测补设3个监测采样点。

U4——项目西北面村居民水井；

U5——项目西面居民水井；

U6——项目场地内西南面。

具体位置详见附图。

2、监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、pH值、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、氨氮（以N计）、耗氧量（以O2计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、砷、汞、铅、镉、铬（六价）、铁、锰、总大肠菌群、水位。

3、监测时间与采样频次

湖南谱实检测技术有限公司于2022年10月20日，监测1天，每天采样1次。

4、评价方法

采样分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》 与《水和废水监 测分析方法》 的规定进行。采用单因子标准指数法对地下水现状进行评价，公式如 下：

式中：Si,j——i污染物单因子标准指数；

Ci,j——i污染物在j 处的实测浓度均值，mg/l；

Csi——i污染物评价标准值，mg/l；

pH值单项指数计算公式为：

pHj≤7.0

pHj≤>7.0

SpH,j——pH标准指数；

pHj——j点实测pH值；

pHsd——标准中pH值的下限值；

pHsu——标准中pH值的上限值。

5、监测结果与评价

（1）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准进行评价。

（2）评价结果统计及分析

表5.2-9  地下水评价结果（二）

| 接样日期 | 检测项目 | 来样标识及检测结果 |  |  | 计量单位 | 标准限值 | 污染指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U4 项目西北面村居民150米深水井 | U5项目西面居 民160 米深水井 | U6项目场地内西南面的居民150米深水井 |  |  |  |
| 2022年10月20日 | K+ | 5.73 | 6.80 | 6.88 | mg/L | / | / |
|  | Ca2+ | 67. 1 | 57.2 | 63.4 | mg/L | / | / |
|  | Na+ | 10.6 | 12.8 | 13.5 | mg/L | / | / |
|  | Mg2+ | 5.86 | 5.58 | 5.82 | mg/L | / | / |
|  | pH值 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 0.2~0.6 |
|  | 总硬度(CaCO3 计) | 90.0 | 78.0 | 83.8 | mg/L | 450 | 0.173~0.2 |
|  | 溶解性总固体 | 173 | 138 | 151 | mg/L | 1000 | 0.138~0.173 |
|  | 氨氮(以N计) | 0.040 | 0.043 | 0.040 | mg/L | 0.5 | 0.08~0.086 |
|  | 耗氧量(以O2 计) | 0.84 | 0.81 | 0.84 | mg/L | 3 | 0.27~0.28 |
|  | 亚硝酸盐(以N 计) | ND | ND | ND | mg/L | 1.0 | 0 |
|  | 硝酸盐(以N计) | 0.101 | 0.101 | 0.103 | mg/L | 20 | 0.005 |
|  | 氯化物 | 0.922 | 0.928 | 1.03 | mg/L | 250 | 0.004 |
|  | 硫酸盐 | 15.8 | 16.0 | 13.2 | mg/L | 250 | 0.053~0.064 |
|  | 汞 | ND | ND | ND | mg/L | 0.001 | 0 |
|  | 砷 | ND | ND | ND | mg/L | 0.01 | 0 |
|  | 镉 | ND | ND | ND | mg/L | 0.005 | 0 |
|  | 铅 | ND | ND | ND | mg/L | 0.01 | 0 |
|  | 铬(六价) | ND | ND | ND | mg/L | 0.05 | 0 |
|  | 铁 | ND | ND | ND | mg/L | 0.3 | 0 |
|  | 锰 | ND | ND | ND | mg/L | 0.1 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | ND | ND | ND | MPN/ 100mL | 3.0 | 0 |

注：1.样品检测结果小于最低检出浓度时，样品结果表示为“ND”。

由上表可知，项目所在地地下水各监测因子标准指数均小于1，达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

5.2.4  声环境质量现状调查分析

1、监测点布置

2021年12月7日和12月8日，湖南谱实检测技术有限公司在项目场区四至（N1~N4）共布设4个声环境监测点，进行现场监测。具体位置详见附图。

监测时间和频率：时间为两天，每天白天和夜晚各监测一次。

2、评价标准及评价方法

（1）评价标准

各个监测点均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准限值，即昼间60dB （A）夜间50dB （A）。

（2）评价方法

各监测点的监测值与评价标准限值进行比较。

3、监测结果及分析

本项目声环境监测和评价结果列于表5.2-10。

表5.2-10  环境噪声检测结果

| 检测点位 | 检测结果（Leq：dB（A）） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12月7日 |  | 12月8日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 项目地东侧外1m处 | 53 | 43 | 53 | 42 |
| N2 项目地南侧外1m处 | 53 | 41 | 53 | 42 |
| N3 项目地西侧外1m处 | 54 | 43 | 53 | 43 |
| N4 项目地北侧外1m处 | 52 | 42 | 52 | 42 |
| 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2类标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |

由表5.2-10可知，本次评价各监测点昼夜声级均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，评价区域声环境质量现状良好。

5.2.5  土壤环境质量现状

1、监测点位

项目场区中部（T1）、项目场区南面（T2）、项目场区北面（T3）；

2、监测因子：

pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍

3、监测频率

监测1天，一次

4、监测方法

监测分析方法按国家现行有关标准、技术规范执行。

5、监测结果

表5.2-11  土壤环境质量检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 计量单位 | 标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1项目场区中部（0-0.2m） | T2项目场区北面（0-0.2m） | T3 项目场区北面（0-0.2m） |  |  |  |
| 12月7日 | pH值 | 6.51 | 6.64 | 6.59 | 无量纲 | 6.5~7.5 | 达标 |
|  | 镉 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | mg/kg | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | mg/kg | 2.4 | 达标 |
|  | 砷 | 11.2 | 10.6 | 12.4 | mg/kg | 30 | 达标 |
|  | 铅 | 43.1 | 49.5 | 59.6 | mg/kg | 120 | 达标 |
|  | 铬 | 33 | 33 | 40 | mg/kg | 200 | 达标 |
|  | 铜 | 13 | 18 | 10 | mg/kg | 100 | 达标 |
|  | 锌 | 65 | 77 | 57 | mg/kg | 250 | 达标 |
|  | 镍 | 28 | 38 | 26 | mg/kg | 100 | 达标 |

土壤监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）表1其他标准，该地块土壤污染风险可以忽略。

5.3  小结

根据现状监测结果可知：区域空气环境、地表水、地下水、声环境、土壤均达到相关标准，环境质量良好。

6  环境影响预测与评价

6.1  施工期环境影响分析

本项目建设地点位于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号，总占地面积7213m2。施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

6.1.1  施工期大气环境影响分析

施工期废气主要包括机械设备燃油废气、扬尘。

（1）扬尘

a 扬尘的产生

由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面： 土方填挖及现场堆放；施工 材料的堆放及清理；管沟回填；施工期运输车辆运行。

①露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放； 一些施工点开挖土方会临时堆放， 在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式 计算：

Q= 2.1(V50−V0)3e−1.023W

式中：Q—起尘量，kg/吨•年；)

V50――距地面 50 米处风速，m/s；

V0――起尘风速，m/s；

W――尘粒的含水率，%。

V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下表。

表6.1-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（微米） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0. 108 | 0. 147 |
| 粒径（微米） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 沉降速度（m/s） | 0. 158 | 0. 170 | 0. 182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（微米） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

②车辆行驶的动力起尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q = 0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q──汽车行驶的扬尘，kg/车·km；

V──汽车速度，km/h；

W──汽车载重量，t；

P──道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-2 为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。

表6.1-2  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘监测值  单位： kg/（车·km）

| 车速 P | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/h） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/h） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/h） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

b 施工扬尘的影响分析

由以上分析可知，施工扬尘量是一个复杂、较难定量的问题，同样，施工扬尘的影响也是较难定量的问题。根据北京市环境保护科学研究院对 7 个建筑施工 工地扬尘情况的测定结果，施工扬尘的影响表现为：

施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染 在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧 30m 以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。

因此，对堆场以覆盖防尘布或防尘网，裸露地面进行硬化和绿化，施工场地内限制施工车辆行驶速度，对车辆行驶路面进行洒水抑尘，车胎冲洗后上路，并在风力大于4级时停止土方开挖和回填等作业，则项目施工期产生扬尘对环境空气质量影响较小，但仍会增加局部范围的 TSP 浓度。

c 扬尘的防治措施

①工程建设期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网、定期洒水；

②运输车辆出场前，需对车轮进行冲洗

③施工期间，随工程进度及时进行已布设管段的闭水试验、回填和植被恢复， 减少裸露地面和临时土方堆场。

（2）机械设备燃油废气

主要污染因子为CO、HC、NOx 等。具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。通过加强设备及车辆的养护，保证不排放未完全燃烧的黑烟，尾气排放达标，其对周围环境空气不会产生明显影响。

综上，按照环评提出的措施，项目施工期产生的废气对周围环境影响较小。

6.1.2  施工期水环境影响分析

施工期产生废水包括施工期产生的生产废水以及施工人员生活污水。生产废水经沉淀池处理后上清水用于施工建设和洒水逸尘；施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿。不产生生活污水。因此，项目施工期废水无外排，对地表水无影响。

6.1.3  施工期声环境影响分析

1、施工期声源分析

噪声污染源：建筑材料、设备运输中车辆产生的交通噪声约70～85dB（A）之间；施工现场的各类机械设备（推土机、装载机）噪声，产噪值在70～90dB（A）之间。

2、施工期噪声影响分析

本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lro-20lg（r/r0）

式中：Lr-----距声源 r 处的声压级；

Lr0----距声源r0处的声压级；

r------预测点与声源的距离；

r0-----监测设备噪声时的距离。

施工机械在不同距离处的噪声预测结果表6.1-3。

表6.1-3  各种施工机械在不同距离的噪声贡献值  单位： dB （A）

| 序号 | 机械 | 不同距离处的噪声贡献值[dB（A）] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40m | 60m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
| 1 | 运输卡车 | 50 | 46 | 42 | 36 | 32 | 30 | 28 |
| 2 | 推土机 | 54 | 50 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 |
| 3 | 装载机 | 53 | 49 | 45 | 39 | 35 | 33 | 31 |
| 4 | 挖掘机 | 52 | 48 | 44 | 38 | 34 | 32 | 30 |
| 5 | 振捣机 | 48 | 44 | 40 | 34 | 30 | 28 | 26 |
| 6 | 打桩机 | 56 | 52 | 48 | 42 | 38 | 36 | 34 |

从表6.1-3可以看出，昼间施工噪声均未超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目夜间不施工。

根据项目施工特点，项目通过采用低噪声机械设备、合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声对区域声环境的影响，结合施工进展，具体采取如下防治措施：在施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减少动量，降低噪声，在高噪声设备周围设置1-3cm厚的临时隔声板，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点。

对比各施工机械的噪声值及未采取措施时的距离衰减量，在采取措施后各施工机械10m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，各施工机械距项目边界距离均大于10m，因此本项目在采取相应措施后，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，因此对周围环境影响较小。

6.1.4  施工期固体废物影响分析

施工期固体废弃物主要为施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料、施工人员的生活垃圾。

施工渣土或废弃的各种建筑装修材料若遇大风天气易产生风蚀扬尘污染附近的大气环境；在雨季易随降水产生径流漫流，使周围土壤环境受到污染；固体废物堆放会造成景观污染，即固体废物处理不当，会产生二次污染和水土流失等不良后果。

施工期产生的生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾，总量不大,但若不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传染疾病，从而给周围环境和作业人员健康带来不利影响。

6.1.5  施工期生态环境影响分析

1、水土流失

施工过程中由于挖土和弃土等产生水土流失。

施工期水土流失可能造成局部水体污染、生态破坏。水土流失的危害性主要表现在：

（1）降低土壤肥力，水土流失一般冲走富含有机质的表层细土粒；

（2）水土流失造成河流水质混浊，影响了水体的使用功能；

（3）造成泥沙淤积，抬高河床，降低河道的泄洪能力。为将水土流失、生态破坏减少到最低程度，建议如下：

（1）取土场地、开挖面等裸露地应尽快恢复土层和植被。在选择开采面时 不要靠近路边，减少水土流失，并选择在较隐蔽的地方，有利于保持景观。

（2）雨季施工期易造成水土流失，要注意施工场地建筑材料堆放及施工过 程弃土的雨水冲刷问题。建筑材料不能露天。

（3）避开暴雨期施工。

2、生态环境

本项目用地类型主要为人工林地、荒地和水塘等，不属于保护林类，项目施工过程会对其现有的陆生生态系统造成破坏，将其转变成建设用地，但在建设后期通过绿化等措施可缓和对生态系统的不利影响。

因此，施工期对当地的陆生生态系统带来不利影响很小。

6.2  运营期环境影响分析

6.2.1  大气环境影响分析

6.2.1.1  预测因子

0

本项目运营期主要废气污染物是恶臭，源于猪只的粪便、尿液等在空气中腐烂发酵的过程，以无组织排放的形式进入周围大气。恶臭气体中主要污染物质为NH3、H2S、胺、硫醇、苯酸、挥发性有机酸、吲哚、粪臭素、乙醇、乙醛等恶臭物质，以上有害气体及生产中产生的大量尘埃、微生物混入大气，会刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病，影响人畜健康。恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，猪场自身大气污染也常引起猪只生产力下降。

根据工程分析，本工程运营期废气中主要污染物为猪舍及粪污处理系统产生的NH3、H2S，因此选取NH3、H2S作为预测因子。

6.2.1.2  大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表6.2-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表6.2-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类限区 | 1h 平均 | 200.0 | HJ2.2-2018附录 D |
| H2S | 二类限区 | 1h 平均 | 10.0 |  |

6.2.1.3  污染源强及参数

本次环评的主要预测因子为猪舍、粪污处理系统排放的NH3、H2S。因此，本项目排放源强见表6.2-3，面源参数调查清单见表6.2-4。

表6.2-3  本项目大气污染物源强汇总表

| 污染源 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率 （kg/h） |
| 猪舍 | 0.114 | 0.013 | 0.012 | 0.0014 |
| 污水处理站 | 0.054 | 0.0062 | 0.002 | 0.0002 |
| 总计 | 0.168 | 0.0192 | 0.014 | 0.0016 |

表6.2-4  矩形面源参数调查清单

| 面源名称 | 面源起始点 |  | 海拔高度H0（m） | 面源长度L1（m） | 面源宽度Lw（m） | 面源初始排放高度H（m） | 年排放小时数r（h） | 排放工况 | 评价因子源强（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 猪舍区 | 112.75015 | 29.57481 | 80 | 96.08 | 60 | 5 | 8760 | 正常排放 | 0.013 | 0.0014 |
| 污水处理站 | 112.75018 | 29.57529 | 66 | 25 | 25 | 4 | 8760 | 正常排放 | 0.0062 | 0.0002 |

6.2.1.4  项目参数

估算模式所用参数见表。

表6.2-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农选项村 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40°C |
| 最低环境温度/℃ |  | -12.6°C |
| 土地利用类型 |  | 农业 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

6.2.1.5 评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表6.2-6  项目大气环境影响评价等级判定

| 污染源 | 类型 | 标准 （mg/m3） |  | 最大落地浓度 （mg/m3） | 最大浓度出现位置（m） | 占标率（%） | Pmax （%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍区 | 面源 | NH3 | 0.2 | 2.06×10-3 | 74 | 1.03 | 2.22 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.01 | 2.22×10-4 |  | 2.22 |  |  |
| 污水处理站 | 面源 | NH3 | 0.2 | 4.06×10-3 | 20 | 2.03 |  | 二级 |
|  |  | H2S | 0.01 | 1.31×10-4 |  | 1.31 |  |  |

本项目 Pmax 最大值出现为猪舍区面源排放的H2S，Pmax值为2.22%，Cmax为2.22×10-4mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

6.2.1.6  预测结果与评价

正常排放情况下，猪舍区无组织排放的NH3、H2S估算结果见表6.2-7。正常排放情况下，污水处理站无组织排放的NH3、H2S估算结果见表6.2-8。

表6.2-7  猪舍区无组织排放估算模式计算结果列表

| 距源中心下风向距离 D （m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 （mg /m3） | 浓度占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度占标率 （%） |
| 10 | 1.43×10-3 | 0.71 | 1.54×10-4 | 1.54 |
| 74 | 2.06×10-3 | 1.03 | 2.22×10-4 | 2.22 |
| 100 | 2.03×10-3 | 1.02 | 2.19×10-4 | 2.19 |
| 200 | 1.83×10-3 | 0.91 | 1.97×10-4 | 1.97 |
| 300 | 1.36×10-3 | 0.68 | 1.47×10-4 | 1.47 |
| 400 | 1.03×10-3 | 0.51 | 1.10×10-4 | 1.10 |
| 500 | 7.98×10-4 | 0.40 | 8.59×10-5 | 0.86 |
| 600 | 6.42×10-4 | 0.32 | 6.91×10-5 | 0.69 |
| 700 | 5.30×10-4 | 0.27 | 5.71×10-5 | 0.57 |
| 800 | 4.48×10-4 | 0.22 | 4.83×10-5 | 0.48 |
| 900 | 3.85×10-4 | 0.19 | 4.15×10-5 | 0.41 |
| 1000 | 3.36×10-4 | 0.17 | 3.62×10-5 | 0.36 |
| 1100 | 3.04×10-4 | 0.15 | 3.27×10-5 | 0.33 |
| 1200 | 2.70×10-4 | 0.13 | 2.91×10-5 | 0.29 |
| 1300 | 2.42×10-4 | 0.12 | 2.61×10-5 | 0.26 |
| 1400 | 2.19×10-4 | 0.11 | 2.36×10-5 | 0.24 |
| 1500 | 1.99×10-4 | 0.10 | 2.15×10-5 | 0.21 |
| 1600 | 1.83×10-4 | 0.09 | 1.97×10-5 | 0.20 |
| 1700 | 1.68×10-4 | 0.08 | 1.81×10-5 | 0.18 |
| 1800 | 1.55×10-4 | 0.08 | 1.67×10-5 | 0.17 |
| 1900 | 1.44×10-4 | 0.07 | 1.55×10-5 | 0.16 |
| 2000 | 1.35×10-4 | 0.07 | 1.45×10-5 | 0.14 |
| 2100 | 1.26×10-4 | 0.06 | 1.36×10-5 | 0.14 |
| 2200 | 1.18×10-4 | 0.06 | 1.27×10-5 | 0.13 |
| 2300 | 1.11×10-4 | 0.06 | 1.20×10-5 | 0.12 |
| 2400 | 1.05×10-4 | 0.05 | 1.13×10-5 | 0.11 |
| 2500 | 9.92×10-5 | 0.05 | 1.07×10-5 | 0.11 |
| 下风向最大浓度 （74m 处） | 2.06×10-3 | 1.03 | 2.22×10-4 | 2.22 |

表6.2-8  污水处理站无组织排放估算模式计算结果列表

| 距源中心下风向距离 D （m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 （mg /m3） | 浓度占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度占标率 （%） |
| 10 | 2.87×10-3 | 1.43 | 9.25×10-5 | 0.93 |
| 20 | 4.06×10-3 | 2.03 | 1.31×10-4 | 1.31 |
| 100 | 2.87×10-3 | 1.18 | 7.62×10-5 | 0.76 |
| 200 | 2.36×10-3 | 0.68 | 4.36×10-5 | 0.44 |
| 300 | 1.35×10-3 | 0.43 | 2.75×10-5 | 0.28 |
| 400 | 8.53×10-4 | 0.30 | 1.92×10-5 | 0.19 |
| 500 | 5.96×10-4 | 0.23 | 1.46×10-5 | 0.15 |
| 600 | 4.54×10-4 | 0.18 | 1.15×10-5 | 0.11 |
| 700 | 3.55×10-4 | 0.14 | 9.31×10-6 | 0.09 |
| 800 | 2.89×10-4 | 0.12 | 7.77×10-6 | 0.08 |
| 900 | 2.41×10-4 | 0.10 | 6.61×10-6 | 0.07 |
| 1000 | 1.78×10-4 | 0.09 | 5.73×10-6 | 0.06 |
| 1100 | 1.56×10-4 | 0.08 | 5.03×10-6 | 0.05 |
| 1200 | 1.38×10-4 | 0.07 | 4.46×10-6 | 0.04 |
| 1300 | 1.24×10-4 | 0.06 | 4.00×10-6 | 0.04 |
| 1400 | 1.12×10-4 | 0.06 | 3.61×10-6 | 0.04 |
| 1500 | 1.02×10-4 | 0.05 | 3.29×10-6 | 0.03 |
| 1600 | 9.33×10-5 | 0.05 | 3.01×10-6 | 0.03 |
| 1700 | 8.58×10-5 | 0.04 | 2.77×10-6 | 0.03 |
| 1800 | 7.94×10-5 | 0.04 | 2.56×10-6 | 0.03 |
| 1900 | 7.37×10-5 | 0.04 | 2.38×10-6 | 0.02 |
| 2000 | 6.87×10-5 | 0.03 | 2.22×10-6 | 0.02 |
| 2100 | 6.42×10-5 | 0.03 | 2.07×10-6 | 0.02 |
| 2200 | 6.02×10-5 | 0.03 | 1.94×10-6 | 0.02 |
| 2300 | 5.67×10-5 | 0.03 | 1.83×10-6 | 0.02 |
| 2400 | 5.35×10-5 | 0.03 | 1.72×10-6 | 0.02 |
| 2500 | 5.06×10-5 | 0.03 | 1.63×10-6 | 0.02 |
| 下风向最大浓度 （20m 处） | 4.06×10-3 | 2.03 | 1.31×10-4 | 1.31 |

6.2.1.7  大气环境影响评价

由表6.2-7可知，本项目猪舍区无组织排放的NH3 最大贡献浓度 2.06×10-3mg/m3，占标率为1.03%；H2S最大贡献浓度为2.22×10-4mg/m3，占标率为2.22%；最大落地点距离为74m。

由表6.2-8可知，本项目污水处理站无组织排放的NH3 最大贡献浓度 4.06×10-3mg/m3，占标率为2.03%；H2S最大贡献浓度为1.31×10-4mg/m3，占标率为1.31%；最大落地点距离为20m。

当项目正常排放的情况下，NH3和H2S均满足《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值》中规定限制，同时也满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准值，对场区内和外界环境都影响不大。

6.2.1.8  大气环境防护距离

采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合场区的平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于同属一个生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定大气环境防护距离。

计算得到NH3、H2S无超标点，因此，项目无需设置大气环境防护距离。

6.2.1.9  其他大气环境影响分析

食堂油烟采用先进的高效静电油烟净化装置进行有效处理，经处理后，油烟浓度可降至0.225mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），即≤2mg/m3，对外界环境影响不大。

综上所述，本项目各点源产生的废气通过措施处理后，污染物较少，并都可做到达标排放，只要加强管理，对外环境影响轻微。

6.2.1.10  大气污染排放核算表

根据项目工程分析及环评影响预测与评价，本项目大气污染排放核算情况见 表6.2-9~6.2-10。

表6.2-9  大气污染物无组织排排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | DA001 | 猪舍 | NH3 | 饲料中通过添加生物菌素、猪舍通风、喷洒生物除臭剂，加强场区绿化等 | GB14554-93 | 1.5 | 0.114 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.012 |
| 2 | DA002 | 污水处理站 | NH3 | 喷洒生物除臭剂，加强场区绿化等 | GB14554-93 | 1.5 | 0.054 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.002 |

表6.2-10  大气污染物年排排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.168 |
| 2 | H2S | 0.014 |

6.2.2  地表水环境影响预测与分析

依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“水污染影响型建设项目评价等级判定”，注10中“建设项目生产工艺有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价”，确定本项目地表水评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“地表水环境影响预测总体要求：水污染影响三级B评价可不进行水环境影响预测”、

“水污染影响型三级B主要评价内容：水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价”。

本项目废水主要为生活污水与猪场生产废水（主要是猪舍清洗废水和猪尿），属于可生化降解性高、适合微处理、属于无毒有害废水。本项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后，用于周边林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用，因此，本项目运营期环境影响以臭气为主，对周边水环境影响不大。

该项目产生的污水经收集后排至格栅池，阻挡大的固体物质，接着废水自流至收集池，收集池中污水经提升泵提升至固液分离机，固液分离后污水进入调节池进行匀质匀量，经厌氧、好氧微生物作用去除污水中的有机污染物后，污水自流至沉淀池，经沉淀去除污水中的悬浮颗粒物和老化脱落的生物膜，沉淀池出水流入药剂反应池，通过混凝剂的作用大大降低污水的悬浮物浓度，而后进入大型沉淀池进一步去除水中悬浮颗粒物，出水经清水池排入氧化塘。项目废水工艺为“格栅池+收集池+固液分离+调节池+厌氧处理池+A2/O2 池+沉淀池+药剂反应池+大型沉淀池+清水池+氧化塘”，本项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后，达到《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2005） 水作标准后用于周边林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用，因此本项目废水对地表水和地下水的影响均较小。

项目废水主要是猪排泄产生的尿液、猪舍冲洗废水等生产废水以及职工生活污水。根据估算，项目运营期废水总量27435.59m3/a，其中猪养殖区生产废水27283.75m3/a、生活区生活污水151.84m3/a。

废水主要污染物为CODCr、BOD5、SS和NH3-N，本项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后用于周边林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用。因此，运营期项目废水对地表水环境影响不大。

6.2.3  地下水环境影响分析

（1）地下水环境影响评价等级

①建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），畜禽养殖场、养殖小区属于Ⅲ类建设项目。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

②建设项目工作等级划分

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）， Ⅲ类建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见下表。

表6.2-11  评价工作分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，通过表6.2- 11可以确定本项目地下水影响评价等级为三级。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染与土壤的渗透性密切相关，一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大而松散，渗透性能良好则污染重。

本项目对地下水环境影响作简要分析与评价，并提出切实可行的环保措施。

（3）地下水污染途径分析

本项目可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

1）生产区猪舍防渗措施不足，导致粪便、猪尿、冲洗水通过裂隙渗入地下造成污染；

2）粪污处理系统中的污水处理站管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染地下水；

3）若养殖场内猪舍养殖生产性废水未能全部收集，或收集系统出现故障，则可能导致生产废水漫流而渗入地下，从而影响地下水质量；

（4）地下水环境影响分析

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地渗透性强，说明浅层地下水容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染大。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，该区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

（5）地下水防渗措施

为防止场区污水、固废对土壤和地下水造成污染，拟采取的具体措施如下：

1）重点防渗区

①猪舍、医疗废物暂存间需采取防渗措施，铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层 从下面起第一层为土石混合料，厚度在300～600cm，第二层为二灰土结石，厚度在16～18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在20～25cm。

项目医疗废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的相关要求，做好“三防”措施，避免污染地下水。医疗废物暂存间周边设围堰，并设置废液导排系统；地面应按规定采取防腐、防渗措施；设置明显的标识并加强管理。

②污水处理站

污水处理站等的建设应参照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》 （GB50010）的要求，严格做好防渗措施，水泥应优先选用硅酸盐水泥，也可以用矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥。水泥的性能指标应符合GB175和GB1344的规定，宜选用水泥强度标号为325号或425号的水泥。砂宜采用中砂，不应含有有机物，水洗后含泥量不大于3%；云母含量小于0.5%。石子采用粒径0.5cm-4.0cm的碎石或卵石，级配合理，孔隙率不大于45%；针状、片状小于15%；压碎指标小于10%；泥土杂质含量用水冲洗后小于2%；石子强度大于混凝土标号1.5倍。如因污水处理站设施故障（如污水池地裂、壁损等事故），则导致废水事故排放，同时会污染地下水，建设单位应在每个污水池设水位计，并安排专人日常监管。

③管道、阀门防渗漏措施

阀门采用知名厂家优质产品，对于生活区及生产区地上管道、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

④废水收集管网防渗漏措施

在防渗漏区内废水收集管网是设计的关键内容，采用优质的管材，设计合理 的排水坡度。

2）一般防渗区

养殖场场区路面、污水处理站路面、化粪池、垃圾集中箱放置地等地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

3）简单防渗区

办公室、宿舍等应全部进行硬化处理，实现场区不裸露土层。

因此，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各功能区及各单元的渗透系数均较低，本项目废水、固废向地下水发生渗透的概率较小，因此对区域内地下水污染产生的不利影响较小。

通过对项目区域水井进行水质监测，项目区域监测点位各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。故项目建成后，加强养殖场区和废水、固废处理设施的防渗以及管理措施后，项目运行期对当地居民用水影响不大。

（6）地下水环境影响结论

综合所述，本项目所在区域为不敏感区，地下水径流补给量大，大气降水丰富，项目所在地为山区，树木较多，储水量较大，本项目取用地下水较小，影响范围主要为项目场界内。通过对项目区域水井进行水质监测，项目区域监测点位各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。由污染途径及对应措施分析可知，项目生活区及生产区对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，对区域地下水产生的不利影响较小，不会影响周边居民饮用水。

6.2.4  声环境影响分析

（1）噪声源强

本项目营运期噪声主要来源于各类污水提升泵、固液分离机等设备以及猪只喂食时叫声，其噪声源强在75～90dB 之间。

（2）噪声预测模式

将一个由多个点声源组成的复合声源，即把全部猪舍、综合利用设施视为点声源；并按一定的速度通过评价区段的运营行驶车辆视为线声源。

①点声源预测模式如下：

式中：Loct(ri)—点声源在预测点产生的倍频带压级 dB(A)；

Loct(r0)—参考位置 r0 处的倍频带声压级， dB(A)；

r0—参考位置至声源的距离（m）；

ri—某预测点至声源的距离（m）；

△Loct— 附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值等，一般为8～25dB(A)，考虑设备噪声对环境最不利情况，△Loct=8dB(A)。

②多个声源对某预测点声能量叠加模式

式中：Leq=总—某预测点总声压级，dB(A)；

n—为室外声源个数；

（3）预测结果与分析

根据项目设备的布置，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表6.2-12。

表6.2-12  场界昼、夜间噪声影响预测结果  单位： dB（A）

| 预测点 |  | 项目区东侧 | 项目区南侧 | 项目区西侧 | 项目区北侧 | 标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测值 | 昼间 | 54.32 | 53.9 | 54.77 | 53.35 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 49.47 | 47.77 | 49.81 | 48.66 | 50 | 达标 |

由于各产噪声源均位于室内，水泵位于室内或者地下，受多道构筑物阻隔，可以降低5~10dB，通过衰减公式计算可知，到场界四周时完全可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，厂界噪声昼夜间满足要求，且项目距离周边居民较远（最近居民点距场界约为200m），所以项目噪声对附近的居民等敏感点影响较小。

6.2.5  固体废物影响分析

6.2.5.1  固体废物污染途径

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括猪粪、病死猪及疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾等。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表6.2-13。

表6.2-13  废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生源 | 产生量（t/a） | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 0.913 | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 2 | 猪粪 | 4015 | 一般固废 | 本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。 |
| 3 | 病死猪 | 3.3 | 危险废物 | 病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存； |
| 4 | 医疗废物 | 0.011 | 危险废物 HW01 | 交有处理资质单位处置 |

6.2.5.2  固体废物环境影响分析

1、一般固废环境影响分析

本项目产生的一般固体废物主要为猪粪以及生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门统一处理；本项目采用干清粪处理工艺，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。

2、危险固体废物环境影响分析

工程产生的防疫器具、病死猪有一定的危险性，如果保存不当，可能会对周围环境造成影响。项目产生的医疗废物委托有资质的单位处理，病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存。对防疫器具、病死猪的收集、贮存、外运，应采取下述措施：

（1）企业应及时将防疫器具、病死猪等危废外运处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存。为此，企业在场区内应专门设立医疗危废储存间，医疗危废暂存间要防风、防雨、防晒，在场区内应避开易燃、高压输电线路防护区域，基础必须采取重点防渗。病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存。

（2）企业须按照与相应危废处理单位签订的协议，及时将防疫器具送交处置，病死猪第一时间清运。

（3）危废管理应作为场内环境管理的重要组成部分，由专门人员负责防疫器具的收集、贮存及处置，按月统计产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

（4）防疫器具、病死猪等危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置危险废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地生态环境局。

由于本项目医疗废物在未能及时处理或运往相关的回收单位前，需要在场内临时暂存，场区新建一处医疗危废暂存间，本危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，采取以下控制措施：

①按照贮存危险固废场所建设要求，并设立危险固废标志。

②危险固废贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造和防风、防晒、防雨设施。危废间地面渗透系数≤10-10cm/s。

总之，对本项目产生的固体废物必须分类存放，及时清运。建设单位必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37/534-2005）“表4.2畜禽养殖业废渣无害化环境标准”、《粪便无害化卫生标准》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，建设符合要求的临时贮存设施，落实防风、防雨、防渗措施。

综上所述，本项目所产生的固体废物在落实本报告书所提出的治理措施的前提下，固体废弃物将全部得到了妥善处理，特别是将危废堆存对环境产生的影响降低最小，符合我国对危废堆存、处理的政策要求和技术规定，可满足环境保护的要求，对环境的影响很小。

综上所述，本项目场区运营期固体废物均得到综合利用和合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

6.2.6  土壤环境影响分析

（1）项目类型判定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“农林牧渔业”中的“年出栏生猪5000头及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）项目占地规模判定

本项目占地面积约为7213m2，小于5hm2，占地规模属于小型。

（3）项目用地敏感程度分析

根据现场调查，项目所在区域主要为农田、水塘、林地，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》中表 3 污染影响型敏感程度分级表，敏感程度为敏感类型。

表6.2-14  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

（4）土壤环境评价等级

本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型，占地类型为敏感类型。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤评价等级为三级。

表6.2-15  污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5）区域土壤利用状况

本项目为湖南双宏养殖有限公司年出栏11000头生猪养殖项目，项目选址已通过当地村民委员会、乡镇人民政府、生态环境局、自然资源局、林业局、水利局、农业农村局的联审联批。

根据现场调查，本项目建设地点周围为主要为荒地、林地等，项目周围无工业污染源。项目场地内主要以松树、杉树等乔木及灌木为主，无保护林类，不属于保护林地及工业林地。本项目总占地面积约7213m2，建设用地面积约5802.8m2， 剩余林地及荒地、草地最大限度保留。

（6）土壤环境影响分析

根据本项目拟采取的分区防渗措施，项目猪舍、污水处理站以及医疗固废暂存间等均属于重点防渗区，在采取相应措施后（详见6.2.3 地下水环境影响分析），不会造成废水下渗，不会对土壤环境产生明显影响。

本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。本项目有机肥的施肥应严格按照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中规定的土地承载力进行施肥。因此，不会破坏周边土地的肥力承载力。

6.2.7  生态影响分析

（1）生态系统组成变化

本项目土地建设前用地性质为林地、荒地。项目占用林地、荒地不属于保护林类，生态系统的现状植被以乔木、灌木居多。

本项目总建筑占地面积约为5802.8m2，因此对周边地区整个生态系统的结构影响很小。

（2）生态系统功能变化

本项目土地平整前所在地块为植物生态系统，属自然生态系统，生态系统的物流、能量流处在较低的水平，整个生态系统排放到外环境的污染物较少。本项目建设后，所在大部分地块转变为人工生态系统，物流、能量流和信息流较原生态系统大大加强，同时排到外环境的污染物也相对较原生态系统多。目前的植物生态系统有大面积的各类灌木，植物的蒸腾量较大，具有较强的水、热气候调节功能，为当地提供了良好的绿色生态环境。转变为建设用地后，地表将大部分变为人工建筑地面，同时还会种植一些人工植被，其主要功能是为生产服务。当然，区内人工种植的植被具备一定的吸收二氧化碳和放氧功能，但水、热气候的调节功能将有所减弱。本项目建设对局部水、热气候调节功能的减弱影响可由附近广阔的山体植被调节功能弥补。

（3）地表径流变化

本项目建设后，所在地的地表将由山林用地转变为人工建筑地面。地面径流系数将发生变化，由于人工建筑地面属硬地表，地表径流较难下渗，降雨较易形成地表径流进入周边水体，而山林泥土则可起到蓄水作用，对地表径流有一定的蓄纳缓冲功能。由于本项目建筑占地面积较少，平面布置基本按照现有地表径流流向设计，地表发生的改变范围较小。

（4）动植物生态环境影响评价

本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。本项目实施后对当地植物生态环境不会有太大影响。本项目所在地原为林地，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。但牲猪发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目建成后，采取了较好的牲猪病疫防疫措施并制定了强有力的牲猪病疫应急预案（见风险评价专章），只要加强管理和遵照执行，牲猪发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

7  环境保护措施及其可行性论证

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）可知：明确提出建设项目建设阶段、生产运行阶段和服务期满后（可根据项目情况选择）拟采取的具体污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施；分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性。

本项目施工期和运营期环境保护措施和可行性论证如下：

7.1  施工期环境保护措施及其论证

7.1.1  施工期大气环境保护措施及其可行性论证

7.1.1.1  扬尘治理措施

①严控工地、道路、堆场扬尘污染。积极推行绿色施工，严格执行安全文明施工标准规范，全面推行现场标准化管理。严格落实施工现场围挡、工地物料堆场覆盖、渣土运输车辆密闭等扬尘防治要求。研究渣土运输车辆密闭改装标准，确保实现渣土密闭运输。加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施；

②施工材料应集中堆放材料临时堆场内，在场内堆放时需加盖篷布，避免扬尘产生；

③风速四级以上易产生扬尘时，建议施工单位应暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染；

④及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施。

采取以扬尘治理措施，其浓度可得到有效控制，排放浓度可控制在1.0mg/m3，能够实现达标排放，扬尘治理措施可行。

7.1.1.2  机械设备燃油尾气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。加之施工场地开阔，扩散条件良好，施工期机械废气及运输车辆汽车尾气可实现达标排放。环评要求选择环保型机械设备，运输车辆按规定方向进出，减少怠速行使，将尾气排放降到最低。在施工期内多加注意施工设备的检查维修，使其能够正常的运行，从而避免施工机械非正常运行而使产生的废气超标排放。

采取治理措施，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，治理措施可行。

7.1.2  施工期水环境保护措施及其可行性论证

施工期产生废水包括施工期产生的生产废水以及施工人员生活污水。生产废水经沉淀池处理后上清水用于施工建设和洒水逸尘；施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，不产生生活污水。采取以上治理措施后，本项目施工期废水不会对区域地表水造成明显影响，治理措施可行。

7.1.3  施工期声环境保护措施及其可行性论证

施工期声源主要为建筑材料、设备运输中车辆产生的交通噪声约70～85dB（A）之间；施工现场的各类机械设备（推土机、装载机）噪声，产噪值在70～90dB（A）之间。

根据项目施工特点，项目通过采用低噪声机械设备、合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声对区域声环境的影响，结合施工进展，具体采取如下防治措施：在施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减少动量，降低噪声，在高噪声设备周围设置1-3cm厚的临时隔声板，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点。

对比各施工机械的噪声值及未采取措施时的距离衰减量，在采取措施后各施工机械10m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，各施工机械距项目边界距离均大于10m，因此本项目在采取相应措施后，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，因此对周围环境影响较小，防治措施可行。

7.1.4  施工期固体废物防治措施及其可行性论证

施工期固体废弃物主要为施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料、施工人员的生活垃圾。

为了减少固体废物对环境产生不良影响，扩建项目在施工期应严格采取如下污染控制措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工进度，尽可能缩短施工时间。

（2）地基开挖产生的土石方做到随挖、随埋、随填。剩余废弃土石方要及时清运，未在48h清运的要妥善存放在施工场地内指定地点，并加盖防尘网密闭。

（3）施工期产生的可回收建筑材料如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用，其它施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料施工单位应按要求运至指定地点处理，严禁随处堆放。

（4）施工道路尽可能利用永久道路，尽量减少临时施工土路，减少风沙扬尘和水土流失的影响。

综上，施工期固体废弃物防治措施可行。

7.1.5  施工生态环境保护措施及其可行性论证

为防止水土流失和恢复绿化，施工中应进一步采取如下措施：

（1）项目应在场地周围设置截水沟、场地内设置排水沟等排水设施，场地 内的雨水可确保顺利外排，废水处理达标后能及时外排。

（2）取土场地、开挖面等裸露地应尽快恢复土层和植被。在选择开采面时 不要靠近路边，减少水土流失，并选择在较隐蔽的地方，有利于保持景观。

（3）雨季施工期易造成水土流失，要注意施工场地建筑材料堆放及施工过 程弃土的雨水冲刷问题。建筑材料不能露天堆放在路边， 弃土合理利用， 及时回 填于低洼地带。

（4）避开暴雨期施工。

（5）在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

采取上述措施后，可减轻本项目施工过程中对植被的破坏，最大程度降低水土流失，措施合理。

7.2  营运期污染保护措施及其可行性论证

7.2.1  废气防治措施可行性论证

7.2.1.1  养殖场恶臭防治措施可行性分析

畜禽养殖场的臭气主要来自蛋白质废弃物的厌氧分解，这些废弃物包括畜禽粪尿、毛和饲料。而大部分臭气是粪尿厌氧分解产生的。畜禽排泄物中的有机物主要由碳水化合物和含氮有机物组成，在一定的情况下，粪便发酵和含硫蛋白分解会产生大量的臭味气体，这些恶臭成分可分为挥发性脂肪酸、醇类、酚类、酸类、醛类、酮类、胺类、硫醇类，以及含氮杂环化合物等9类有机化合物和氨、硫化氢两种无机物。恶臭程度与畜禽种类、饲料、畜舍结构以及清粪工艺类型等有关。此外，畜禽养殖管理不当（诸如不及时清粪、不加强通风等）也会增加恶臭的产生和散发。

对于本项目，其恶臭主要来源为养殖区和粪污处理区的臭气。其恶臭治理范围也包括这几个区域。恶臭气体来源复杂，属于无组织面源排放。单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，从根本上讲，最有效的控制方法是控制产生气味的源头和扩散渠道。只有采取综合除臭措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效地防止和减轻其危害，保证人畜健康，促进畜牧业生产的可持续发展。

根据现场调查，为了降低恶臭污染物对周围环境空气的影响，本项目采取了以下措施：

1、污染防治：

（1）合理设计通风系统和养殖场

本项目在初步设计阶段，按规模化畜禽养殖场的相关设计要求合理设计了养殖区内的猪舍的通风系统，采购阶段选择了通风性能较好的设备和设施；

（2）项目在场区空地进行了绿化，能有效降低恶臭气体的影响。

（3）定期喷洒除臭剂，场内设置绿化隔离带等。

为了进一步减小项目恶臭气体对周围环境的影响，项目还需进一步加强恶臭防治措施，包括管理方面措施和技术方面的措施。

2、管理措施：

①及时清理猪舍

有资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积越大，发酵率越高。因此应尽快从猪舍内清走粪便，并加强猪舍内的通风效果，以加速粪便干燥，能较好的减少臭气污染。为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。同时，加强猪舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

②强化消毒措施

全部猪舍必须配备地面消毒设备，并按时消毒。进入猪舍的工作人员，要有专门的工作服装、工作靴子及工具，每次进入猪舍要先进行消毒处理。进入场区的车辆也要进行消毒处理，避免外来污染源的进入。

③科学的设计日粮，提高饲料利用率

猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮：用合成氨基酸取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮。在低蛋白日粮中补充氨基酸可使氮的排出量减少3.2%～62%，当日粮粗蛋白降低至10g/kg体重时，氨态氮在排泄物中的含量将降低9%。

④加强猪场绿化

项目可根据场地布置，进一步加强场区绿化。在场界四周设置高 4～5m 的绿色隔离带，种植芳香的木本植物，能较好减少和遏制臭味。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用桂花树、栀子树、桑树、泡桐、夹竹桃、紫薇、广玉兰、桃树等树种；白兰、茉莉、结缕草、蜈蚣草、美人蕉、菊花、金鱼草等花草。

在场内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

经合理搭配采用上述各种措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中要求。

7.2.1.2  食堂油烟治理措施可行性分析

项目饮食油烟采用安装符合国家有关要求的油烟净化系统（集气罩+油烟净化器），处理后的油烟排放浓度小于2.0mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）要求。

饮食业排放的大气污染物主要为气溶胶，其中含有食用油及食品在高温下的挥发物以及由食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的醛类、酮类、链烷类、链烯类、多环芳烃等，成份较为复杂。

油烟净化机采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油物的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附、透过滤网的较小颗粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下经排油道排出 目前，我国各大中型城市均已对饮食行业外排油烟进行净化治理。市场上油烟净化设施种类亦较多，且效果较好。

本项目食堂安装经过国家主管部门认证的油烟净化设施，能满足有关环境保护标准的限值要求，所采取的措施可行。

7.2.2  水环境保护措施

7.2.2.1  污水处理规模

项目运营期废水总量27435.59m3/a，其中猪养殖区生产废水27283.75m3/a、生活区生活污水151.84m3/a，本项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后，用于周边林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用。本项目拟建“格栅池+收集池+固液分离+调节池+厌氧处理池+A2/O2 池+沉淀池+药剂反应池+大型沉淀池+清水池+氧化塘”污水处理工艺处理废水，设计处理能力110m3/d，建设位置位于场区北侧。

7.2.2.2  污水处理工艺

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），工艺的选择原则应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中“养殖规模在存栏（以猪计）2000 头及以下的应尽可能采用6.2.2模式Ⅰ或6.2.3模式Ⅱ处理工艺；存栏（以猪计）100000头及以上的，宜采用6.2.4模式Ⅲ处理工”。……6.2.1.4干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺。”

本规范中推荐的粪污处理技术有：

（1）模式 I

粪污经格栅及沉砂池处理后进入厌氧发酵反应装置进行发酵处理， 其产生 的沼液贮存于沼液贮存池，用于农田施肥或其他用途； 沼气经净化后综合利用；

沼渣堆肥处理。其推荐工艺情况见图 7.2- 1。

图7.2-1  推荐工艺流程 I

适用范围：该工艺以能源利用与综合利用为主要目的，适用于当地有较大 的能源需求，沼气能完全利用，同时周边有足够土地消纳沼液、沼渣，并有一倍以上的土地轮作面积，使整个养殖场(区)的畜禽排泄物在小区域范围内全部达到循环利用的情况。

工艺特点：粪尿连同废水一同进入厌氧反应器；未采用干清粪工艺的，应严格控制冲洗用水，提高废水浓度，减少废水总量。

（2）模式 II

养殖废水经固液分离后，进入厌氧发酵反应装置进行发酵处理，其产生的沼液贮存于沼液贮存池，用于农田施肥或其他用途；沼气经净化后综合利用；沼渣及粪便堆肥处理。其推荐工艺情况见图7.2-2。

图7.2-2  推荐工艺流程 II

使用范围：模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况。

工艺特点：废水进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。

（3）模式 III

养殖废水经固液分离后，进入厌氧发酵反应装置进行发酵处理，之后进入好氧处理系统及自然处理系统处理后，废水达标排放或农田灌溉；其产生沼气经净化后综合利用；沼渣及粪便堆肥处理。其推荐工艺情况见图7.2-3。

图7.2-3  推荐工艺流程 III

适用范围：能源需求不高且沼液和沼渣无法进行土地消纳，废水必须经处理后达标排放或回用的，应采用模式Ⅲ处理工艺。

工艺特点：废水进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。

本项目场内常年存栏量为5500头，本项目采用的污水处理工艺与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009）中推荐的模式III工艺基本一致。

污水处理工艺流程及产污环节见第4章节，图4.1-3。

工艺说明：本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。废水进入污水处理站内处理。废水混合后经过“格栅池+收集池+固液分离+调节池+厌氧处理池+A2/O2池+沉淀池+药剂反应池+大型沉淀池+清水池+氧化塘”处理，最终处理产生的废水灌溉周边林地。

7.2.2.3  污水处理技术可行性分析

本项目采用的污水处理工艺与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009）中推荐的模式III工艺基本一致，对COD的去除率在95%以上，出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准后，尾水用于周边林地灌溉，工艺技术可行。

7.2.2.4  尾水消纳可行性分析

（1）农灌时段可行性分析

项目尾水消纳区与厂区绿化防疫带主要种植作物为桉树林。由于无桉树林用水量统计结果，项目灌区桉树林需水量参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表1中苗木的需水量进行计算。项目位于岳阳市华容县区，属于灌溉Ⅲ区，建设单位配套罐车，运输至周边林地，林地紧邻项目，灌溉方式为罐车浇灌，农灌区桉树需水量情况见表7.2-1。

表7.2-1  农灌区桉树需水量一栏表    单位： m3/667m2·a

| 名称 用水定额 | 灌溉保证率 |  |  | 灌溉方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | 75% | 90% |  |
| 苗木 | 62 | 81 | 116 | 罐车浇灌 |

项目在平水年保证率情况下，项目灌溉区桉树需水量见表7.2-2。

表7.2-2  项目灌溉区作物需水量一栏表

| 名称 | 面积（亩） | 生长期 | 用水定额（m3/亩·a） | 需水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桉树 | 800 | 多年生 | 62 | 49600 |

由上表可知，项目在人工浇灌条件及50%灌溉保证率情况下，项目尾水消纳区需水量为49600m3/a，本项目养殖尾水量为27435.59m3/a（75.166m3/d），占需水总量的55.31%，说明项目灌溉区足以消纳项目处理后的养殖尾水，且满足轮作要求，尾水消纳的保险系数较大。因此，本项目废水可在灌溉区完全消纳，实现废水产纳平衡，确保项目尾水不外排，不污染周围水环境。项目尾水用于周边桉树林地灌溉是可行的。

当地雨量年内分布不均，年平均降水日数134.3天，主要集中在4~8月份，其中又以5月下旬至7月中旬的雨量为最多，但区域在9月份以后蒸发量均大于降雨量，由表7.2-2可知，消纳区林木在消耗本项目废水的基础上仍需增加较大量的新鲜用水，雨季雨水即可视为所需新鲜灌溉用水的一部分，可见当地雨季对灌区消纳本项目废水造成的影响不大。雨季污灌应根据实际情况进行合理灌溉，避免污灌后废水未经林木消纳即被大雨或暴雨冲刷的情况发生。

综上，与项目配套的灌区面积可将项目废水全部消纳完毕，项目处理达标废水用于农灌可行。

（2）非农灌时段可行性分析

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HT497-2009)中“贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量”。雨季时，项目处理后的养殖尾水暂存于厂区氧化塘内，氧化塘有效容积为4000m3，可贮存约53d的废水量，大于《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HT497-2009)规定的30天，能够确保处理达标的废水在雨天非浇灌期内不外排。项目厂区氧化塘容量可满足雨季与非灌溉季节养殖废水产生量，可保障项目养殖废水不外排。

（3）规模养殖场配套灌溉土地面积测算

根据农业部办公厅文件《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知（农办牧〔2018〕1号），规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。其中：

表7.2-3  氮肥和磷肥消纳地土地面积计算参数

| 项目 | 桉树林 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氮肥 | 磷肥 |  |
| 预计单位面积产量 | 8m3/亩 | 8m3/亩 | 产量为咨询当地农户获取数据 |
| 每形成 100kg 作物所吸收的肥量 | 3.3kg/m3 | 3.3kg/m3 | 《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》 中表 1 推荐 值。 |
| 施肥供给养分占比 | 45% | 45% | 根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》推荐指数。 |
| 粪肥占施肥比例 | 50% | 50% | 根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》推荐指数 |
| 粪肥当季利用率 | 30% | 35% | 根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%~30%，本次评价选取30%。磷素当季利用率推荐值为30%—35%，本次评价选取35%。 |

① 单位面积土地粪肥氮需求量

经计算，项目尾水消纳区桉树林的单位面积粪肥需求量见表7.2-4。

表7.2-4  项目尾水消纳区桉树林单位面积粪肥需求计算表  单位： kg/亩

| 植被 | 桉树林 |
| --- | --- |
| 单位面积粪肥氮需求量 | 19.8 |
| 单位面积粪肥磷需求量 | 16.97 |

项目800亩桉树林农灌区氮肥需求量为15.84t/a、磷肥需求量为13.576t/a。

② 项目粪肥养分供给量

经计算，项目尾水养分产生的粪肥氮、磷养分供给量总共分别为1.010t/a和0.084t/a。平均每天的粪肥氮和磷养分供给量分别为2.767kg和0.230kg。

项目每天产生的粪肥氮和磷养分供单种植物施肥的最大土地面积计算结果见表7.2-5。

表7.2-5 每天产生的粪肥氮、磷养分供单种植物施肥的最大土地面积计算结果表

| 项目 | 面积 |
| --- | --- |
| 项目每天产生的粪肥氮养分供单个植物最大施肥面积 | 0.140亩 |
| 项目每天产生的粪肥磷养分供单个植物最大施肥面积 | 0.014亩 |

由上述计算可知，如果将项目处理后的废水每天全部施用至桉树林，所需的桉树林土地面积最大为0.140亩。

因此，项目尾水消纳区实际污灌面积800亩远大于消纳氮肥所需配套土地面积，拥有足够的轮灌面积，可每年轮灌一次，可承载项目粪便与废水灌溉产生的养分，污灌可行。

（4）农灌管理方案

项目周边桉树林尾水灌溉由利用单位负责，但建设单位需制定合理的灌溉方案，专人负责灌溉工作，溪沟、水塘周边树木不可灌溉，严禁雨天灌溉。

7.2.2.6  地下水分区防控措施

本项目建成后全场分为重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区主要包括：猪舍、污水处理站、危险废物暂存场地等；一般防渗区主要包括：一般固废暂存区、猪舍周围地面等；简单防护区主要包括职工宿舍区，办公区等。

一般防渗区：评价建议对该区域采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行 硬化。通过以上措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

重点防渗区：重点防渗区在清场夯压的基础上生物化粪池采用铺设HDPE膜+混凝土进行防渗，养殖区圈舍、污水处理站等用混凝土进行防渗；HDPE膜抗渗能力比较强，渗透系数能够达到10-10cm/s。底部设置排气沟，最底部排气沟设置放水管，并设置导流渠，以防止污染地下水。

防治地下水污染的措施有：

（1）主动措施

为了最大限度降低养殖生产过程中高浓度有机废水的跑冒滴漏，防止地下水污染，本工程在生产工艺、设备、建筑结构、总图等方面应考虑相应的控制措施，具体措施如下：

本项目猪舍、污水处理站、危险废物暂存场地等易产生泄漏的重点区域、设备尽可能按其物料性质分类处置，固液分离。场区应设置防止泄露的污染物和污水直接排出厂外的设施。

②设备装置系统内除输送消防水、生产用水和生活用水等非污染介质的管道外，管道上所有安装后不需拆卸的螺纹连接部位均应密封焊，其它需要经常进行拆装或不允许密封焊的螺纹连接部位应有可靠的密封措施。对于含污染物的管道，除与阀门、仪表和设备等连接可采用法兰连接外，应优先采用焊接，管道应做明显的标志，按规范要求进行气密性试验。如确实需要地下敷设时，应采取必要的防渗措施。输送生产废水的压力管道宜采用地上敷设，输送含污染物的地下重力污水管道及附属构筑物，必须进行闭水试验，试验段不得有渗漏。对于所有含污染物的管道和设备日常使用的排净口应配备法兰盖。

③场区仓库有可能发料或化学药品或含有污染物的介质泄漏的地面按污染区地面处理，地面坡向集水点的坡度须大于0.01，地面与墙、柱、设备基础等交接处须做翻边处理。

（2）被动措施

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，全厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层。

一般防渗层设计方案包括：项目按非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区、特殊污染防治区分别采取不同等级的防渗措施。非污染防治区包括办公楼、绿化区域，采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，可不设置防渗层。污染防治区首先采取措施，切断泄漏粪污水流入非污染区的途径，重点防治区在清场夯压的基础上铺设HDPE膜+混凝土进行防渗，污染防治区的地面坡向排水口，最小排水坡度不得小于5‰。防渗结构型式通常有天然防渗结构、刚性防渗结构、柔性防渗结构和复合防渗结构等。

7.2.3  噪声污染防治措施

本项目运营期噪声主要来自猪群叫声、固液分离机和各类水泵等，拟采取如下措施对其进行治理。

（1）项目在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离本场生活、办公区和厂界外噪声敏感区域。

（2）为了减少猪叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛。并通过合理的平面布局，以降低噪声对周边环境不良影响。

（3）对于高噪声设备，注意设备选型及安装。在安装时，高噪声设备须采取减震、隔震措施，可降低噪声源强还可减少噪声的传播。设置专门的设备用房放置生产工艺使用的机器并进行隔音处理。对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。选用低噪声排气扇，在订购时应提出相应的控制指标。

（4）猪舍四周加强绿化，厂界四周保留林地作为绿化隔声带，加强对噪声的隔阻效果。

在采取以上措施后，厂界的噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准的要求。由同项目类比可知，本建设工程所采用的各种噪声治理措施，均是成熟可靠的措施，只要严格管理，勤于维护，均可达到预期的治理效果，措施可行。

7.2.4  固体废物处理措施可行性论证

7.2.4.1 固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括猪粪，以及疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪、职工生活垃圾等。固废污染产生及防治措施见表 7.2-6。

表7.2-6  固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生源 | 产生量（t/a） | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 0.913 | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 2 | 猪粪 | 4015 | 一般固废 | 本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。 |
| 3 | 病死猪 | 3.3 | 危险废物 | 病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存； |
| 4 | 医疗废物 | 0.011 | 危险废物 HW01 | 交有处理资质单位处置 |

7.2.4.2  固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存一般固体废物，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

一般固废包括生活垃圾、猪粪。

牲畜的粪便是农作物天然的优质有机肥，但牲畜的粪便不能直接洒在地里，充分腐熟处理后的粪便才是农作物的好肥料。猪粪发酵其实是利用肥料发酵剂所含的好氧微生物将猪粪内不易被作用直接利用的有机物分解转化为小分子物质，并集除臭，杀中、灭病害、提升养分，杜绝一次发酵等优点干一体的发酵过程，猪粪发酵过程中会产热，可有效杀死猪粪中所含的寄生虫卵和病害菌，防止危害农作物；发酵后的猪粪由于充分腐熟，不会再进行二次发酵，杜绝了烧根烧苗现象的产生，更为安全；而且发酵过程也将猪粪中所含的大分子有机物分解转化为作物可直接利用的无机盐和矿物质，并且生成菌体代谢产物，丰富了肥料的营养；更好的一点是，发酵过程还是一个生物除臭的过程，发酵过后的猪粪肥料，没有臭味，用起来更为便利。

本项目养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内发酵堆肥，转运频率一天一次，当天及时转运，避免固液分离猪粪暂存场所产生恶臭。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（2）危险固体废物

本项目在场区设置危险废物暂存间，用于收集、暂存养猪过程产生的医疗废物，危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用 2mm 厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。

车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危险废物暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

7.2.4.3  医疗废物的处理与处置

猪只在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，定期交由有处理资质的单位进行处置。

7.2.4.4  病死畜禽尸体的处理与处置

病死猪：病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存，并第一时间对病死猪及所在猪舍进行隔离，并向场内防疫人员及华容县动物防疫站进行汇报，在防疫工作人员指导下进行无害化处理。一旦怀疑病死猪含有高致病性禽流感病毒，立即按照《高致病性禽流感疫情处理技术规范》要求逐级上报兽医行政管理部门及人民政府，配合相关部门和人民政府安排的检查、隔离、封锁、捕杀、无害化及消毒工作。

根据《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34 号），病死动物无害化处理主要有焚烧法、化制法、掩埋法、发酵法四种处理方式。本项目病死猪委托当地有资质单位进行处理。

综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，固体废物处置措施可行。

7.2.5  生态污染防治措施

①维护场区内绿化，加强管理。

②维护好三废治理设施，确保设施的正常运行，污染物做到稳定达标排放，如治理设施出现故障应立即停产检修；对事故废水和废液进行收集，杜绝废水未 经处理直接外排，以避免对生态环境产生影响。

8  环境风险

8.1  评价目的和重点

环境风险评价是分析和预测建设项目潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保场界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

8.2  环境风险识别

8.2.1  风险物质识别

根据《重大危险源辨别》(GB18218-2009)的相关规定，本项目涉及的危险性物质为生产过程中产生的有毒有害物质：CH4、H2S，其理化特性如下：

表8.2-1  化学品危险特性一览表

| 名称 | 危险性类别 | 物化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 易燃气体 | 分子量16.04。熔点－182.47℃，沸点－161.45℃。 闪点-187.7℃，是最简单的 有机化合物。无色无味、难 溶于水的可燃性气体，和空 气组成适当比例时，遇火花 会发生爆炸。 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使 空气中氧含量明显降低，使人窒息。当 空气中甲烷达 25％～30％时，可引起头 痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离， 可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可 致冻伤。 |
| H2S | 易燃、有毒气体 | 分子量34.08，有腐卵臭味的无色气体，有毒。分子结构与水相似，呈V形，有极性。密度1.539克/升，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃。能溶于水，水溶液叫氢硫酸，还能溶于乙醇和甘油。完全干燥的硫化氢常温下不与空气中氧气反应，点火时可燃烧、有蓝色火焰。有较强的还原性。 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |

8.2.2  风险诱因识别

本项目发生事故风险的过程主要为项目粪污处理过程及牲猪病疫，其风险类型识别如下：

（1）污水处理过程

本项目粪污处理系统事故主要是因暴雨、水池损坏等因素不能正常处理产生的粪污，导致粪污外排。

（2）牲猪病疫污染生态

牲猪发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。

8.2.3  危险化学品重大危险源辨识

根据危险化学品《重大危险源辨识》（GB18218-2009），涉及本项目的危险物质为废气中H2S及甲烷气体，但无法计算即最大存储量，但总体存在量较小，Q＜1，不构成重大危险源。

8.2.4  风险等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ类，环境风险等级为简单分析。评价等级划分见表8.2-2。

表8.2-2  环境风险评价分级判据

| 环境风险潜势 | IV 、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

8.3  事故后果分析

8.3.1  污水事故排放

本项目产生的污水的污染物浓度很高，其中COD排水浓度高达2627mg/L，事故排放对区域地表水造成较大影响。使区域内地表水水质发黑发臭，水中的鱼类因短时缺氧死亡。

如果建设方违规将污水直接排入附近水体，将会对地表水造成较大影响。项目最近水体为项目北面 20m 处的农灌渠，其水质环境容量较小，水量很小，污水排入其中对水质冲击较大，将会影响以该农灌渠作为水源的农田中农作物的生长，甚至造成农作物减产，对生态环境带来严重的危害。

8.3.2  废气事故排放风险环境影响分析

本项目废气主要为恶臭气体等，造成废气处理设施器故障的原因有停电、风机故障等，一旦出现风机损坏就会发生废气“短路”，未经过处理的废气进入大气中，影响区域环境大气质量。

8.3.3  病死猪风险影响分析

猪病包括传染病、寄生虫病、内科病、外科病及产科病等，这些疾病的发生，都给养猪生产造成重大损失。这些病中，尤以传染病的危害最为严重，会引发猪只大批死亡，造成巨大经济损失。病死猪处理不当，极易引起病原扩散，带有病菌、病毒和寄生虫虫卵的畜禽、皮毛、血液、粪便、骨骼、肉尸、污水等会使环境中病源种类增多、菌量增大，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，首先对养殖场及其周围地区的其他畜禽产生危害，导致育雏死亡率和育成死亡，造成更大经济 损失。

“人畜共患疾病”是指那些由共同病原体引起的人类与脊椎动物之间相互传染的疾病，其传染渠道主要是患病动物的粪尿、分泌物、污染的废水、饲料等。有一些病源属于人畜共患病，包括病毒、细菌、支原体、螺旋体、立克次氏体、衣原体、真菌、寄生虫等。主要疾病种类有：高致病性禽流感、炭疽、鼠疫、猪丹毒、猪水疱病、狂犬病、布氏杆菌病、结核病、李氏杆菌病、链球菌病、钩端 螺旋体病、旋毛虫病、肝片吸虫等。人畜共患病可以通过接触传染，也可以通过吃肉或其他方式传染。如果对这些病死猪处理不当，没有采取有效的预防和控制 措施，或使病死猪流入市场，则各种带有病菌、病毒和寄生虫虫卵的畜禽、皮毛、血液、粪便、骨骼、肉尸、污水等会使环境中病源种类增多、菌量增大，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延，会对人畜健康产生极大的威胁，严重影响了公众卫生安全，给人类健康和生命带来灾难性危害。

对因一般传染病而死的病死猪，建设单位应立即对病死猪进行消毒处理，病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存；本项目猪场应设完善的卫生防疫控制措施和疫情应急处置方案，只要建设单位严格按照相应规章进行操作，正确而及时地处理病死猪只尸体，则可减小病死猪的风险影响。

8.4  事故防范措施

8.4.1  污水直排防范措施

（1）本项目拟建设 1 座事故应急池，建设容积550 m3。当粪污处理系统失效、系统检修调试时可将废水排入事故应急池，严禁直接排入周边水体。

（2）为确保事故应急池事故防范效果，日常生产中应确保事故应急池空置，且有足够的剩余容量。根据污水处理设施工程设计单位提供的经验数据，系统检修调试时间一般为7天，因此事故应急池容积应大于项目7天的污水处理量。本项目事故应急池容积为550 m3，建设单位应保证事故应急池长期未空置状况，确保至少有526.162m3的剩余容量。

（3）加强污水处理、猪粪处理设施的维护和管理，保证设施的完好率，对于关键设备及配件应确保有足够的备件，电源应采用双回路供电。

（4）要认真建立、完善并严格执行有关污水处理设施运行管理制度和操作规程规范，严格责任追究制度，根本杜绝各责任事故发生的隐患。

（5）制定事故处理应急预案，落实各工作人员的责任， 并在平时加强演练，以及时处理事故。

（6）本项目室外最大消防流量15L/s，消防水源为地下水水，消防灭火时间按2h，则项目最大消防用水量为 108m3，消防废水由场区消防管网收集后进入事故应急池。

8.4.2  废气事故排放防范措施

①为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气处理装置净化系统应定期检修、保养；

②废气处理设施中，应设相应的备用设备，主要是风机；

③废气处理设施一旦发生故障，并应及时检修，尽快使其恢复运行。

经过妥善的风险防范措施，本项目废气事故排放环境风险在可接受的范围内。

8.4.3  环境卫生风险事故防范措施

建立严格的卫生防疫制度是工厂化养猪场正常生产的保证，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保猪场安全生产。采取的措施有：

（1）设计中考虑猪场布局合理，采取分离的布置方法，按猪的不同饲养阶段设置猪舍，并按一定规模进行分区饲养。非生产人员不得随意进入生产区。生产区封闭隔离，工程设计和工艺流程符合动物防疫要求；生产区周围应有防护设施，进入生产区必须消毒。

（2）建立正常的卫生防疫制度，按计划对猪舍进行清扫、消毒按计划对猪群实施免疫程序，建立免疫档案。

（3）健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科、实验室，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。出售市场的产品不允许有病，病死猪须委托无害化处理单位进行定点处置，不得乱扔污染环境，同时建立病死猪处理台账。

（4）猪只饲养采用全进全出制度，为各阶段猪舍的清洗、消毒、阻断疫病传播创造条件，能有效控制和消灭场内已有病源。

8.5  事故应急预案

根据国家环保总局环发【2005】152号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应指定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先指定的事故应急对策，目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能并予以消除；尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。

湖南双宏养殖有限公司应按环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《湖南省突发事件应急预案管理办法》等规范制定其场区的“环境突发事故应急预案”，因此，建设单位应尽快编制环境风险应急预案，应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，应急预案基本内容见表8.5-1。

表8.5-1  应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 场区、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组 织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

8.5.1  污水排放应急预案

（1）严格执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，应立即向华容县区政府和上级有关部门报告，不得瞒报，漏报；

（2）切实落实环保救援措施，在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥

对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援和应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大。

（3）若污水处理设施发生故障，应将污水切换至事故应急池，待污水处理设施抢修完毕后，再将事故应急池内污水逐步纳入污水处理系统。

（4）配备必要的应急处理药剂及其他应急物资，如絮凝沉淀剂、应急水泵等，若污水处理设施发生故障时，可往应急池内投加絮凝沉淀剂，尽量降低废水污染物浓度。

（5）建设单位应制定事故应急计划，安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习，对工人进行安全卫生教育，并对周围地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

（6）设立应急事故专门记录， 建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。

8.5.2  疫情应急处置方案

8.5.2.1  疫病简介

猪场易发的传染病主要有猪瘟、猪传染性胃肠炎、猪流行性感冒、仔猪副伤寒等。《动物防疫法》规定，根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，猪只疫病分为下列三类：

一类疫病，是指对人畜危害严重、需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的疫病，主要有口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟等。

二类疫病，是指可造成重大经济损失、需要采取严格控制、扑灭措施，防止扩散的疫病，主要指猪乙型脑炎、猪细小病毒病、猪繁殖与呼吸综合症、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌病、猪传染性萎缩性鼻炎、猪支原体肺炎、旋毛虫病、猪囊尾 蚴病等。

三类疫病，是指常见多发、可能造成重大经济损失、需要控制和净化的疫病，主要指猪传染性胃肠炎、猪副伤寒、猪密螺旋体痢疾等。三类疫病的具体病种名录由国务院畜牧兽医行政管理部门规定并公布。

而且新的猪病正在还在不断增加，据南京农业大学研究，大中型猪场约有32种传染病，蔡宝祥等介绍有40种传染病。新增加的猪病主要有传染性萎缩性鼻炎、乙型脑炎、细小病毒病、伪狂犬病、猪痢疾、猪传染性胸膜炎、猪繁殖和呼吸综合症、母乳无乳综合症等。

8.5.2.2  疫情控制方案

参照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》执行，根据发生疫情的类别，应分别采取相应的控制方案，具体如下：

发生一类疫病时，应当及时报告华容县畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场，划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请华容县人民政府决定对场区实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。区政府应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的猪只流出场区，禁止非疫区的猪只进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由区人民政府宣布。

发生二类动物疫病时，县畜牧兽医行政管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

发生三类动物疫病时，应由县政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定，组织防治和净化。

疫情的控制要贯彻以防为主的方针，切实做好防疫工作，确保养殖场的健康发展。

8.6  风险分析总结论

通过风险评价的结果表明，本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在落实各项环保措施和采取本报告书提出有关建议、落实场区项目防范粪污泄漏的设计、疫情控制方案及事故水池的设计与执行完整的前提下，发生不大于本报告设定的最大可信事故的情况下，本项目从环境风险的角度考虑是可行的。

表8.6-1  项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名 称 | 湖南双宏养殖有限公司年出栏11000 头生猪养殖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南） 省 | （岳阳）市 | （/）区 | （华容）县 | （/）区 |
| 地理坐标 | 经度 | 112°45′0.98″E | 纬度 | 29°34′29.64″N |  |
| 主要危险物质分布 | CH4、H2S |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地 下水等） | （1）生产废水事故排放可能污染地表水和地下水。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。 （2）建设事故应急池，确保事故应急池有足够的剩余容量。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理 的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |  |  |  |  |

9  总量控制、达标排放与环境经济损益分析

9.1  总量控制

本项目自建污水处理站，本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后，用于周边林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用。因此无需申请废水总量控制指标。

项目排放的废气主要为恶臭气体（NH3、H2S），无总量控制污染物，因此无需申请废气总量控制指标。

9.2  环境经济损益分析

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目要投入的环境投资所能收到的环境保护效果，本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

9.2.1  环保投资估算

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算”，根据此规定，该项目环保投资见下表9.2-1

表9.2-1  本项目环境保护投资估算表

| 序号 | 环保治理 |  | 环保项目 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 无组织恶臭 | 强制通风，饲料添加活菌剂、喷洒除臭剂、除臭剂等 | 4 |
|  |  | 油烟 | 安装油烟净化器 | 0.5 |
| 2 | 污水 | 雨污分流 | 厂内排水管道，雨水明沟等 | 2 |
|  |  | 污水处理 | 污水处理站+氧化塘 | 80 |
|  |  | 事故应急池 | 1个，容积约550m3 | 3 |
| 3 | 噪声 | 噪声治理 | 消声、减震、隔声措施 | 4 |
| 4 | 固废 | 生活垃圾 | 收集、临时存储 | 2 |
|  |  | 病死猪 | 委托处置 | 2 |
|  |  | 医疗废物 | 委托处置 | 3 |
| 5 | 地下水 | 分区防渗 | 重点防渗区、一般防渗区、简单防渗 区分区防渗 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 110.5 |

由上表9.2-1 可知，该项目环保总投资 110.5 万元，占建设总投资（1000万元） 的11.05%；其中用于养殖粪污处理的投资最大，共85万元，占环保投资的76.92%；其次为地下水防渗防治措施投资10万元，占环保投资的9.05%；；固废污染治理7万元，占环保投资的6.33%；废气处理措施投资4.5万元，占环保投资的4.07%；噪声处理措施投资4万元，占环保投资的3.62%；从环保投资比例来看，抓住了工程的污水污染治理、臭气治理、地下水防渗防治及固废处理的主要特征。因此，环保投资比例适当，分配较为合理。

9.2.2  经济效益分析

9.2.2.1  直接经济效益

该项目总资产投资1000万元。项目建成达到稳定生产后，年出栏商品育肥猪约11000头，按平均行情每头产值3000元，平均总成本每头2550元，则每头猪苗纯利500元；年净利润总额550万元。因此，本项目经济效益较好。

9.2.2.2  间接经济效益

该项目建设有利于调整区域农业结构，带动华容县及周边地区种植业、运输业及相关产业的发展，形成生猪养殖产业链，加快农业产业化进程，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

9.2.3  环境效益分析

项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。可避免粪便对环境造成污染，同时将其作为再生资源利用，可以变废为宝。

因此，本项目在确保环保资金和污染治理设施到位前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，可明显减低其对环境的危害，并取得一定的社会效益和经济效益。由此可见，本项目环保投资具有较好的环境经济效益。

9.2.4  社会效益分析

（1）该生猪养殖项目的建设，不仅将提高华容县生猪养殖的科技含量和生猪产品质量，还可带动当地广大农民尽快尽早脱贫致富。该项目的建设将有效解决“三农”问题，有利于经济收入，加快农民脱贫致富奔小康的步伐；有利于促进农业生产结构的调整，繁荣农村养殖经济；有利于增加当地劳动就业机会，扩大农村剩余劳动力的转移；有利于提高生猪产品质量，提高市场竞争力。

（2）该项目的实施可带动当地其他种植业、运输业等行业的发展，形成养殖产业链，对于繁荣区域经济起到积极的作用。

综上所述，本项目全部投产后，“三废”排放量较小，可做到经济效益、社会效益和环境效益的三者统一。

10  环境管理和监测计划

为加强项目的环境管理，加大环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，有效的保护生态环境，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定新建工程环境管理和环境监测计划。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

10.1  环境管理

建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的日常运行实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施的执行效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

10.1.1  环境管理机构设置

为及时落实环保主管部门提出的各项管理要求，加强企业内部污染排放监督控制，本工程应将环境保护纳入企业管理和生产计划，制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，实现总量控制。为此，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。该项目管理部门设立安环部，负责项目各区的环境保护和卫生工作。管理部门设管理人员1人，服务人员1人。设一名副总主管环保和安全生产，统管公司安全环保工作，机构中设置主抓环保工作的主任一名，并设专职环保技术管理员。

10.1.2  环境管理机构职责

环境管理机构负责工程建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

◆全面贯彻落实各项环保法规和环保政策，做好工程项目的环境污染治理和环境保护工作。

◆制定本企业环境保护的远、近期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项 环境保护管理制度及其执行情况。

◆根据当地政府下达给本企业的环境保护目标和本企业的具体情况，制定本企业的环境保护目标和实施措施，负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标。

◆执行国家有关建设项目的环境保护管理规定，做好环保设施管理和维护工作，建立并管理好环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用现象发生。

◆清除污染、改善环境，认真保护和合理利用自然资源，加强本企业的绿化工作。

◆负责全场环境保护的宣传教育工作，在全场普及环境科学知识，使职工树立起环保法制观念。

◆负责与各级环保部门的联系，接受省、市、区各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

10.1.3  项目运行期的环境保护管理

1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

2、负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

3、负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

4、该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

5、负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

6、建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

10.1.4  环境管理措施

1、对各环保设施应加强管理和监控，确保其正常运行，达到设计的治理效率；对装置进行定期的维护、检修，确保各工艺流程正常运转，达到设计要求，保证清洁生产措施的实施，严禁在有故障或失效时运行。

2、项目建成运营期要制定严格的管理制度，强化环境管理，提高环保意识；应设专职环境管理人员，与当地环保部门配合，按计划开展环保工作。

3、绿化是美化环境和减轻污染的有效措施，应当按照有关新建场区内外绿地面积的规定，做好场区及周围绿化工作。

4、对于固体废物应妥善保管，及时清运，在储运过程中应加强管理。不允许开放式存放，避免二次污染。

5、加强管理和清洁生产培训，鼓励开展节能降耗方面的研究和落实工作。

6、另外，还应规范排污口：在场区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。

10.2  环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期污染源监测包括废气、废水和噪声监测，正常运营情况的环境监测计划表见表10.2-1。当发生污染事故时，应根据具体情况相应增加监测频次，并进行追踪监测。

表10.2-1  污染源监测计划

| 时期 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 污水 | 废水不外排 |  |  |
|  | 废气 | 厂界 | 臭气浓度 | 每年一次 |
|  | 噪声 | 场界 | Leq(A) | 每季度一次 |
|  | 固体废物 | 垃圾存储区域 | 统计产生量、处理量/处理方式、贮存量 | 台帐统计、年报一次 |

10.3  排污口规范化

排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。建设项目所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应得环境保护图形标志牌，标明排污口分布图。

（1）废气排放口要求

项目废气采样点应符合《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关要求，排气筒要设置便于采样、监测，安全可靠的采样口，采样点的气流要稳定，采样孔设置为圆形，直径一般不小于80mm，采样口平时应用活动式盖子盖上，防止气流涌出。

本项目不设置废气排放口。

（2）废水排放口要求

项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后，用于周边林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用。本项目不设置废水排污口。

10.4  建设项目竣工环保验收

根据建设项目环境管理办法，环境污染防治设施必需与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。“三同时”验收内容详见表10.4- 1。

表10.4-1  本项目竣工环保验收“三同时”一览表

| 类别 | 污染源 | 项目 | 处理情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍 | NH3、H2S | 采用干清粪饲养工艺，猪舍保持清洁，定期喷洒除臭剂，采用节水型饮水器，选用配合饲料 | 达到《畜禽养殖产地环境评价规范》和《恶臭污染物排放标准》的相关要求 |
|  | 污水处理站 |  | 场区内加强绿化 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 高效油烟净化器，室外排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 污水 | 养殖废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5等 | 本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后，用于周边林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用。 | 不外排 |
|  | 生活污水 |  |  | 不外排 |
| 噪声 | 猪舍、各类泵 等 | 等效A声级 | 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 实现零排放，满足《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求 |
|  | 猪粪 | 猪粪 | 本项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。 |  |
|  | 病死猪 | 病死猪 | 病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存； |  |
|  | 医疗废物 | 医疗废物 | 交有处理资质单位处置 |  |

11  结论与建议

11.1  建设项目概况

本项目拟建于岳阳市华容县东山镇长岗庙村9组002号（东经：112°45′0.98″， 北纬：29°34′29.64″），项目总占地面积约为7213m2，总建筑面积约为5802.8m2，其中猪舍建筑面积约为5764.8m2。项目拟建设4栋独立生猪养殖猪舍，常年存栏量育肥猪5500 头，年出栏育肥猪约11000 头。同时配套建设办公室、宿舍、污水处理系统及其他环保设施。

11.2  环境质量现状结论

11.2.1  环境空气

华容县城区环境空气质量中全部监测因子均满足标准要求，为环境质量达标区。

根据现状补充监测数据可知，项目区特征污染物NH3、H2S小时值满足《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。区域环境质量良好。

11.2.2  地表水环境

项目北面农灌渠（S1），水体功能为农业用水区，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具有一定的环境容量，水质状况良好。

11.2.3  地下水环境

项目所在地地下水各监测因子标准指数均小于1，达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

11.2.4  声环境

根据现状监测，项目场区四周昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，声环境现状良好。

11.2.5  土壤环境

土壤监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）表1其他标准，该地块土壤污染风险可以忽略。

11.3  污染物的产生与达标排放

11.3.1  废气

（1）养殖场恶臭防治措施可行性分析

养殖场恶臭异味产生源主要为圈舍及粪污收集池等，这类恶臭气体主要为氨气、硫化氢等，恶臭异味刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。

项目采用复合微生物菌剂配合饲料；加强对圈舍的清洁卫生管理和通风措施；圈舍区定期喷洒消毒剂及除臭剂；加强场区及场界的绿化，种植花草树木，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

通过上述措施后，可以有效控制恶臭物质的排放量，预计场界处NH3、H2S浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物二级标准要求，臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准要求，项目养殖恶臭不会对周边环境造成影响，恶臭污染防治措施可行。

（2）食堂油烟可行性结论

项目食堂油烟采用安装油烟净化器，能有效的将油烟集中收集、净化后高空排放，所有油烟均集中抽入在厨房安装的 1 台油烟净化机中，油烟净化器去除效率＞60%，经净化后的废气排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）的限值要求，故项目食堂油烟防治措施可行。

11.3.2  污水

本项目实现了雨污分流，项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥。项目养殖废水和生活污水经化粪池处理后均通过场区污水处理站处理后，用于周边林地灌溉，不外排，最终全部实现综合利用。

11.3.3  噪声

猪群叫声、猪舍排气扇、鼓风机、水泵等设备等噪声在75～90dB之间。通过喂足饲料和供应充足的水防止猪因饥渴发出的突发性叫声，合理布局猪舍；选用低噪声设备，减震、隔震、吸声；场区四周加强绿化，种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果等措施使厂界噪声能够达标。

11.3.4  固废防治措施可行性分析

项目固体废物主要饲养工序中产生的猪粪、病死猪、职工生活垃圾以及防疫过程的医疗废物。

项目采用干清粪处理工艺，采取固液分离，养殖粪污分离出来的固态作为有机肥原料通过罐车外运，不在厂区内堆肥；病死猪当天委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理，不在厂内暂存；办公生活垃圾分类后，由当地环卫部门集中处置；医疗废物委托有资质单位进行处理；经采取上述措施后，项目固体废物均得到合理处置，固体废物处置措施可行。

综上所述，项目所采取的废气、废水、噪声、固废的污染防治措施可行。

11.4  环境影响预测与评价结论

11.4.1  施工期环境影响评价结论

（1）大气环境影响分析

施工过程中，部分施工活动会有施工粉尘的产生；运输车辆和燃油动力机械会产生燃烧尾气。这些影响经过施行相应的防治措施后，可避免对周围环境的影响。

（2）水环境影响分析

施工期产生废水包括施工期产生的生产废水以及施工人员生活污水。生产废水经沉淀池处理后上清水用于施工建设和洒水逸尘；施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿。不产生生活污水。采取以上治理措施后，本项目施工期废水不会对区域地表水造成明显影响。

（3）声环境影响分析

施工过程中，施工期机械会产生机械噪声；运输车辆会产生交通噪声。施工过程中，通过采用低噪声设备和控制交通流量，减少夜间施工活动和大量运输，可避免噪声的影响。

（4）固体废物污染环境影响分析

施工期间会产生建筑垃圾和生活垃圾等固体废物。施工过程中加强对固体废物的分类及按照固体废物的类别和性质采取不同的处理措施，可以避免固体废物污染环境。

11.4.2  营运期环境影响预测与评价结论

（1）大气环境影响分析结论

通过对本项目大气污染物NH3、H2S的影响预测，本项目正常运营后，NH3、H2S 的一次浓度贡献值、最大落地浓度均较低，对空气环境质量影响不大；主要污染物NH3、H2S浓度无组织厂界浓度值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 中二级新扩改建排放标准要求，臭气浓度符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 7 标准要求。不会对区域大气环境产生明显不利影响。

（2）水环境影响分析结论

项目建成后，无废水排入外环境，不会对周围水环境产生明显不利影响。

（3）声环境影响分析结论

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取房屋隔声、基础减振、消声及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间 60dB（A）；夜间50dB（A）），项目实施对周边环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析结论

项目所有固体废物均得到妥善处置和综合利用，不会对周边境产生不良影响。

11.5  项目建设可行性评价结论

11.5.1  项目建设符合产业政策

本项目主要从事生猪养殖，根据国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相关的产业政策，本项目属于其鼓励类，因此，本项目符合国家相关的产业政策要求。

11.5.2  项目选址合理性结论

本项目选址符合土地利用规划，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求，符合《畜禽养殖产地环境评价规范》要求，符合《华容县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案》要求，同时，项目选址已获得当地村民委员会、乡镇人民政府、生态环境局、自然资源局、林业局、水利局、农业农村局的联审联批。项目的设施农用地备案申请表已取得华容县自然资源局的同意意见，并与村民签署了《设施农业用地使用协议》（详见附件）。综上所述，本项目选址基本合理。

11.6  环境风险评价结论

经实地调查，本项目周边 500m 内无生产中的其它养殖场，在切实做好防疫工作的情况下，能很好的防止疫情的发生。

在采取设计与本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，本项目所存在的环境风险是可以接受的。

11.7  清洁生产与总量控制结论

本项目为规模化集中养猪项目，营运过程中严格贯彻清洁生产思想：加强场区清污分流，雨污分流和干冲粪方式等，大大减少用水；对猪只粪便进行堆肥后制成有机肥，化废为宝。各项措施均符合清洁生产要求。通过对本项目已经掌握的生产工艺与设备资料、资源利用情况、建成后污染物产生情况与同行业进行比较，本项目清洁生产水平基本可以达到国内一般水平。建议项目进一步优化工艺，提高项目的清洁生产水平。

本项目无总量控制指标。

11.8  公众参与结论

本次公众参与调查依据生态环境部2019年1月1日实施的《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）规定，进行了公众参与调查。项目公示期间，未收到公众反馈意见。

本项目公众参与详细内容及分析详见《公众参与单行本》。

11.9  环境制约因素

本项目无明显环境制约因素。

11.10  总结论

本项目建设符合国家、地方的产业政策，项目选址合理、可行。清洁生产属于国家先进水平。项目采取了完善的污染治理措施，有效减少污染物排放量，降低项目对周围环境质量的影响，可维持评价范围内的环境质量功能目标要求。项目建立了各类风险防治措施和应急预案，可有效控制各类风险事故的发生。

综上所述，本次评价认为项目加强环境管理，落实本报告中提出的各项污染防治措施和风险防治措施后，从环境保护角度来看该项目是可行的。

11.11  建议

（1）严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强项目运营期环境管理，确保环保设施的建设。

（3）建设方应加强养殖区的绿化，以常绿、落叶树组成混交型绿化林带。场 地绿化可净化25％～40％的有害气体。

（4）加强企业环境管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理，提高企业的清洁生产水平。