岳华环评[2022]13号

# 关于华容县新顶农业开发有限公司综合利用废弃资源年产20万吨机制砂建设项目环境影响报告表的

# 批     复

华容县新顶农业开发有限公司：

你公司《关于申请办理华容县新顶农业开发有限公司综合利用废弃资源年产20万吨机制砂建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、华容县新顶农业开发有限公司租赁华容县新丝路棉业有限公司位于华容县东山镇长江村墟场已建厂区，总占地面积5208m2，总建筑面积4844m2。主要建设内容包括加工车间、原料堆场、成品堆场、临时料仓、磅房、办公室、门卫室、进出场道路以及加工设备、环保设备、磅秤设备、变压器等配套安装工程建设。建成后达到年产20万吨机制砂建筑材料规模。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据中海联合（深圳）能源环保科技有限公司编制的《华容县新顶农业开发有限公司综合利用废弃资源年产20万吨机制砂建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。初期雨水引入初期雨水池沉淀后回用于生产，不外排。后期雨水经沟渠排入南侧水塘，用于农作物施肥。生产废水经污水池+浓缩罐处理后，上清液进入清水池回用于生产，不外排。浓缩罐底部泥浆自流或者经过泥浆泵提升进入带式压滤机进行压滤强力脱水处理，压滤机压出的滤液由下部池体收集，通过提升泵将带药性的滤液污水送回至浓缩罐。车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于洗车，不外排；生活污水生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周围农田或植被绿化施肥，不外排。

- 2、废气污染防治工作。项目生产厂房、原材料堆场均为封闭式。堆场安装雾化喷头对水进行雾化，同时采取幔布及时覆盖、增设雾炮机抑尘，装卸时喷雾洒水抑尘，对运输车辆沿途洒水抑尘，加强绿化，确保厂区无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值要求。厂房在破碎筛分等产尘点处设置喷淋设施，增加物料的湿度，并加强破碎机、振动筛、制砂机等设备的封闭，通过引风机将颗粒物引入布袋除尘设施进行处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求后由15m排气筒排放。油烟废气收集后经油烟净化器处理达到时《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求后经专用排气管道至15m排气筒排放。

- 3、噪声污染防治工作。合理安排作业时间，选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振、通过消声隔声、绿化降噪、距离衰减等噪声治理措施后，确保项目四周厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准值要求。

- 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格落实《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》相关标准和规定要求，规范建设危险废物暂存间和一般工业固体废物暂存区，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。收集粉尘、泥饼、沉渣暂存于一般固废暂存间外售至砖厂制砖。废机油桶暂存于危险废物暂存间再由生产厂家回收。生活垃圾收集后交环卫部门清运。

- 5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

- 6、项目仅进行制砂作业，不涉及原料采集。禁止污染修复土、生活垃圾、废沥青混凝土、盾构土及涉及危险废物的原材料进入厂区，不得使用涉重、涉化工企业等可能含有危化品、重金属、油类等有毒有害建筑废弃物作为原料，严禁使用Ⅱ类一般工业固体废物及危险废物、非法开采矿山石、河砂石作为原材料。

7、营运期间，如因生产活动发生环境污染信访投诉，你公司应立即按照《履行生态环境保护主体责任承诺书》的承诺自行停产，进行自查整改。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2022年11月25日