岳华环评[2022]12号

# 关于华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司年拆解报废汽车5000辆扩建项目环境影响报告表的批复

华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司：

你公司《关于申请办理华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司年拆解报废汽车5000辆扩建项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司位于华容县马鞍新区马鞍茶场，占地面积16316.88m2。本项目为扩建项目，项目建成后可年拆解燃油汽车1500辆。项目建设内容主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。其中主体工程包括燃油汽车、新能源电动汽车拆解车间；辅助工程包括办公楼、地磅区；公用工程包括给排水、供电系统；储运；环保工程主要包括废气、废水、固废、噪声治理工程。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据长沙沛霖环保科技有限公司编制的《华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司年拆解报废汽车5000辆扩建项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目排水采用“雨污分流”制，初期雨水经厂区内已建的环形沟进入雨水收集池收集后同地面清洗废水经三级隔油沉淀池及油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及华容县麻浬泗污水处理厂接纳标准后通过罐车运至华容县麻浬泗水质净化厂进行深度处理；生活污水由化粪池处理后用于周边农田肥用，不外排。

- 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施。做好汽车拆解区、危险废物暂存间等重点区域的防渗工作，加强涉污区域的生产管理；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

- 2、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，确保项目非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放监控点浓度达到 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值要求。废油液抽取产生的废气（非甲烷总烃）经集气罩+活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值后通过15m高排气筒排放。项目产生的切割粉尘经移动式烟尘净化器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值后排放。

- 3、噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备、密闭式车间隔音、设备基础减震、加强生产管理和距离衰减等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

- 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格落实《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》相关标准和规定要求，规范建设危险废物暂存间和一般工业固体废物暂存区。电线电缆、钢铁、塑料、橡胶、有色金属、玻璃、粉尘收尘暂存在一般固废暂存间，定期外售给物资回收单位；废安全气囊由专门的回收单位处置；废动力电池定期交由专业的回收公司回收处置；碎橡胶、碎塑料、碎玻璃、废织物以及其他不可利用垃圾贮存于一般工业固体废物暂存间，定期送至工业废物处置场处理；废制冷剂、废油液、废线路板、含汞部件等危险废物分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位回收处理；生活垃圾由环卫部门统一清理。

- 5、加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

- 6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

- 7、总量控制指标：COD ≤0.03t/a；NH3-N≤0.003t/a；VOCs≤0.022t/a。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2022年11月25日