岳华环评[2023]05号

# 关于华容县牛氏湖渔场120MW渔光互补项目

# 环境影响报告表的批复

国能华容新能源有限公司：

你公司《关于申请办理华容县牛氏湖渔场120MW渔光互补项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、华容县牛氏湖渔场120MW渔光互补项目区域总租用面积约3000亩，其中项目占地2750亩（183.33hm2），光伏区占地面积约1670亩，共设38个4.0766MWp的光伏发电单元，全部为固定运行方式。初步规划建设直流侧装机容量为154.9108MWp，交流侧并网容量为120MW。本次评价仅涵盖3000亩光伏区环境影响评价。输出线路、升压站区域另行环评，本项目不涉及清淤作业。项目的建设符合国家和地方产业政策、不在生态保护红线范围内、符合土地利用规划、符合岳阳市“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南亿康环保科技有限公司编制的《华容县牛氏湖渔场120MW渔光互补项目环境影响报告表（生态影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项生态环境保护措施，并着重注意以下问题：

- 1、切实做好施工期环境保护工作。加强施工期环境管理，优化施工方案，科学合理规划施工时间，减少对现有水环境的影响。施工机械清洗废水设置沉淀池进行收集处理经沉淀后，其上清液回用于施工地面的抑尘；施工泥浆水设置泥浆池收集处理经沉淀处理后，上清液回用于施工地面的抑尘；施工废水和生活污水严禁直排各施工鱼塘、沟渠。选用低噪声设备，合理安排施工时间，夜间禁止高噪声设备施工，施工作业采取隔声降噪措施，运输车辆合理安排运输路线，限制车速，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。强化施工扬尘防治措施，及时洒水抑尘，落实物料堆场防风、抑尘措施，使用商品混凝土和预拌砂浆。施工建筑垃圾分类集中堆放，尽可能回收利用，剩余部分运至指定建筑垃圾消纳场所进行消纳。

- 2、加强项目固体废物管理。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账。损坏更换的电池组件、光伏组件由设备厂家回收，即产即清，不在光伏区暂存。

- 3、废水污染防治措施。营运期办公区实施“雨污分流、清污分流”，光伏组件清洗禁止使用酸性、碱性清洁剂、有机溶剂等，仅使用人工擦拭+高压水枪的方式清洗光伏板。生活污水经化粪池+人工湿地处理后用作周边农作物灌溉，不外排。

- 4、光污染及防治措施。采购表面涂覆防反射涂层的光伏板，

- 封装玻璃表面经特殊处理；光伏电站光照时间满足《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）中的要求，运营期加强光污染管理，对光伏面板的入射角度进行调整，避免光源向人口集中区域、动物集中区域以及植物集中区域进行辐射，减少对动植物生态环境的影响。

- 5、生态影响防治措施。合理分布光伏方阵，渔光互补区在四周留有足够的水面，供鱼类活动，光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰，鱼塘内选择合理的水生生物品种，保证项目所在地的生态平衡，采用当地的草种对场区周边影响区域及时进行植被恢复。

- 6、环境管理和环境风险防范工作。加强安全管理，防止意外事故的发生。服务期满后，按国家相关要求，将对光伏板组件及支架、箱变等进行拆除或者更换。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2023年3月7日