岳华环评[2023]8号

# 关于华容鸿盛建材有限公司年产60万吨机制砂

# 建设项目环境影响报告表的批复

华容鸿盛建材有限公司：

你公司《关于申请办理华容鸿盛建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、华容鸿盛建材有限公司于华容县操军镇白莲村5组投资建设年产60万吨机制砂建设项目。项目用地为租赁白莲村现有闲置厂区（整个厂区全部租赁），总用地面积7806.9m2，总建筑面积3400m2，主要建筑物为1栋生产车间、1栋办公室（利现），1栋休息室（利现），1栋原料堆场，1栋成品堆场，均为新建，并完善给排水、供配电、道路硬化等公用配套设施。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南隆宇环保科技有限公司编制的《华容鸿盛建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范完善厂区雨水及污水管网。初期雨水经沉淀池沉淀后回用于生产；生产废水经沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田及植被绿化施肥，不外排。

- 按照分区防控的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、危废暂存间、污水处理站等重点区域的防渗工作，强化管理，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。

- 2、废气污染防治工作。项目装料过程采用皮带运输方式（全封闭），砂堆装卸、原料堆场采用洒水喷淋和自然沉降等措施，并加设挡风墙和厂篷、加盖篷布；砂石破碎、制砂工序使用密闭厂房+湿式作业+喷淋除尘，并加强通风，确保项目粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外浓度最高限值要求；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求后通过15m的高空排放。

- 3、噪声污染防治工作。通过采取合理布局、选用低噪声设备、厂房隔声、设备减振、空压机及风机等高噪声设备安装消声器等措施，运输车辆禁止鸣笛并减速行驶，加强管理，确保项目四周厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准要求。

- 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。沉淀池泥沙等一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求暂存后外售综合利用；废机油抹布等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求暂存，定期交有资质的单位处置；生活垃圾经收集后，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理。

- 5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

- 6、本项目不涉及采砂，项目原料（鹅卵石）来源须合法，不能使用非法来源的原料。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2023年4月17日