岳华环评[2023]15号

# 关于年产10万方混凝土搅拌站建设项目

# 环境影响报告表的批复

华容惠华环保建材有限公司：

你公司《关于申请办理年产10万方混凝土搅拌站建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、华容惠华环保建材有限公司在湖南华中铁水联运能源基地有限公司征地范围内建立临时混凝土搅拌站，为湖南华容铁水联运煤炭储备基地供应混凝土。项目占地面积2亩约1334m2，建设1条HZS120型预拌混凝土标准生产线、原料堆场、办公生活区、实验室等辅助设施；项目建成后预计年产混凝土10万m3，项目为临时搅拌站，湖南华中铁水联运能源基地建设完成后就拆除，服务年限为4-5年。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南亿康环保科技有限公司编制的《年产10万方混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

- 1、施工期污染防治。严格按照 “六个百分之百”要求控制扬尘；施工废水应尽量回用；通过选用低噪声设备，合理安排施工时间等措施控制施工噪声影响；各类建筑垃圾按照规定在指定地点消纳，生活垃圾定点收集后，交由环卫部门处理。

- 2、废水污染防治工作。项目排水采用雨污分流，初期雨水经收集后用于厂区降尘洒水，正常雨水随厂区雨水明沟经厂区东面流入项目南侧池塘；生产废水经沉淀池自然沉淀后回用于生产，厂区降尘用水蒸发消耗，不外排，生活污水经化粪池处理后用于农田菜地施肥。

- 3、废气污染防治工作。原料堆场为封闭式，严禁露天堆放。

- 原料堆场起尘、原料装卸料起尘及运输车辆动力扬尘通过对场地及时清扫、洒水，粉料运输加盖帆布，车辆进出清洗等措施减少无组织粉尘排放；项目搅拌楼设于封闭式厂房内，一座搅拌主机筒仓共设3套脉冲布袋仓顶除尘器，经处理后的粉尘在搅拌机内自然沉降，少量粉尘仓顶无组织排放，搅拌主机粉尘配1套脉冲布袋除尘器，经处理后的粉尘在搅拌楼内自然沉降车间内排放。营运期废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值。

- 4、噪声污染防治工作。通过合理安排工作时间，夜间不生产，选用低噪声设备，机械设备隔声、减震，经加强管理、厂区设置绿化带等措施，确保营运期项目厂界噪声达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。

- 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。除尘装置收集的粉尘直接用作原材料回用于生产；砂石分离固废经暂存后作为原材料综合利用；底泥收集后作为原材料综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门清运；废油、废抹布收集后交有资质的单位处理。

- 6、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2023年7月6日