岳华环评[2024]15号

# 关于华容金焰商贸储存甲醇300吨建设项目

# 环境影响报告表的批复

华容金焰商贸有限公司：

你公司《关于申请办理华容金焰商贸储存甲醇300吨建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、华容金焰商贸有限公司于2014年11月投资100万元选址于岳阳市华容县禹山镇八岭村村部建设华容金焰商贸储存甲醇300吨建设项目。本项目占地面积7424.6平方米，主要建设内容包括6个63m3的卧式甲醇储罐、1座钢结构甲醇加注棚、综合用房以及其他配套公辅设施及消防工程等。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据深圳市春立环境技术有限公司编制的《华容金焰商贸储存甲醇300吨建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区雨水及污水管网。项目采用雨污分流，污污分流。项目无生产废水产生；生活污水经隔油池和化粪池处理后用作农肥，不外排。

- 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施。站房、厂区道路为简单防渗区，进行地面硬化；危废暂存间为重点防渗区，要求地面及裙角进行防腐防渗处理；储罐周围设计防渗漏监测立管，保证储罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现，及时防止对地下水造成污染。

- 废气污染防治工作。项目甲醇装卸和加注过程逸散的甲醇、甲醇储罐大小呼吸产生的甲醇采用密闭式卸料工艺、储罐及自封式加注机，安装甲醇气泄漏报警器，设置气相回收系统，回收处理后呈无组织排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2新污染源甲醇无组织排放限值。

- 噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，基础减震等措施；确保厂界四向昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。项目生活垃圾分类收集、交由当地环卫部门清运处理，一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废机油和含油手套及抹布经收集后暂存于厂区设置的危废暂存间内，委托有资质的单位外运安全处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- 5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》制定突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并定期组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2024年8月13日