# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工6000吨魔芋制品半成品建设项目

建设单位（盖章）：湖南魔新食品有限公司

编制日期：2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	28

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	44

四、主要环境影响和保护措施	51

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	79

附表	80

建设项目污染物排放量汇总表	80

附件：

附件1   环评委托书

附件2   发改备案

附件3   租赁合同

附件4   招商引资合同

附件5   关于华容工业集中区环境影响报告书的批复

附件6   关于华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函

附件7   引用数据的检测报告

附件8   三封污水处理厂月度检测报告

附件9   生物质燃料检测报告

附件10   噪声检测报告

附图：

附图1   项目所在地地理位置图

附图2   项目平面布置及环保设施排污口所在位置图

附图3   项目保护目标示意图

附图4   项目周边水系图

附图5   园区规划图

附图6   生态环境分区管控图

附图7   工程师看现场的照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工6000吨魔芋制品半成品建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-430623-04-05-151366 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘盾 | 联系方式 | 13762786586 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12 |  |  |
| 地理坐标 | （112度41分10.252秒，29度32分16.811秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1391 淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13，20其他农副食品加工139，淀粉制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 华容县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 华发改投备〔2025〕304号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资 （万元） | 81.5 |
| 环保投资占比（%） | 4.08 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 6200 |
| 专项评价设置情况 | 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目专项评价设置详见下表。 表1-1 项目专项评价设置表 要素; 判断依据; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气污染物为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，不涉及左侧有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于新增工业废水直排项目以及废水直排的污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量; 否. 生态环境; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 由上表可知，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《华容工业集中区“十四五”发展规划》； 审批机关及发布日期：华容县政府，2021年5月3日 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《华容工业集中区环境影响报告书》； 审查文件名称及文号：湖南省环境保护厅关于《关于华容工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评函〔2014〕58号） 规划环境影响评价文件名称：《华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》， 审查文件名称及文号：《关于华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湖南省生态环境厅，湘环评〔2023〕8号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.规划符合性分析 根据《华容工业集中区“十四五”发展规划》（2021.5.3）中产业建设重点：重点发展纺织服装、食品加工、医药卫材、通用设备制造、能源开发等五大产业。做优纺织服装产业、做强食品加工产业、做大医药卫材产业，做优能源开发产业、做精通用设备制造产业（以石伏园区为基地，以沁峰智能制造为中心，抱团式引进智能机器人产业的上下游企业，建立完整的产业链）。 本项目位于岳阳市华容高新技术产业开发区三封工业园010号-12，属于“十、农副食品加工业13，20其他农副食品加工139，淀粉制品制造”，符合《华容工业集中区“十四五”发展规划》的规划。 2.规划环境影响评价符合性分析 （1）与湘环评函[2014]58号相符性分析 依据《湖南省环境保护厅关于华容工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]58号），项目符合性分析见下表。 表1-2 与《湖南省环境保护厅关于华容工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]58号）的符合性分析表 序号; 湖南省环境保护厅关于华容工业集中区环境影响报告书的批复要求; 项目具体情况; 是否相符. 1; 进一步优化规划布局，集中区各功能组团相对集中，严格按照功能区划进行开发建设，处理好集中区各工业片区内部各功能组团之间以及工业区与周边农业、居住等各功能组团的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，在居住用地与工业用地之间、不同性质的工业用地间设置相应的隔离缓冲带，按报告书要求对洪山头工业片区总体规划进行适当调整，禁止占用小荆湖，并在园区与小荆湖之间设置隔离缓冲区，防止园区涉重污水进入小荆湖；对有相关行业准入要求的产业区按准入条件做好用地周边规划控制，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。; 本项目位于岳阳市华容高新技术产业开发区三封工业园010号-12属于三封片区不涉及洪山头工业片区。; 符合. 2; ①严格执行集中区企业准入制度，入园项目选址必须符合相应工业片区总体发展规划、用地规划、功能布局、环保规划 及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，石伏片区不得引进和建设印染类项目，洪山头片区能源产业仅允许现位于三封片区的湖南力博电源科技有限公司铅蓄电池生产项目搬迁入园及适当发展下游不涉重金属排放的产业，具体发展规模等要求按湘环函[2012]146号文件执行。②园区管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的具体项目准入条件做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保入园企业排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求；对凡无具体成熟污染防治措施、污染物排放不符合地方环保行政管理部门和工业集中区总量控制要求的项目一律不得入园；③按湘环评[2011]25号文件和本报告书提出的监管要求加强对现有已入园企业的环境监管，对已建项目进行清理，确保符合环评批复及“三同时”管理要求。; ①本项目位于岳阳市华容高新技术产业开发区三封工业园010号-12符合相应工业片区总体发展规划、用地规划、功能布局、环保规划及主导产业定位要求，本项目为C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，属于一般允许类；本项目选址不涉及石伏片区和洪山头片区。②本项目符合报告书提出的具体项目准入条件，严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度。③湖南魔新食品有限公司属于新入园企业，项目建设完成后会严格遵守对本企业的环境监管要求。; 符合. 3; ①加强集中区排水及集中水处理基础设施建设，做好截排污管网与区域开发建设的同步配套，并加快各片区末端集中污水处理厂建设。其中：洪山头工业片区排水实施雨污分流、污污分流，建设集中污水处理设施，优化污水处理厂规模、工艺及排水路径设计，另行环评并报我厅审查备案。该片区配套污水处理厂及管网建成投运前，应限制涉水型项目投入试生产；②片区配套污水处理厂及管网建成投运后，各入园项目外排废水应达到相应行业排放标准要求且一类污染物车间排口达标后，方可进入园区污水处理厂进一步深度处理后排入长江，防止对大、小荆湖渔业出水水质造成破坏。石伏工业片区依托河东污水处理厂进行园区废水的集中处理，华容县人民政府应加快河东污水处理厂建设进度，在该污水处理厂建成投运前，限制石伏片区引进水型污染企业。; ①本项目将加强排水及集中水处理基础设施建设，做好截排污管网与区域开发建设的同步配套工作。②本项目经三级化粪池处理后排入园区管网，汇入华容高新技术产业开发区（三封工业片区）污水处理厂处理；生产废水经厂区自建的废水处理站处理后，水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的要求后通过园区污水管网，排入华容高新技术产业开发区（三封工业片区）污水处理厂处理。; 符合. 4; 按报告书要求做好集中区大气污染控制措施。①园区管理机构应积极推广清洁能源，石伏片区禁止燃煤企业入园，洪山头片区生活采用液化石油气，严格控制生产燃煤含硫率，禁止燃用高硫原煤，对企业燃煤装置配备必要的脱硫脱硝除尘设施，确保达标排放，并严格控制新建4t/h以下燃煤锅炉；②加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应督促其配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求；③合理优化工业布局，将气型污染相对明显、涉重气型污染企业的企业布置在远离居住等环境敏感区域的位置，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，减轻污染影响。; ①本项目位于岳阳市华容高新技术产业开发区三封工业园010号-12，不涉及石伏片区和洪山头片区，本项目设置1台6t燃生物质蒸汽锅炉和1台3.5t/h燃生物质有机载热体锅炉（备用）。②本项目锅炉废气采用布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值后经35m高排气筒排放（DA001）。③本项目建设单位不属于涉重气型污染企业，并在周边工业企业之间设置合理的间隔距离，减轻污染影响。; 符合. 5; ①做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；②加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；③规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; ①本项目严格落实做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；②本项目以生物质燃料属于废弃资源综合利用符合加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率的要求。③本项目设置固废暂存间和危险废物暂存间，一般固体废物进行综合利用或委托有资质的企业回收，危险废物委托有资质的企业处理。; 符合. （2）与湘环评〔2023〕8号相符性分析 依据《华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告》及其审查文件（湘环评〔2023〕8号），项目相符性分析见下表。 表1-3 与《华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告》及其审查文件（湘环评〔2023〕8号）的符合性分析表 序号; 园区规划及批复要求; 项目情况; 是否符合. 1; 按程序做好园区规划调整。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，应从有利于产业集中发展、污染处置设施集中建设的角度布局，尽可能减少产业开发对自然环境及社会服务功能的影响，不得在园区工业用地上新增居民安置区。; 本项目为C1391淀粉及淀粉制品制造项目，租赁现有厂房，未在园区工业用地上新增居民安置区。; 符合. 2; 进一步严格产业环境准入。园区后续发展与规划调整须符合“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南及规划环评的环境准入条件和负面清单要求。对于园区产业规划发生重大变化，涉及原规划环评禁止性、限制性准入要求的，须重新开展规划环评论证以确定规划调整的环境可行性。对不符合园区产业定位的现有污染排放企业，应强化污染防治措施的要求，禁止新增污染物排放量。; 本项目符合“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南及规划环评的环境准入条件和负面清单要求。本项目为淀粉及淀粉制品制造类，不属于原规划环评禁止类、限制类准入要求，属于主导产业，符合园区产业定位。; 符合. 3; 强化园区污染管控措施。根据园区的开发进程，逐步完善区域的雨、污排水管网建设，确保园区生产、生活污水应收尽收，全部送至相应的污水处理厂集中处理，三封污水处理厂应按时限要求完成提标改造，确保尾水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后再排入华容河，适时扩建砖桥污水处理厂，确保满足区域污水处理能力，完善园区污水处理厂环保验收、排污许可及入河排污口手续。加强园区大气污染防治，严格控制涉重企业废气排放，重点推动园区企业加强对VOCs排放的治理，加大对园区内重点排污单位废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管力度，确保废气收集与处理净化装置正常运行并达标排放。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。全面清理园区企业未按要求开展环评及排污许可的违法违规情形，严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; （1）本项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区管网，汇入华容高新技术产业开发区（三封工业片区）污水处理厂处理；生产废水经厂区自建的废水处理站（工艺为格栅集水池+pH中和+气浮一体机+消毒，处理规模为200t/d）处理后排入华容高新技术产业开发区（三封工业片区）污水处理厂处理，处理达标后排入华容河； （2）本项目产生锅炉燃烧产生的废气采用布袋除尘+一根35m排气筒（DA001）；生产车间的异味采取车间通风，厂界绿化；污水处理站加盖处理，定期喷除臭剂。 （3）生产的一般固废，如魔芋制品半成品边角料、不合格产品，收集后交由环卫清运；生活垃圾由环卫清运。项目建成后需按环评核算污染物排放量购买总量指标。; 符合. 4; 完善园区环境监测体系。园区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，应结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况等，建立健全区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区重点排放单位的监督性监测，杜绝因环保设施不正常运行而造成 的超标排放情况。; 项目为食品加工项目，营运期将按照规范要求进行常规监测。; 符合. 5; 健全园区环境风险防控体系。加强园区重要环境风险源管控，落实环境风险防控措施和应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 落实本次评价提出的风险防范措施，项目建成后建设单位将编制突发环境事件应急预案并备案。; 符合. 6; 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目位于岳阳市华容高新技术产业开发区三封工业园010号-12，未在园区工业用地上新增环境敏感目标，本项目不涉及搬迁安置;未设置防护距离，无搬迁要求。; 符合. 7; 做好园区后续开发过程中生态环境保护。园区开发过程中对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止开发建设中的扬尘污染和水土流失。; 本项目为租赁园区现有厂房，对生态环境没有影响。; 符合. 综上，项目建成与《华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告》及审查意见的要求是相符的。 3.规划环评准入负面清单符合性分析 （1）与《华容工业集中区环境影响报告书》提出的准入与限制行业类型相符性分析 依据《华容工业集中区环境影响报告书》提出的准入与限制行业类型，项目相符性分析见下表。 表1-4 与《华容工业集中区环境影响报告书》准入与限制行业类型符合性分析表 产业名称; 类别; 产业/项目名称及管控要求; 符合性分析. 三封工业园; 产业定位; 以石材、建材、家具加工等为主的建材工业；以农产品、食品加工等为主的农副产品加工业；以医药材料制造为主的综合加工业；以农林牧业服务的机械加工业，并配套仓储物流服务业。; 本项目为农副食品加工业，符合产业园区产业定位. 限制类; 水耗、能耗较高的工业项目; 本项目不属于水耗、能耗较高的工业项目. 禁止类; 使用含Hg、Cr、Pb、As、氰化物等为原料的项目，冶炼加工有色金属、黑色金属的项目；铟、硫酸锌等新材料项目；电镀工业；水泥建材工业；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；国家明令禁止的“十五小”和“新五小”项目；大量增加SO2、TSP、水污染物排放的工业项目；水处理设施不完善的企业禁止开工生产。; 本项目不使用含Hg、Cr、Pb、As、氰化物的原料，不属于冶炼加工有色金属、黑色金属的项目；不属于铟、硫酸锌等新材料项目、电镀工业、水泥建材工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业和国家明令禁止的“十五小”和“新五小”项目；本项目不会大量增加SO2、TSP、水污染物排放，本项目仅生活污水排放。. （2）与《华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告》中准入负面清单相符性分析 表1-5 与《华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告》 准入负面清单的符合性分析表 产业名称; 类别; 产业/项目名称及管控要求; 项目符合性分析. 华容高新技术产业开发区; 总体要求; ①不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）限制类、淘汰类；《外商投资产业指导目录（2017年修订）》限制类和禁止类项目。 ②满足各行业准入条件。 ③满足产业定位与高新区用地规划要求。 ④不涉及对人体健康、生态环境有严重危害的物质。 ⑤符合原华容工业集中区生态环境准入要求。 ⑥符合华容高新技术产业开发区的产业定位要求。; （1）本项目产品为魔芋制品半成品，属于淀粉制品制造业，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）限制类、淘汰类；不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》限制类和禁止类项目。 （2）满足各行业准入条件。 （3）本项目符合原华容工业集中区生态环境准入要求。. 产业定位; 调整后的产业定位：以纺织服装、食品加工、医药制造和通用设备制造为主导产业，辅以发展能源和新材料、电子产业。; 本项目属于淀粉制品制造业，属于以食品加工为主的主导产业。. 综上所述，本项目的建成与《华容工业集中区环境影响报告书》中准入与限制行业类型和《华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告》中准入负面清单的要求相符合。 |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”符合性分析 根据环境保护部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1.1生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12，为新建项目。项目用地为工业用地，不占用基本农田。项目不涉及生态环境敏感目标，不属于华容县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。 1.2环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目所在区域环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中的华容县数据可知，华容县环境空气质量状况良好，属于达标区。根据2024年岳阳市生态环境局华容分局对华容河水质监测的数据可知，华容河监测断面所监测的水质因子中，均能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的Ⅲ类标准。项目周边50m范围内无声环境敏感点，且项目周边无珍稀濒危保护和重要野生动植物等生态敏感目标。本项目符合环境质量底线要求。 1.3资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目运营过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 项目使用的资源主要为电和水，营运过程中用电由国家电网供应，区域内已通自来水且水源充足，生产与生活用水量相对不大，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单 对照《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）可知，项目位于湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12，属于区块四（三封工业片区）涉及三封寺镇，提出的准入清单与本项目实际情况分析详见下表： 表1-6 与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 涉及乡镇（街道）; 区域主体功能定位. ZH43062320002; 华容高新技术产业开发区; 重点管控单元; 核准范围*:（一园三片）：区块一、区块二、区块三（石伏工业片区）涉及章华镇；区块四（三封工业片区）涉及三封寺镇；区块五、区块六（洪山头工业片区）涉及东山镇。; 三封寺镇：农 产品主产区. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局 约束; (1.1)区块一、区块二、区块三(石伏工业片区)不得引进和建设印染类项目；(1.2)区块四(三封工业片区)：片区应着重做好其周边用地的控规管理，不再引进建材加工业，医药卫生材料产业不得进行药品生产，禁止三类工业用地。严格控制耗水量大的企业入园；(1.3)区块五、区块六(洪山头工业片区)开发建设禁止占用小荆湖，并在片区与小荆湖之间设置缓冲区，防止园区工业废水涉重污水进入小荆湖。合理优化工业布局，将气型污染相对明显、涉重气型污染的企业布置在远离居住等环境敏感区的位置。; （1.1）本项目位于湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12，属于区块四的范围； （1.2）本项目为C1391淀粉及淀粉制品制造业，不属于建材加工业，医药卫生材料产业，本项目耗水量不大； （1.3）本项目属于区块四范围。; 相符. 污染物排 放管控; (2.1)废水 (2.1.1)高新区各区块应完善雨污管网建设，不断推进重点行业氮磷排放总量控制，强化监管，推动重点行业企业安装在线监控装置并稳定运行；(2.1.2)区块一废水经麻浬泗污水处理厂处理达标后排入华容河南支;区块二、区块三废水经桥东污水处理厂处理达标后排入华容河北支:区块四废水经三封污水处理厂处理达标后排入华容河；区块五(电厂)除有部分循环冷却水排水作为清净下水排往长江外，其他均予以处理并进行回用;区块六加强配套管网建设，适时扩建砖桥污水处理厂。 (2.2)废气 (2.2.1)高新区内企业有工艺废气产出的生产节点，须督促其配置废气收集与处理净化装置，经处理达到相应标准;加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放划分网格点并安装空气监测小微站 (2.2.2)推进大气污染防治重点区域攻坚行动，加大重点行业结构调整和污染治理力度。加快推进含 VOCs原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，强化工业涂装、包装印刷等重点行业深度治理，加大锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度； (2.3)高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。 (2.4)固体废弃物(2.4.1)做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系；(2.4.2)推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率。(2.4.2)推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率。(2.4.3)规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; （2.1）废水 (2.1.1)本项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区管网，汇入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂处理；生产废水经厂区自建的废水处理站（工艺为格栅集水池+pH中和+气浮一体机+消毒，处理规模为200t/d）处理后排入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂处理，处理达标后排入华容河； （2.2）废气 (2.2.1)锅炉废气采用布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值后经35m高排气筒排放（DA001）；厂区自建的污水处理站加盖，加除臭剂，加强厂区绿化；车间异味加强通风；(2.2.2)本项目不涉及VOCs的使用和排放； (2.3)本项目锅炉废气执行《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求； (2.4)固体废弃物 (2.4.1)本项目运营期固体废物主要包括魔芋制品半成品边角料、不合格产品、污水处理站污泥、废离子交换树脂、废包装材料等一般固废；生活垃圾交由环卫部门处理；(2.4.2)本项目配合推进清洁生产，减少固体废物的产生量并提高利用率；(2.4.3)本项目设置一般固废暂存间，规范处置固体废物，本项目不涉及危险废物。; 相符. 环境风险 防控; (3.1)高新区各区块应健全环境风险防控体系，严格落实新修编的《华容高新区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力；(3.2)高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。(3.3)建设用地土壤风险防控:严格建设用地准入管理，加强关停企业原址用地土壤环境监管，对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。; (3.1)本项目建成后将编制突发环境事件应急预案，健全环境风险防控体系落实《华容高新区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力； （3.2）本项目建成后将编制突发环境事件应急预案并备案； （3.3）本项目不涉及收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地； （3.4）本项目为工业用地，不属于农业用地。; 相符. 资源开发 效率要求; (4.1)能源:区域内能源消费主要为电力、生物质颗粒。2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为590600吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.195吨标煤/万元，消费增量当量值控制在112400吨标煤。(4.2)水资源 (4.2.1)强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。(4.2.2)积极推行水循环梯级利用,推动现有企业和高新区开展绿色高质量升级和循环化改造,促进企业间串联用水、分质用水,一水多用和循环利用。 (4.2.3)2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，华容县用水总量4.10亿立方米，万元地区生产总值用水量 2020年下降16.31%，万元工业增加值用水量比2020年下降17.67%。(4.3)土地资源:在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到 13万元/亩; （4.1）本项目能源使用电能和生物质颗粒；（4.2）水资源 (4.2.1)本项目强化生产用水管理，大力推广节水工艺和技术。本项目位于华容县，提高用水效率，确保水资源的可持续利用；(4.2.2)本项目加强节水。(4.2.3)2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，华容县用水总量4.10亿立方米，万元地区生产总值用水量2020年下降16.31%，万元工业增加值用水量比2020年下降17.67%。(4.2.3)本项目用水量不大。 （4.3）土地资源：本项目为工业用地，不涉及耕地保护范围。; 相符. 综上所述，本项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）文件中相关要求。 二、产业政策符合性分析 本项目产品为魔芋制品半成品，属于淀粉制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。 根据《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺、设备名录》（2021年第25号工业和信息化部令），采用的生产工艺、主要生产设备均不属于现行产业政策中淘汰类设备、工艺和产品有关内容，项目设备符合产业政策。 综上，项目建设符合国家和行业产业政策要求。 三、用地和选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12。租赁湖南添鑫茶油科技有限公司的已建厂房，项目建设用地属于工业用地。 根据《华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告》调整后的产业定位：以纺织服装、食品加工、医药制造和通用设备制造为主导产业，辅以发展能源和新材料、电子产业。本项目为C1391淀粉及淀粉制品制造行业，属于食品加工业范畴，且为产业园区主导产业。不占用基本农田，项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。项目地供水、供电均可满足项目运营及生产要求，无环境制约因素。 综上可知，本项目选址合理。 四、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析详见下表。 表1-7 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过江通道项目。; 本项目为C1391 淀粉及淀粉制品制造，不涉及港口码头建设。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目:(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目;(光伏发电、风力发电、火力发电建设项目;社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设;(四)野生动物驯养繁殖，展览基地建设项目;(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目为C1391 淀粉及淀粉制品制造项目，不属于左侧项目类型；本项目所在区域不涉及自然保护区等敏感区。; 相符. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道;无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目为C1391淀粉及淀粉制品制造项目，不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施建设。; 相符. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目位于湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12，且不属于风景名胜区的范畴内。; 相符. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物;禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区管网，汇入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂处理和生产废水经厂区自建的废水处理站处理后排入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂处理。本项目所在区域不涉及饮用水水源保护区。; 相符. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 相符. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 相符. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动:(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地。(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目为C1391淀粉及淀粉制品制造项目，不涉及左侧所列行为和活动。; 相符. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线,禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不占用长江流域河湖岸线，不涉及填湖造地、围湖造田及非法围垦河道等行为。; 相符. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目废水均合法达标且排放不属于不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不外排地表水体; 相符. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45 个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目为C1391淀粉及淀粉制品制造项目，不涉及在水生生物保护区开展生产性捕捞工作。; 相符. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为C1391淀粉及淀粉制品制造项目，不属于化工项目。; 相符. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。; 本项目的国民经济行业类别为“C1391淀粉及淀粉制品制造”；对照《湖南省“两高”项目管理目录》可知，本项目不属于“两高”项目的范畴;同时，本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 相符. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能 化改造项目除外)。; 相符. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中有关规定，本项目属于鼓励类，不属于限制类、禁止类和淘汰类项目。; 相符. 根据上表可知，本项目符合区域发展规划，不属于高耗能、高排放项目，符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》有关规定。 - 五、与《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)的符合性分析 根据《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)，食品制造行业应满足以下通用要求： 表1-8 本项目与《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)的符合性分析 规范要求; 项目情况; 相符性. 选址; 1.厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂; 本项目为新建项目，位于湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12，项目选址远离有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，周边无有害废弃物堆放点和具有潜在虫害风险的场所; 符合. 2.厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址. 3.厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施. 4.厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施. 厂区环境; 1.应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平; 本项目通过采取严格的清洁措施和合理的功能区划分，可有效降低对食品的潜在污染风险。厂区各功能分区界限清晰，总体布局科学合理，且采用物流通道分离设计，可最大程度降低交叉污染的风险。厂区内已完成地面硬化，并配备了完善的排水系统; 符合. 2.厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染. 3.厂区内的道路应铺设混凝土、沥青，或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生. 4.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生. 5.厂区应有适当的排水系统. 废弃物处理; 1.应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除，必要时应及时清除废弃物; 现有项目情况已设置一般固体废物暂存间，采取场内规范化管理，确保及时收集和妥善处置; 符合. 2.车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生. 综上，项目符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）要求。 六、与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析 本项目与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析详见下表。 表1-9 与《湖南省“两高”项目管理名录》中项目清单符合性分析 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 相符性. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; 本项目不属于. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; 本项目不属于. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; 本项目不属于. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; 本项目不属于. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 本项目不属于. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 本项目不属于. 水泥熟料、平板玻璃. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 本项目不属于. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; 本项目不属于. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 本项目使用生物质颗粒作为燃料，设1台3.5t/h燃生物质有机载热体锅炉和1台6t/h的燃生物质锅炉。不属于高污染燃料. 根据上表可知，本项目不属于所列举的“两高”类别项目，也不涉及使用煤炭及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料的工业炉窑项目。 七、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划(2023-2025年)》的相符性分析 为深入打好蓝天保卫战，努力实现全省大气环境质量根本好转，2023年8月湖南省人民政府办公厅印发了《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划(2023-2025年)》(湘政办发〔2023〕34号)，推动全省空气质量改善“一年见成效、两年有提升，到2025年基本消除重污染天气”。 本项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划(2023-2025年)》符合性分析见下表： 表1-10 本项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划(2023-2025年)》有关条款符合性分析 序号; 《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划(2023-2025年)》; 本项目; 符合性. 1; 推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。; 项目能源消耗以电能、生物质颗粒为主。; 相符. 2; 优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。; 对照表《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于“两高”项目的范畴，不属于重点涉气企业。; 相符. 3; 加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。; 项目不涉及VOCs; 相符. 4; 推进锅炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。; 本项目不属于钢铁、水泥行业，锅炉废气采用布袋除尘处理，颗粒物处理效率可达99%，属于高效处理设施。; 相符. 5; 开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。; 项目不涉及VOCs; 相符. 6; 加强工业源重污染天气应对。完善应急减排清单，确保涉气企业全覆盖。将应急减排措施纳入排污许可证管理。; 本评价要求加强工业源重污染天气应对，将应急减排措施纳入排污许可管理。; 相符. 7; 加强非道路移动机械监管。推进厂矿企业、单位内部作业车辆和机械电动化。; 本评价要求加强非道路移动机械监管; 相符. 8; 推进企业深度治理。以钢铁、建材工业涂装等行业企业为重点推进NOx和VOCs深度减排; 本项目使用燃生物质锅炉采用生物质颗粒。; 相符. 综上所述，本项目符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划(2023-2025年)》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 魔芋为天南星科魔芋属多年生草本植物的地下块茎，属于被子植物门、单子叶植物纲，是具有球茎的多年生草本植物。绝大多数魔芋生长于平均温度16℃，海拔800m以上的亚热带山区或丘陵地区。魔芋的主要成分是葡甘露聚糖，是一种低热能、低蛋白质、高膳食纤维的食品，并且富含人体所需的十几种氨基酸和微量元素，作为功能性食品，对高血压、肥胖症、糖尿病、便秘有一定疗效可以排除体内毒素和垃圾，预防结肠癌。还具有水溶、增稠、稳定、悬浮、凝胶、成膜、粘结等多种理化特性，是一种天然的保健食品和理想的食品添加剂。 为满足市场需求，湖南魔新食品有限公司拟投资2000万元租赁湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12已建厂房，建设“年加工6000吨魔芋制品半成品建设项目”。我司于2025年8月26日取得发改备案文件，备案号为华发改投备〔2025〕304号。经核查，文件中需调整的内容包括：项目名称确认为“年加工6000吨魔芋制品半成品建设项目”，投资金额应为2000万元，依托湖南湘笙和食品有限公司的仓库面积为800m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订版）和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十、农副食品加工业13，20其他农副食品加工139”中的“淀粉制品制造，应编制环境影响评价报告表。据此，受湖南魔新食品有限公司委托，湖南京帝环保科技研究院有限公司承担了该项目环境影响评价工作。我司接受委托后，在认真调查研究及收集有关数据、资料基础上，通过现场踏勘调查、工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求编制了本建设项目的环境影响报告表，提请生态环境部门审批。 2.建设工程内容及规模 项目规划用地面积为6200m2，建筑面积为2400m2，主要建设内容包括魔芋半成品加工车间，以及配套工程、环保工程、供配电、给排水等设施。项目主要建设内容具体见下表2-1。 表2-1 项目建设工程一览表 类别; 名称; 建设内容与规模; 备注. 主体工程; 魔芋制品半成品生产车间; 轻钢结构，1F，建筑面积为6200m2，位于厂区东侧，设置食品级生产车间，设置有原辅材料区、精炼膨化区、漂洗区等区域，主要用于生产魔芋制品半成品; 新建. 辅助工程; 锅炉房; 轻钢结构，1F，建筑面积为300m2，位于厂区西北侧，设置一台蒸发量为3.5t/h燃生物质有机载热体锅炉（备用）和一台6t燃生物质蒸汽锅炉; 新建. 办公室; 1F，建筑面积为30m2，位于厂区西侧，用于人员办公; 新建. 储运工程; 仓库; 轻钢结构，1F，建筑面积为400m2，位于厂区西侧，用于存储原材料。; 依托. 原材料库; 轻钢结构，1F，建筑面积为400m2，位于厂区北侧，主要用于工作人员使用原辅材料配备配料; 新建. 冷库; 轻钢结构，1F，建筑面积为225m2，3个冷库，位于厂区东侧，冷库制冷剂为R404A; 新建. 轻钢结构，1F，建筑面积为225m2，3个冷库，位于厂区东侧，冷库制冷剂为R404A; 新建. 公用工程; 排水; 项目实行雨污分流制; 新建. 供电; 市政电网; 新建. 供水; 市政供水; 新建. 环保工程; 废气治理; 锅炉废气：采用布袋除尘+一根35m排气筒外排; 新建. 配料在配料桶（密闭设备）中进行，粉尘逸散较少，无组织排放; 新建. 车间异味：车间新风系统排放至外环境; 新建. 污水处理站恶臭：加盖处理，喷除臭剂; 新建. 废水治理; 生活污水经三级化粪池处理后排入园区管网，汇入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂处理; 新建. 生产废水经自建废水处理站（处理规模为200t/d，工艺为格栅集水池+pH中和+气浮一体机+消毒），预处理后排入三封工业园污水处理厂进行深度处理; 新建. 噪声治理; 隔声、减震、降噪; 新建. 固废治理; 生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；; 新建. 一般工业固废暂存间位于厂区北侧，面积为10.5m2，用于储存布袋除尘装置收集的粉尘; 新建. 依托可行性分析： 我司依托湖南湘笙和食品有限公司的一间冷库作为仓库使用，仓库面积为400m2，闲置容量175吨，大于我司存储需求，具备充足存储能力，其冷库-18℃以下的温控标准完全符合我方产品工艺要求，且短途密闭转运方案可保障产品品质。该依托行为本身不新增污染物排放，环境风险可控。 3.产品方案 本项目产品为魔芋制品半成品，产品产量为6000吨/年，本项目主要产品方案详见下表2-2。 表2-2 主要产品及生产规模一览表 产品名称; 种类; 产量; 最大存储量; 存储方式; 包装方式. 魔芋制品半成品; 魔芋脆、素牛肚、魔芋干、魔芋片、其他魔芋素食; 6000吨; 5吨; 冷库保存; 袋装存储. 产品质量标准： 魔芋素食产品应符合《绿色食品魔芋及其制品》(NY/T2981-2016)相关要求，具体要求如下： 表2-3 魔芋凝胶食品理化指标 项目; 指标. 魔芋丝; 魔芋仿生动物食品. 沥出物含量; ≥50; ≥60. 沥出物含水量; ≤95; ≤95. 葡甘露聚糖; ≥30; ≥50. 淀粉; ≤20; ≤20. 项目; 指标; 检测方法. 菌落总数; ≤1000CFU/g; GB4789.2. 大肠菌群; ≤3.0MPN/g; GB4789.3. 沙门氏菌; 不得检出; GB4789.4. 金黄色葡萄球菌; 不得检出; GB4789.10. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/参数; 数量; 单位; 对应工艺. 1; 保温缓存水槽（带保温层）; 3600*1200*800; 1; 个; 保温. 2; 毛肚切肚收集输送机（带脚轮）; 6000*400; 1; 个; 输送. 3; 提升机（带脚轮）; 3000*400; 1; 台. 4; 漂洗机（龙门）带加热副水箱; 10000*1800; 1; 个; 清洗. 5; 漂洗机; 9000*1800; 1; 台; 清洗. 6; 漂洗机; 8000*1800; 1; 个. 7; 接料桌（带脚轮）; 2400*1800*900; 1; 条; 收集摊凉. 8; 提升机（加强型）; 3000*700; 1; 台; 输送. 9; 解冻机（龙门）带加热副水箱; 10000*1200; 1; 台; 解冻. 10; 预煮机（龙门）带卧式搅散和竖式搅散装置各一套; 9000*1200; 1; 个; 熟化成型. 11; 保温预煮机（龙门）; 10000*1200; 1; 台. 12; 高位提升机; 5500*500; 1; 台; 输送. 13; 往复输送机; 4800*500; 1; 台. 14; 往复输送机; 2000*500; 2; 台. 15; 全自动压榨机（含一套PLC触摸屏控制柜）; 3400*1400*4000; 4; 台; 压榨脱水. 16; 卸料机（出料口提升）; 11000*850; 1; 台; 输送. 17; 洗筐机（三段清洗）; 6000*1350; 1; 台; 清洗. 18; 配料桶; 不锈钢材质，; 配料. 19; 精炼机; 2台4KW电机、1台机械调速电机; 3; 台; 精炼. 20; 膨化罐; 电机2台，均为2.2KW; 6; 个; 膨化. 21; 碱水机; 1.1KW尺寸：长60*宽60*高140; 2; 台; 脱酸. 22; 热水槽; 热水箱（2.2KW热水泵）输送机（0.55KW); 1; 个; 脱碱. 23; 管道保温; /; 1; 套; 保温. 24; 细毛肚机; 2.2KW; 3; 台; 切花. 25; 魔芋干机; 2.2KW; 1; 台. 26; 羊肚机; 2.2KW; 2; 台. 27; 平台及自动上料系统; /; 1; 个; 上料. 28; 自动罐装机; /; 26; 台; 包装. 29; 6t/h蒸汽锅炉; 额定蒸汽量为6t/h; 1; 台; 供热. 30; 3.5t/h燃生物质有机载热体锅炉; 3.5t/h; 1; 台; 应急备用. 31; 污水处理站; 厂区自建；处理能力：200t/d; 1; 台; /. 32; 预处理+超滤系统; 处理能力：25t/h; 1; 套; /. 根据《产业政策调整指导目录（2024年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）可知，本项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 生产线产能匹配性分析： 本项目与产品产能相关的主要设备为：膨化罐和精炼机。具体见下表。 表2-5 生产设备与产能匹配性分析一览表 产品; 主要生产设备; 台数; 单台生产能力（t/h）; 年生产时间（h）; 设备生产能力（t/a）; 匹配性. 魔芋制品半成品; 膨化罐; 6; 0.35; 3000; 6300; 匹配. 精炼机; 3; 0.72; 6480; 匹配. 综上所述，本项目产能满足生产需求。 锅炉设置的合理性分析： 本项目锅炉房设置采用“一用一备”方案，安装1台6.0t/h燃生物质蒸汽锅炉（主锅炉）和1台3.5t/h燃生物质有机载热体锅炉（备用锅炉）。 主锅炉（6.0t/h）：作为日常运行锅炉，其额定出力与生产工艺蒸汽需求（6.0t/h）匹配。设计年运行1950小时（日运行6.5小时），年供汽量约11700吨。采用“高效集中运行+蒸汽蓄热调峰”模式，确保锅炉在最佳工况下运行，显著提升热效率，从源头上降低能耗和污染物排放强度。配套建设的蒸汽蓄热系统可有效平衡负荷波动，并在锅炉暂停运行时提供缓冲蒸汽，保障生产连续性。 备用锅炉（3.5t/h）：仅作为应急保障设施，非日常运行。其功能是在主锅炉发生故障、计划内检修等特殊情况下启动，确保生产线不致因蒸汽供应中断而长时间停产，将生产风险降至最低。虽然其容量略低于主锅炉，但能在应急状态下维持基本生产，满足安全停产的缓冲需求。 5.项目原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料用量详见表2-6。 表2-6 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 年消耗量（单位）; 最大存储量; 存储位置. 1; 魔芋精粉; 40t/a; 5t; 仓库. 2; 玉米淀粉; 120t/a; 12t; 仓库. 3; 木薯淀粉; 120t/a; 12t; 仓库. 4; 变性淀粉; 120t/a; 12t; 仓库. 5; 食品级柠檬酸; 6t/a; 0.6t; 仓库. 6; 食品级氢氧化钙; 6t/a; 0.6t; 仓库. 7; 生产工艺用水; 12000t/a; /; /. 8; 塑料包装袋; 1.2t/a; 0.12t; 仓库. 原料质量标准： 原料魔芋精粉应符合《魔芋粉》(NY/T494-2010)相关指标及要求，具体如下： 表2-7 感官指标 类别; 颗粒度; 颜色; 形状; 气味. 魔芋粉; 魔芋精粉; 粒度在0.125mm~0.425mm(120目~40目)的颗粒占90%以上; 白色，允许有极少量黄色、褐色或黑色颗粒; 普通魔芋精粉颗粒状、无结块、; 允许有魔芋固有的鱼腥气味和极轻微. 表2-8 魔芋粉理化指标 项目; 指标; 检验方法. 普通魔芋粉; 纯化魔芋粉. 葡甘露聚糖（以干基计）; ≥65.0; ≥80.0; NY/T494. 黏度（4号转子、12r/min、30℃），mPa·a; ≥140000; ≥230000; NY/T494. 水分，%; ≤12.0; ≤10.0; GB5009.3. 灰分，%; ≤4.5; ≤3.0; GB5009.4. pH（1%水溶液）; 5.0~7.0; NY/T494. 理化性质： 食品级柠檬酸：柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业，食品业，化妆业等具有极多的用途。 食品级氢氧化钙：食用加工助剂氢氧化钙主要成分是石灰通过加工提炼去掉重金属等有害物质而成，软性细腻白色粉末，密度2.24，堆积容量0.6-0.8，500℃后失去结合水成为氧化钙，吸收空气中的二氧化碳会变成碳酸钙，溶于酸、微溶于水，不溶于醇。活性高，结构疏松，纯度高(可达到分析纯)，白度好，细度细、杂质含量少。该产品广泛用于医药、食品添加剂的合成、高技术生物材料HA的合成、饲料添加剂的VC磷酸酯的合成、食品魔芋、钙剂合成及环烷酸钙、乳酸钙、柠檬酸钙制糖业的添加剂和水处理及其他高档有机化工的合成。 本项目能耗情况见表2-9。 表2-9 能源消耗情况 序号; 名称; 年用量; 单位; 来源. 1; 电; 11; 万度; 市政电网. 2; 水; 3683.61; 吨/年; 市政供水. 3; 生物质颗粒; 2003.88; 吨/年; /. 4; 制冷剂R404A; 1.1; 千克/年; 外购，制冷剂不在厂区储存. 环保工程辅料消耗. 5; 聚合氯化铝(PAC); 1.8; 吨/年; 外购. 6; 聚丙烯酰胺(PAM); 0.05; 吨/年; 外购. 7; pH调节剂（柠檬酸）; 0.25; 吨/年; 外购. 8; pH调节剂（石灰）; 1.13; 吨/年; 外购. 9; pH调节剂（片碱）; 0.43; 吨/年; 外购. 理化性质： 制冷剂R404A： 1.组成：是一种混合制冷剂，由HFC-125（44%）、HFC-143a（52%）、HFC-134a（4%）组成。 2.理化性质：无色气体，有轻微的醚味。是一种高压制冷剂，不可燃。 3.环境特性：不破坏臭氧层（ODP=0），是一种强效温室气体。 聚合氯化铝(PAC)： 1.组成：一种无机高分子混凝剂，介于AlCl₃和Al(OH)₃之间，通式为[Al₂(OH)ₙCl₆₋ₙ]ₘ。 2.理化性质：黄色或淡黄色固体粉末。有较强的架桥吸附性能，水解速度快，形成的矾花大，沉淀性能好。 3.环境特性：本身酸性较强，需妥善储存，防止受潮。其混凝处理过程会显著增加水中铝离子含量。 聚丙烯酰胺(PAM)： 1.组成：一种线型高分子聚合物，本项目使用的应为阴离子型（APAM）或非离子型（NPAM），用于助凝。 2.理化性质：白色粉末或颗粒状固体，无臭。溶于水，水溶液为均匀透明的液体。具有良好的絮凝性。 3.环境特性与风险：本身毒性极低。最大的环境风险在于其单体——丙烯酰胺（AM），丙烯酰胺为神经性致毒剂，且具强致癌性。因此，产品必须为低单体含量的高聚物。 - 6.项目平面布置 本项目厂房功能分区呈线形流程，符合生产工艺连续性要求，物流通道分离设计可降低交叉污染风险，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置，满足生产运营需要。生产车间位于厂区西侧，办公楼位于厂区西侧，污水处理站位于厂区东南侧，位于生产车间下风向；锅炉房位于厂区西北侧，废气处理设施位于锅炉房内，排气筒位于锅炉房南侧，一般固废间位于厂区南侧，面积为10.5m2。因此，从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，本项目平面布局合理（详见附图2）。 7.劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为30人，年工作日300天，两班制，工作10小时，不包食宿。 8.公用工程 （1）给排水 生活用水： 本项目新增劳动定员为30人，年工作300天，不包食宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388.3-2025）中的指标计算，用水量按150L/（人·d）计，则本项目生活用水量为4.5m3/d（1350m3/a）。排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为3.6m3/d（1080m3/a）。 生产用水： 本项目膨化、三级漂洗、配置氢氧化钙溶液工序以及产品保鲜均采用超滤水。 ①膨化用水： 根据建设单位提供资料可知，本项目膨化过程中魔芋精粉、玉米淀粉、木薯淀粉及变性淀粉需要加水混合，魔芋精粉、玉米淀粉、木薯淀粉及变性淀粉总用量为400t，原料和水的比例为1:11，则膨化用水量为14.67m3/d（4400m3/a），膨化用水进入产品中，无废水产生。 ②漂洗用水： 根据建设单位提供资料，漂洗魔芋制品半成品需用水量为4.5m3/d（1350m3/a），排污系数按90%计，则本项目漂洗废水产生量为4.05m3/d（1215m3/a）。 ③配置氢氧化钙溶液用水： 本项目采用氢氧化钙溶液进行精炼，年消耗氢氧化钙6t。配置成3%的溶液需加水194m³/a（折合0.65m³/d）。该溶液全部用于生产。在精炼工序的高温环境下，溶液中的水分绝大部分受热蒸发，以水蒸气形式随工艺废气一并排出；极少部分水分留存于皂脚、废滤渣等固体废物中。氢氧化钙的有效利用率约为97%。由于水分通过蒸发和废渣途径完全消耗，故本工序无废水产生。 ④产品保鲜用水： 本项目产品采用保鲜水包装，本项目采用食品级柠檬酸保鲜水包装产品，根据设计参数，保鲜水配置比例为产品：保鲜水=1:0.2（质量比），食品级柠檬酸浓度：0.5%，6000吨魔芋制品半成品中保鲜水量为1200m3/a，其中含食品级柠檬酸6t，则保鲜水用水量为3.98m3/d（1194m3/a），保鲜水用水全部进入产品包装中，无废水产生。 ⑤设备清洗用水： 设备清洗：本项目生产设备每周清洗1次，年清洗约48次，单次用水量1.2m3，年用水量为57.6m3/a（最大日1.2m3/d），废水排放量按90%计，则年排放量为51.84m³/a（最大日1.08m3/d）； ⑥地面清洗用水： 本项目生产区清洗面积为700m2，每周清洗1次，年清洗48次，用水标准2.5L/m2·次，单次用水量为1.75m3，年用水量为84m3/a（最大日1.75m3/d）。废水排放量按用水量的90%核算，则年排放量为75.6m3/a（最大日1.58m3/d）； ⑦锅炉用水： 本项目配备1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉和1台3.5t/h燃生物质有机载热体锅炉，其中燃生物质有机载热体锅炉作为应急备用，本次评价仅对常用的1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉用水情况进行核算。 本项目使用的1台燃生物质锅炉蒸汽产生量为6t/h，年工作时间为1950h（6.5h/d×300d），年蒸汽产量为11700t/a，日均蒸汽产量为39t/d。核算如下： 项目锅炉用水主要为补充蒸汽冷凝损失水和锅炉定期排污水，为产品生产过程提供蒸汽。根据建设单位提供资料，该锅炉配套1套离子交换树脂软化水制备装置（制水率为80%），软化用水用于蒸汽锅炉生产蒸汽。锅炉年运行时间约1950h，蒸汽冷凝水循环量约为11115m3/a。蒸汽冷凝后回流至锅炉循环使用，冷凝损失约占蒸汽冷凝水循环量的5%，由此估算锅炉蒸汽冷凝损失量约为556m3/a，需补充等量的软化水。 蒸汽锅炉运行过程为防止管路结垢，需要定期排放部分污水，排水量按蒸汽冷凝水循环量的2%计，则锅炉排污水量为222m3/a，需补充等量的软化水。因此，锅炉系统需补充的软化水总量为778m3/a（2.593m3/d）。 锅炉配套的离子交换树脂软化水制备装置制水率为80%，则制备778m3/a（2.59m3/d）软化水需消耗的新鲜水量为973m3/a（3.24m3/d）。纯水制备过程产生的浓水（废水）量为195m3/a（0.65m3/d）。 锅炉系统总废水量为锅炉排污水与纯水制备浓水之和，即417m3/a（1.39m3/d）。 ⑧解冻用水： 冷冻好的魔芋制品半成品经在解冻池中化冰解冻，10%的水进入产品，故解冻后的魔芋制品半成品需进入压榨机进行脱水，解冻热水加热由解冻机自带的加热副水箱提供。根据行业经验，魔芋制品（或其他类似冷冻农产品）的解冻工序单位产品耗水量范围为0.3-0.8m3/t（吨水/吨产品），本项目取保守值0.3m3/t，年产6000吨魔芋制品半成品，年解冻用水量=6000t/a×0.3m3/t=1800m3/a（6m3/d），排水量按用水量的90%计，则解冻废水产生量为1620m3/a（5.4m3/d）。 ⑨压榨脱水： 解冻完成后进行压榨脱水，根据建设单位介绍，脱水废水量为0.5m3/d（150m3/a）。 ⑩超滤水制备系统用水： 本项目采用1套预处理+超滤系统，以自来水为原水，采用“预处理+超滤”工艺。预处理通过过滤和软化去除悬浮物、余氯及大部分钙镁离子（Ca²⁺、Mg²⁺），以保护超滤膜；超滤则通过物理筛分深度去除胶体、细菌等大分子物质，产出高品质净化水。处理能力为25t/h，超滤水制备率为70%，浓水排放率为30%，根据业主提供资料可知，本项目超滤水用量为16.66m3/d，则制备超滤水所需新鲜水量为23.8m3/d，浓水产生量为7.14m3/d，排入厂区自建污水处理站。 水平衡见下图。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） （3）物料平衡 表2-10 本项目物料平衡表 序号; 物料名称; 输入（t/a）; 物料去向; 输出（t/a）. 1; 魔芋精粉; 40; 魔芋制品半成品; 6000. 2; 玉米淀粉; 120; 魔芋制品半成品边角料; 140. 3; 木薯淀粉; 120; 不合格产品; 60. 4; 变性淀粉; 120; /; /. 5; 食品级柠檬酸; 6; /; /. 6; 食品级氢氧化钙; 6; /; /. 7; 膨化用水; 4400; /; /. 8; 配置氢氧化钙溶液用水; 194; /; /. 9; 产品保鲜水用水; 1194; /; /. 合计; 6200; 6200. （4）供电 项目供电由市政电网提供，不设置备用发电机。 （5）供热 本项目设置1台6t燃生物质蒸汽锅炉各一台锅炉和1台3.5t/h燃生物质有机载热体锅炉（备用）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污环节 本项目使用现有厂房进行建设，无土方开挖建设，施工期主要是重新对现有厂房内进行装修以及生产设备及环保设施安装和调试，对环境的影响较小。该阶段源强主要为施工扬尘、安装噪声、装修废料和施工人员生活污水、生活垃圾等。故本环评不再对施工期进行具体分析。 二、运营期工艺流程产排污环节 （1）魔芋制品半成品工艺流程及产污节点图详见下图。 图2-2 魔芋制品半成品工艺流程及产污环节图 运营期工艺流程及产污环节简述： 1.领料：车间工作人员领取原辅材料。 2.配料：严格按照产品配方进行配料量。 3.膨化：膨化罐加入常温水，依次投入原辅材料和水按1：11倍，水温要求17-20摄氏度，搅拌约10-15分钟，要求魔芋粉完全溶解成为糊状，无颗粒。静置120分钟待用。 4.精炼：将魔芋糊用膨化管输入精炼机精炼。同时输入3%氢氧化钙溶液，控制电机定位转速1200转/分、输出泵转速250-300转/分、pH值11.5、管道温度80-90℃。 5.熟化成型：将精炼后的魔芋糊输入成型模具中成型，经不锈钢吐丝器将魔芋丝、片、条等凝胶吐入80±5℃的熟化定型设备流动热水中，形成热不可逆凝胶，让魔芋丝、片、条保持在流动状态下定型，避免固化前产生粘接现象（热源由1台6t/h燃生物质锅炉提供）。 6.切花：调节细毛肚机、魔芋干机和羊肚机至合适长度，将上述工序魔芋丝、片、条，切断至漂洗槽车。 7.三级漂洗：将切断后的魔芋制品半成品装入漂洗机中进行三级处理，主要目的是脱碱、调酸定型和最终清洁。第一步（脱碱/初洗）：向热水槽加入足量常温清水，确保产品完全浸没，进行冲洗并静置浸泡约4小时。此步骤主要去除精炼工序残留的氢氧化钙（碱）及部分可溶性有机物。浸泡结束后，排掉废水。第二步（调酸定型）：向槽中重新注入足量常温清水，加入食品级柠檬酸，调节水相pH值至3.8-4.1，确保魔芋制品半成品完全浸没在酸水中，静置浸泡约1小时。此步骤主要中和残余碱、赋予产品适宜口感并进一步定型。浸泡结束后，排掉废水。第三步（终洗/清洁）：向槽中再次注入足量常温清水，对其进行最终漂洗，去除残留的柠檬酸及前两步可能残留的杂质。可进行短时间浸泡或流动冲洗。漂洗结束后，排掉废水。 8.装盘：将完成三级漂洗的魔芋制品半成品捞出，沥去大部分明水后，整齐码放在物料托盘（或网盘）上，为后续冷冻工序做准备。 9.冷冻：把物料托盘或网盘上加入保鲜水的魔芋制品半成品，放入冷库内，在适宜的低温环境下进行冷冻（冷冻10小时），使其快速冻结，保持口感。 10.解冻：将冷冻后的魔芋制品半成品从冷库中取出，放置在解冻机内，让其缓慢解冻，恢复到可进行后续加工的状态。 11.压榨脱水：采用全自动压榨机对解冻后的魔芋制品半成品进行压榨脱水操作，通过压力作用去除其中多余的水分，达到产品要求的含水率。 12.称重装袋：将脱水后的魔芋制品半成品按规定重量进行称量。将称量好的产品装入食品级包装袋（或容器）中。 13.检测：对包装好的成品进行检测，仅采用pH试纸进行现场检测；本项目不涉及任何实验室环境下的检测操作（包括但不限于成品理化指标精准测定、污染物含量分析等），且因未配备微生物培养所需的培养皿及相关实验器材，故不开展成品微生物指标检测及培养类检测工作。 14.打包入库：将检测合格的产品进行打包，然后搬运到仓库中妥善储存，等待销售。 项目产污环节情况具体见下表： 表2-11 项目运营期主要产污环节一览表 类别; 产生环节; 污染因子; 采取治理措施. 废气; 锅炉废气; 烟尘、SO2、NOX、林格曼黑度; 经布袋除尘处理后通过一根高度为35m的排气筒（DA001）外排. 生产车间; 异味（以臭气浓度为表征）; 车间内异味经新风系统排放至外环境. 配料粉尘; 粉尘; 设备密闭. 污水处理站; 恶臭; 加盖，加除臭剂，加强绿化. 废水; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、TP等; 经三级化粪池进行处理后排入园区管网，处理后经三封工业园污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入华容河. 生产废水; pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS等; 经废水处理站（工艺为格栅集水池+pH中和+气浮一体机+消毒，处理规模为200t/d）处理后排入三封工业园污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入华容河. 噪声; 设备运行噪声; 等效声级; 隔声、降噪、减震，采用低噪声设备. 固废; 切花; 魔芋制品半成品边角料、不合格产品; 作为饲料原料出售给养殖企业. 检测; 不合格产品; 作为饲料原料出售给养殖企业. 称重装袋; 废包装袋; 统一收集后交由废品回收公司回收处理. 废水处理站; 污泥; 用作厌氧发酵产沼气. 燃生物质锅炉; 炉渣; 作为肥料出售给企业. 废离子交换树脂; 由厂家定期更换后回收. 布袋除尘; 灰渣; 交由厂家回收处理. 其他; 生活垃圾; 生活垃圾; 分类收集，环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12已建厂房建设，厂址位于岳阳市华容高新技术产业开发区三封工业园010号-12。 经现场勘查，厂区内现存三间已建冷库，位于厂区西侧，建筑面积为1200m2，归属湖南湘笙和食品有限公司所有，目前处于空置状态，仅装修。厂房地面平整干燥，未发现油污及化学品腐蚀等痕迹；厂房内部无遗留生产设备或原料；现场未见废弃管道、储罐及危险废物堆放场地；未发现与本项目相关的既有污染源及主要环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 （1）基本污染物 本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”、“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本项目位于华容县，项目所在区域达标区判定引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中的华容县数据进行评价，2024年华容县空气环境质量监测数据见下表3-1。 表3-1 2024年华容县区域空气质量现状评价表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 144; 160; 90.0; 达标. 由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目所在行政区华容县判定为空气质量达标区域。 （2）其他污染物监测数据 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》的相关规定，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。为了解项目特征污染物（TSP）的现状，本项目引用华容县隆嘉塑料制品有限公司的《年产1000吨PET瓶建设项目环境影响评价报告表》。监测单位为湖南中石检测有限公司，监测时间为2024年8月13日至8月15日。该项目监测点位位于本项目西南侧约8775m，符合“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的引用要求，监测情况及结果如下所示。引用的检测报告详见附件7。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 ## 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测值（mg/m3）; 最大超标倍数; 标准值（mg/m3）; 是否达标. G1华容县隆嘉塑料制品有限公司当季主导风向下风向; 2024.8.13; TSP; 0.077; 0; 0.3; 是. 2024.8.14; TSP; 0.081; 0; 0.3; 是. 2024.8.15; TSP; 0.079; 0; 0.3; 是. 根据引用数据表明，本项目所在区域TSP现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。 二、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），区域环境质量现状地表水环境可引用所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据。项目位于岳阳市华容高新技术产业开发区三封工业园，属于三封污水处理厂纳污范围，区域废水经三封污水处理厂深度处理达标后排入华容河。 为了解区域水环境现状，本次环评收集了岳阳市2024年度生态环境质量公报公开的华容河上游南堤拐、下游六门闸断面的水环境质量状况，具体内容详见下表： 表3-3 地表水水质现状监测及评价结果单位mg/L(pH除外) 年份; 常规断面; 常规断面. 南堤拐; 六门闸. 2024年; Ⅲ类; Ⅲ类. 由上表结果可知，2024年度华容河上游南堤拐、下游六门闸断面水环境质量均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域地表水环境质量状况良好。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目50米范围内声环境敏感点为南侧的居民点，根据声环境功能区划分，该敏感点属于3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 建设单位委托湖南中昊检测有限公司于2025年9月17日对项目周边50m范围内敏感点声环境进行了检测，检测结果见下表（详见附件10）。 表3-4 声环境质量现状监测结果一览表 采样日期; 检测点位; 检测结果（单位：dB）; 评价结果. 2025.9.8; N1南侧居民点; 昼间; 夜间. 62.5; 53.5; 达标. 由上表可知，项目周边50m范围内敏感点声环境质量现状均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准(昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A))。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目位于三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12，生产车间地面要做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏），项目不具备地面漫流和垂直入渗的途径，不存在土壤、地下水污染途径。 本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此可不开展地下水、土壤环境质量现状调查工作。 五、生态环境质量现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时应进行生态现状调查。” 结合现场调查，本项目位于湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园内，正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目环境保护目标见下表。 表3-5 项目周边环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能 区; 相对厂址方位; 相对厂址距离 m; 保护级别. X; Y. 居民点; 112.69216418; 29.53494952; 居民; 约35人; 二类区; 南; 34; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 1#片区; 112.69252896; 29.53437077; 约195人; 西南; 415. 1#散户; 112.69713163; 29.53375468; 约13人; 东南; 480. 表3-6 其他环境要素保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离km; 规模、功能; 保护级别. 地表水; 华洪运河; 南; 3.5; 河流、渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. 华容河; 西南; 11.7; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式、分散式饮用式水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境敏感保护目标. 生态环境; 评价范围内无珍稀、濒危等生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 有组织废气：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“1.适用范围”规定：“使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”。本项目锅炉废气排放浓度限值和排气筒高度分别参照燃煤锅炉的特别排放限值（表3）和最低允许高度（表4）执行，具体详见下表。 表3-7 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物; 燃煤锅炉烟气特别排放限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30mg/m3; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 200mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 表3-8 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度排放标准 锅炉房装机总容量; MW; <0.7; 0.7~<1.4; 1.4~<2.8; 2.8~<7; 7~<14; ≥14. t/h; <1; 1~<2; 2~<4; 4~<10; 10~<20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 无组织废气：污水处理站产生的恶臭气体和生产车间产生的异味（以臭气浓度为表征）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准限值，见表3-9。 表3-9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 无组织排放监控浓度限制（mg/m3）. 臭气浓度; 20（无量纲）. 硫化氢; 0.06. 氨; 1.5. 配料产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，详见下表。 表3-10 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2.废水排放标准 本项目实行雨污分流制。厂区雨水通过雨水管道收集并排入园区雨水管网；生活污水经三级化粪池处理后排入园区管网，汇入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂处理；生产废水经厂区自建的废水处理站（工艺为格栅集水池+pH中和+气浮一体机+消毒，处理能力为200m3/d）处理后由三封污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入华容河。 根据《华容工业园（三封工业小区）1.1万吨/天污水处理厂及其配套管网工程环境影响报告书》本项目执行三封污水处理厂接纳标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准值。详见下表。 表3-11 项目废水排放执行标准 排放标准; 控制因子及标准限值（单位：mg/L）. pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油; 石油类. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准值; 6~9; 500; 350; 400; 45; /; 100; 15. 三封污水处理厂接纳标准; 6~9; 600; 300; 400; 35; 8.0; /; /. 本项目执行标准：三封污水处理厂接纳标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准值; 6~9; 500; 300; 400; 35; 8.0; 100; 15. 3.噪声排放标准 本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-12 噪声排放标准限值表 限值; 单位; 标准. 昼间; 夜间. 65; 55; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.固废排放标准 一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；生活垃圾：厂区设置分类收集垃圾桶，垃圾收集后交由环卫部门处置。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为新建项目，建设单位应根据本项目废气、废水和固体废物等污染物的排放量，根据国家相关技术规范要求以及本项目污染物排放特点，确定各项污染物排放总量控制指标。 根据《关于印发（生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施）的通知》（环综合〔2024〕62号），对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源量控明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。 1.水污染物排放总量控制指标 本项目废水污染物总量控制因子为COD和NH3-N，三封污水处理厂COD、NH3-N排放限值分别为50mg/L和5mg/L，本项目废水外排量为25.39m3/d，因此本项目最终排放环境的COD排放量为0.46t/a＞0.1t/a，NH3-N排放量为0.046t/a＞0.01t/a。建设单位需通过市场交易取得排污权并向岳阳市生态环境局总量管理部门办理相关手续。 表3-13 项目水污染物总量控制指标一览表（单位：t/a） 总量因子; 本项目排放量; 建议购买量. COD; 0.46; 0.47. NH3-N; 0.046; 0.047. 由上表可知，本项目COD和NH3-N需要购买总量指标分别为0.47t/a和0.047t/a。 2.本项目生产过程中大气污染因子中涉及总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物，本项目二氧化硫、氮氧化物的排放量分别为0.341t/a、2.044t/a＞0.1t/a，本项目排放量见下表。 表3-14 项目大气污染物总量控制指标一览表（单位：t/a） 总量因子; 本项目排放量; 建议购买量. SO2; 0.341; 0.35. NOX; 2.044; 2.05. 由上表可知，本项目SO2和NOX需要购买总量指标分别为0.35t/a和2.05t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有已建的厂房进行生产，土建工程基本完成，本项目仅需要对租赁的厂房进行设备安装。经现场查勘，不存在遗留的施工造成的环境问题，故不对施工期进行影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1.工程产排污情况 ①配料粉尘 本项目魔芋胚料生产原料为魔芋精粉、食用淀粉，该环节在物料倾倒、搅拌过程中由于机械作用及空气扰动，会导致少量粉状物料逸散，形成无组织排放的粉尘，主要成分为颗粒物。粉尘产生量按魔芋精粉、玉米淀粉、木薯淀粉和变性淀粉使用量的0.01%计，故本项目配料粉尘产生量为0.04t/a。本项目配料混合过程均在配料桶（设备密闭）内进行，配料粉尘车间内无组织排放后对周边环境影响较小。 ②锅炉废气 本项目配备1台6t燃生物质蒸汽锅炉和1台3.5t/h燃生物质有机载热体锅炉，其中燃生物质有机载热体锅炉作为应急备用，本次评价仅对常用的1台6t燃生物质蒸汽锅炉产生的锅炉废气进行核算。 根据湖南省地方标准《生物质成型燃料》（DB43/T 864-2014）要求及建设单位提供的资料，计算所得本项目的锅炉燃料消耗量如下： 燃料消耗量=锅炉功率×3600/燃料燃烧热/锅炉效率。 式中：燃料消耗量单位为kg/h，功率单位为MW，燃料热值单位为MJ/kg。 本项目采用生物质颗粒，根据建设单位提供的检测报告，低位发热值为4137cal/kg换算为17.31MJ/kg，锅炉热效率取85%，则本项目6.0t/h（4.2MW）锅炉的燃料消耗量为：4.2×3600/17.31/0.85=1027.63kg/h，根据建设单位提供数据，日生产时间为6.5小时，年工作时间为300天，即锅炉年运行时间为1950h，则项目锅炉燃料消耗量为2003.88t/a。 锅炉烟气量、二氧化硫、氮氧化物产生量参考第二次全国污染源普查中《4430工业锅炉(热力生产和供应行业)行业系数手册》产排污系数表-生物质工业锅炉中的产生系数，详见下表。 表4-1 燃烧生物质锅炉废气产排污系数 燃料消耗量; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理; 去除效率（%）. 生物质成型燃料2003.88t/a; 工业废气量; m3/t-原料; 6240; /; /. 颗粒物; kg/t-原料; 0.5; 袋式除尘; 99.7. SO2; kg/t-原料; 17S①; /; /. NOX; kg/t-原料; 1.02; /; /. 注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1％，则S=0.1。本项目S取0.01。（因附件中的生物质燃料检测报告的全硫量为0.0，故本项目取接近值0.1。）. 项目年使用生物质燃料2003.88吨，锅炉废气产排情况见下表。 表4-2 锅炉废气产排情况一览表 污染物指标; 污染物产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 去除效率; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/m3. SO2; 0.341; 27.3; /; /; 0.341; 27.3. 颗粒物; 1.002; 80.1; 袋式除尘; 99.7%; 0.003; 0.24. NOx; 2.044; 163.4; /; /; 2.044; 163.4. 工业废气量为6240Nm3/t*2003.88t/a=12504211.2Nm3/a。. ③生产车间异味气体 本项目生产过程中产生的异味气体主要来源于熟化成型工序。在高温湿热工艺条件下，所含的蛋白质、脂肪等有机物质受热分解，可能释放少量以挥发性有机物（如醛类、酮类）为主的异味气体。 异味气体具有低浓度、易扩散的特点，感官刺激性受环境条件（如温湿度、通风情况）影响显著。根据同类项目经验，异味扩散范围与车间通风效率、厂区布局及气象条件（如风向、风速）密切相关。本项目拟采取以下措施：（1）加强车间通风，减少无组织废气滞留；（2）加强厂界绿化，在厂区周边种植吸附性较强的乔灌木，形成绿化隔离带，降低异味扩散对厂界外敏感点（如周边居民区）的潜在影响。 综上，项目需在运营中严格落实车间清洁管理制度，避免物料残留腐败，同时通过通风与绿化协同作用，控制异味气体无组织逸散。后续应结合厂区实际运行情况，必要时补充针对性治理措施。 ④污水处理站恶臭 污水处理产生的废气主要为各污水处理工艺单元及污泥处理单元产生的恶臭气体。根据调研分析，其主要成份为H2S、NH3等物质。本项目所用污水处理设备为一体化封闭式污水处理设施，为封闭设备，基本无恶臭气体排放，在经过定期喷洒除臭剂和绿化后对周边环境影响较小。 ⑤非正常排放 非正常排放工况：锅炉除尘器故障，锅炉废气未经处理直接排放。 表4-3 废气污染物非正常排放一览表 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量（t/a); 非正常排放浓度 （mg/m3); 单次持续时间（h）; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 锅炉除尘器故障; SO2; 0.341; 27.3; 0.5; 1; 停止生产，及时维修. 颗粒物; 1.002; 80.1. NOx; 2.044; 163.4. 本项目废气排放源详见下表。 表4-4 废气产排一览表 产排 污环 节; 污染物; 产生量 （t/a); 产生浓度（mg/m3）; 治理设施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织废气; 运行时间（h）. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h); 排放浓度 （mg/m3). 锅炉; SO2; 0.341; 27.3; /; 100%; /; 是; 0.341; 0.175; 27.3; 1950. 颗粒物; 1.002; 80.1; 袋式除尘; 99.7%; 0.003; 0.0015; 0.24. NOx; 2.044; 163.4; /; /; 2.044; 1.048; 163.4. 配料粉尘; 粉尘; 0.04; /; 设备密闭; /; /; /; /; /; /; /. 2.排放口基本情况 表4-5 排放口基本情况 名称; 编号; 排放口基本情况; 排放标准. 坐标; 污染物种类; 高度（m）; 内径（m）; 温度℃; 类型. 锅炉废气排气筒; DA001; 112.411466615; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 38; 0.8; 120; 一般 排放 口; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（燃煤标准）. 29.322322807. 3.大气污染物排放量核算 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 核算年排放量（t/a）; 核算排放速率（kg/h）; 核算排放浓度（mg/m3）. 一般排放口. 1; DA001; SO2; 0.341; 0.175; 27.3. 颗粒物; 0.003; 0.0015; 0.24. NOx; 2.044; 1.048; 163.4. 林格曼黑度; <1. 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 颗粒物; 0.04. 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; SO2; 0.341. 2; 颗粒物; 0.043. 3; NOx; 2.044. 4.达标排放分析 （1）废气治理措施技术可行性分析 ①锅炉废气处理措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中“污染防治可行技术要求”的规定，生物质锅炉颗粒物的污染防治可行技术包括袋式除尘器等高效除尘设施。布袋除尘器属于成熟且广泛应用的袋式除尘设备，其通过滤袋对含尘废气进行过滤，利用拦截、碰撞、扩散、静电等作用捕集颗粒物，实现气固分离。净化后气体经滤袋排出，颗粒物被截留在滤袋外表面。 该技术对生物质锅炉燃烧产生的颗粒物去除效率高，排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中相关限值要求。 布袋除尘技术已在燃煤、生物质锅炉等工业废气治理中广泛应用，技术成熟、运行稳定、操作维护方便。通过合理选择滤料材质、规范运行及维护（如定期更换滤袋、控制烟气温度与湿度等措施），可长期稳定实现达标排放。 综上，本项目选用布袋除尘器处理生物质锅炉废气，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中对污染防治可行技术的要求，技术选择合理、可行。 ②异味处理措施可行性 本项目无组织废气主要为车间异味（以臭气浓度为表征）。 采取的措施主要为通过对车间通风，加强厂区绿化。 本项目无组织排放废气经采取以上控制措施后，对周围环境影响较小，措施可行。 （2）排气筒高度及选址合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）文件内容，对于燃煤锅炉房（生物质成型燃料等锅炉参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行），其烟囱高度应符合标准要求。依据标准表4中“总容量4＜10t/h锅炉”的要求和“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的规定，并结合本项目实际情况，“总容量2＜4t/h锅炉”为35m排气筒，经现场调查，本项目周边200m范围内现有最高建筑为罗曼蒂克酒店，高度约为23m。因此，烟囱设计高度应不低于26m。 综上所述，设置排气筒高度为35m。 结合区域气象资料，项目所在地主导风向为北风，排气筒布设于厂区主导风向下风向，减少对厂区内部及上风向敏感区域的直接输送，降低对周边环境的叠加影响。 本项目排气筒高度及选址严格遵循《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，且通过主导风向布局优化与敏感目标避让，从环境保护角度分析较合理。 （3）风机风量合理性分析 根据《锅炉房实用设计手册》（第2版）可知，对于电站锅炉、工业锅炉等烟气排放量较大的情况，锅炉排气筒烟气出口烟气流速宜在10-30m/s，15m/s为最佳。本项目锅炉排气筒为新建排气筒，高度为35m，烟道直径为0.8m（800mm），烟道截面积为0.5024m2，引风机风量为18000m3/h，根据计算，本项目锅炉排气筒出口烟气流速为11.06m/s，符合要求。因此排气筒设置合理。根据前文分析，本项目产生的各污染物排放浓度及排放速率均能够满足其要求。 5.监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ958-2018）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）确定本项目监测要求见表4-9。 表4-9 废气监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 大气 污染物; DA001; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度、烟气参数; 月/次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（燃煤标准）. 厂界; 臭气浓度、H2S、NH3; 半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 颗粒物; 季; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织标准. 6.大气环境影响分析 根据源强核算分析，运营期废气可达标排放，且污染物排放量较小。根据工程分析可知，本项目各废气排放源均采取相应可行技术进行治理，净化后满足达标排放要求。预计项目建成后不会对其产生明显不利影响。综上，本项目大气环境影响在可接受水平。 二、废水 1.废水排放源强 本项目运营期用水主要包括生活用水、超滤水制备系统用水及生产用水，生产用水包括膨化用水、漂洗用水、配置氢氧化钙溶液用水、产品保鲜用水、设备清洗用水、地面清洗用水、锅炉用水和解冻用水，产生的废水为生活污水和生产废水，生产废水包括漂洗废水、解冻及压榨废水、设备清洗废水、地面清洗废水、超滤水制备废水和锅炉排污水。 - 生活污水：根据水平衡分析，生活污水排放量为3.6m³/d（1080m³/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等，根据查阅相关资料，三级化粪池对COD、SS、BOD5、氨氮、总氮、总磷的去除率分别为30%、20%、9%、3%、3%、5%，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）——《生活污染源产排污系数手册》中的表1-1，湖南属于五区，主要污染物浓度CODcr：285mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：28.3mg/L、总氮：39.4mg/L、总磷：4.10mg/L。 （2）生产废水 经前文水平衡章节分析，该项目的生产废水排放量为21.79m3/d（6537m3/a）。项目生产废水经自建的废水处理站处理后，经园区污水管网排入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂处理。经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的"1391淀粉及淀粉制品制造行业系数手册"，无类似产品的产污系数相关数据。故类比同类工程《成都兴百川食品有限公司魔芋生产线技改项目竣工环境保护验收监测表》废水处理站的检测数据可知，该项目产品为魔芋凝胶食品，生产规模为10000吨/年，项目工艺为配料、膨化、精炼、加工成型、切花、脱碱、冷冻、解冻等工艺，原辅材料为魔芋精粉、淀粉、食用级氢氧化钙、食用级柠檬酸等，该项目工艺、产品、规模、原辅材料与本项目相似，具有可类比性。生产废水中污染物产生浓度为CODcr：1000mg/L、BOD5：400mg/L、NH3-N：40mg/L、SS：300mg/L。 项目废水产生及排放情况详见下表。 表4-10 废水污染物排放情况一览表 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 废水排放量（m3/a）; 治理设施情况; 污染物排放情况. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a); 处理工艺; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/L）; 排放 量（m3/a). 生活污水; CODcr; 285; 0.308; 1080; 厌氧发酵; 30; 是; 200; 0.216. BOD5; 150; 0.162; 9; 137; 0.148. SS; 180; 0.194; 20; 144; 0.156. NH3-N; 28.3; 0.0306; 3; 27.5; 0.0297. TP; 4.10; 0.00443; 5; 3.90; 0.00421. 生产废水; CODcr; 1000; 6.537; 6537; 格栅集水池+pH中和+气浮一体机+消毒; 80; 是; 200; 1.307. BOD5; 400; 2.615; 70.8; 116.8; 0.764. SS; 300; 1.961; 80; 60; 0.392. NH3-N; 40; 0.261; 10; 36; 0.235. 2.排放口基本情况 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染 治理 设施 编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 经三级化粪池处理后排入园区管网，汇入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂处理; 间断排放，流量稳定; TW001; 化粪池; 厌氧发酵; DW001; 是; 一般废水排放口. 2; 生产废水（包括超滤水制备系统浓水）; CODcr、NH3-N、BOD5、SS; 经厂区自建的废水处理站处理后排入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂处理; TW002; 污水处理站; 格栅集水池+pH中和+气浮一体机+消毒; DW002; 是. 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放 口编 号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 废水处理站处理排水标准（mg/L）. 1; DW001; 112.411523918; 29.322319972; 1080; 华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂; 间接排放; /; 华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 2; DW002; 112.411538402; 29.322288108; 6537. 石油类; 1. 动植物油; 1. 表4-13 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 废水排放量（t/a）; 年排放量 （t/a）. 1; DW001; CODcr; 200; 1080; 0.216. BOD5; 137; 0.148. SS; 144; 0.156. 氨氮; 27.5; 0.0297. 总磷; 3.90; 0.00421. 2; DW002; CODcr; 200; 6537; 1.307. BOD5; 116.8; 0.764. SS; 60; 0.392. 氨氮; 36; 0.235. 合计; COD; 1.523. BOD5; 0.912. SS; 0.548. 氨氮; 0.2647. 总磷; 0.00421. 2、废水治理设施进行处理的可行性分析 厂区自建的废水处理站处理工艺简述： 魔芋生产废水处理采用“格栅集水池+pH中和+气浮一体机+消毒”工艺。废水先经格栅集水池拦截≥5mm悬浮物并调节水质水量；随后通过pH中和装置调节废水至中性（pH6.5–7.5），增强混凝效果；再进入气浮一体机，投加PAC（聚合氯化铝）和PAM（阴离子聚丙烯酰胺）形成矾花，利用溶气气浮分离胶体态COD及SS（COD去除率50–70%，SS去除率≥85%）；出水经次氯酸钠消毒（有效氯5–10mg/L，接触时间≥30min）后达标排入园区管网。气浮污泥浓缩减容（含水率≤80%）后委托资质单位合规处置。工艺出水可满足园区纳管标准（COD≤500mg/L、SS≤400mg/L），符合《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ 2043-2014）要求。 图4-1 一体化污水处理设备处理工艺流程图 （1）采用“一体化污水处理设备”处理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—淀粉及淀粉制品制造》（HJ 1037-2019）第5.3.2条，淀粉类废水预处理应优先选用“气浮等物化工艺”；《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ 2043-2014）第4.2.3条明确气浮工艺对高悬浮物有机废水（COD≤2500mg/L）的COD去除率≥50%、SS去除率≥85%。出水COD≤500mg/L、SS≤400mg/L，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，满足园区污水处理厂纳管要求。 综上所述，本项目废水采用“一体化污水处理设备”处理设施是合理可行的。 （2）华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂依托可行性分析 园区基础设施完善，本项目所在区域已实现市政供水及排水系统的全覆盖。园区沿主干道建有完善的雨、污分流管网系统，生产废水与生活污水经收集后均纳入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂进行集中处理。 该污水处理厂位于华容县三封寺镇毛家村，自2013年11月正式运行以来，系统持续稳定运行，服务范围辐射三封工业片区4.3平方公里区域。主体工艺采用"A/A/C微孔曝气氧化沟"技术，出水水质严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 依托达标数据调查：根据《华容工业园三封污水处理厂自行检测》（2025年8月21日，附件8）可知，三封污水处理厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求。 根据查询资料可知，(三封工业片区)污水处理厂设计处理规模为1.1万m3/d，目前三封污水处理厂日处理量为0.8万t，剩余处理容量0.3万t，本项目排放量为25.39m3/d，占比约为剩余处理能力的0.85%，因此不会超过污水处理厂纳污能力。 本项目生活污水经厂内三级化粪池预处理，生产废水经自建处理规模为200t/d的废水处理站进行预处理，各类污染物浓度可满足污水处理厂的接管要求。 综上，本项目污水经预处理后纳入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂进行深度处理，在技术和容量层面均是合理可行的。 （3）采用“三级化粪池”处理设施可行性分析 三级化粪池是一种传统的污水处理设施，通过厌氧发酵原理，对污水中的有机物进行分解和稳定。技术成熟、操作简单，适用于各类规模的污水预处理。 其成本相对较低，维护管理简便。同时，三级化粪池能够有效减少污水中的有机物含量，减轻后续处理设施的压力，降低整体污水处理成本。三级化粪池能够减少污水中的病原体和臭味物质。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》附录A可知，本项目预处理工艺满足生活污水纳管要求，采用“三级化粪池”处理设施是合理可行的。 3.监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），废水监测计划见下表。 表4-14 废水监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生活污水; DW001; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等; /; 三封污水处理厂接纳标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准值. 生产废水; DW002; pH、COD、BOD5、SS、氨氮等; 半年一次. 三、噪声 1.源强分析 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，其噪声值在70~90dB（A）之间，生产设备均位于室内。各噪声源源强见下表4-15。 表4-15 工程设备噪声源强一览表 序 号; 建筑物 名称; 声源名称; 声功率级 /dB(A); 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时 段; 建筑物插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. l; 生产厂房; 全自动压榨机; 80; 合理布置、基础减振、隔声处理，绿化带、围墙隔声，加强管理和设备的保养，防止异常噪染; 17; -25; 1.5; 东; 11; 48.21; 8h; 15; 33.21; 1. 南; 10; 51.13; 36.03; 1. 西; 25; 39.02; 24.02; 1. 北; 37; 33.61; 18.61; 1. 2; 精炼机; 75; 16; -17; 1.5; 东; 9; 47.51; 8h; 32.53; 1. 南; 25; 42.02; 27.01; 1. 西; 60; 31.03; 16.02; 1. 北; 20; 45.12; 30.01; 1. 3; 漂洗机; 75; 18; -21; 3; 东; 40; 31.03; 8h; 16.01; 1. 南; 30; 36.13; 21.13; 1. 西; 25; 39.06; 24.21; 1. 北; 30; 36.11; 21.06; 1. 4; 洗筐机; 70; 12; -17; 3; 东; 40; 26.02; 8h; 11.35; 1. 南; 40; 26.04; 11.21; 1. 西; 25; 34.12; 19.53; 1. 北; 20; 37.17; 22.51; 1. 5; 1台燃生物质锅炉; 90; 15; -20; 3; 东; 35; 53.21; 6.5h; 38.13; 1. 南; 30; 56.37; 41.06; 1. 西; 30; 56.17; 41.31; 1. 北; 35; 53.21; 38.41; 1. 6; 风机; 90; 20; -35; 1.5; 东; 1.5; 75.51; 6.5h; 60.52; 1. 南; 10; 51.04; 36.21; 1. 西; 20; 45.31; 30.52; 1. 北; 35; 39.06; 24.31; 1. 7; 污水处理站; 90; 18; -12; 3; 东; 95; 26.83; 24h; 11.21; 1. 南; 10; 51.23; 36.15; 1. 西; 95; 26.62; 11.42; 1. 北; 25; 42.41; 27.31; 1. 注：以生产厂房西北角为中心（0,0,0）. 2.噪声排放达标性分析 根据本次工程建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）噪声预测模式及参数 本项目预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。按5.2-2式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式5.2-3计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按5.2-4式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按5.2-5式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式（5.2-6）： 户外声传播衰减包括几何发散（Adv）、大气吸收（Aam）、地面效应（Ag）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对项目厂房边界声环境的影响。 预测参数确定： ①几何发散衰减量Adiv： 选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算： ②遮挡物衰减量Abar： 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减，其最大衰减量可达20dB。 ③空气吸收衰减量Aatm： 式中： α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数。 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。 ④地面衰减量Agr：本次评价忽略。 ⑤其他方面衰减量Amisc：本次评价忽略。 噪声源强、位置一览表和工程建成后的厂界噪声值预测见下表。 表4-16 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测位置; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值 （dB（A））; 背景值（dB（A））; 叠加值（dB（A））; 标准限值 （dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 30; 20; 1.2; 昼、夜; 42.56; 47; 48.34; 昼65、 夜55; 达标. 南厂界; 9; -20; 1.2; 昼、夜; 41.35; 48; 48.86; 达标. 西厂界; 0; -22; 1.2; 昼、夜; 40.24; 51; 51.35; 达标. 北厂界; 27; 30; 1.2; 昼、夜; 43.41; 55; 55.29; 达标. 根据上表，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准要求。 表4-17 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 保护目标; 贡献值（dB（A））; 背景值（dB（A））; 叠加值（dB（A））; 标准限值 （dB（A））; 达标情况. N1南侧居民点; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 51.0; 42.5; 62.5; 53.5; 62.8; 53.8; 65; 55; 达标. 本项目厂界周边50m范围内敏感点噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。项目噪声排放对敏感点的贡献小，项目建设对敏感点声环境影响较小。 根据建设单位拟定平面布局，主要产噪设备采取设备基础减振等减振降噪措施，同步配套隔声罩、消声器及减振系统，同时结合墙体隔声、距离衰减等可最大程度降低对外环境影响，在日常运营过程中安排专人负责设备的日常保养，可确保设备处于良好的运转状态，避免因不正常运转导致产生的高噪声现象，因此在运营期间对周边声环境影响较小，在可接纳范围之内。 3.噪声污染防治措施 为了更好地降低噪声对周围环境的影响，加强噪声防治工作，建设单位应采取以下措施： ①尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好； ②落实高噪声设备的减振、隔声措施； ③生产车间全封闭处理，同时选用低噪声、低能耗、低排放并满足环境保护标准的生产、运输、泵送等设备，对一些因空气动力而产生的噪声，如风机等，要在气流进出口上加装消声器； ④加强员工培训，实施精细化生产，所有零部件及设备均需轻拿轻放，避免偶发噪声产生； ⑤高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套，加强厂区绿化，既能美化环境，也对噪声具有一定的吸纳作用。 经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。 4.监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求， 提出监测要求，详见下表。 表4-18 声环境监测计划一览表 监测内容; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 厂界噪声（昼、夜）; 昼间等效 A声级; 厂界; 1次/季. 四、固体废物 根据工程分析，本项目运营期固体废物主要包括魔芋制品半成品边角料、不合格产品、污水处理站污泥、废离子交换树脂、废包装材料等一般固废以及办公生活垃圾。 - 不合格产品 淀粉制品行业在切花、检测过程中，通常会产生一定量的不合格品（如形状不规整、重量不达标等）。根据行业经验，取1%的损耗率，则不合格产品量为60t/a，收集后在一般固废暂存点暂存，作为饲料原料出售给养殖企业。 （2）魔芋制品半成品边角料 根据企业提供资料，切花工序边角料产生量约为140t/a，收集后在一般固废暂存点暂存，作为饲料原料出售给养殖企业。 （3）项目锅炉燃生物质产生的炉渣 根据业主单位提供的燃料检测报告可知，空干基灰分3.82%计，产生量为2003.88*3.82%=76.55t/a，作为肥料出售给企业。 （4）生活垃圾 本项目员工30人，生活垃圾按0.6kg/人/d计算，年工作360天，产生量为5.4t/a，收集后由环卫部门统一清运。 （5）废水处理站污泥 根据《城市污水处理厂污泥的综合利用》，处理废水时污泥的产生量约为废水总量的0.3%-0.5%，取0.5%，本项目排放量为25.39m3/d，污水处理站污泥产生量约为46.34t/a，收集后一般固废暂存点暂存，用作厌氧发酵产沼气。根据《固体废物分类与代码目录》(GB/T39198-2024)，废物代码为SW07140-001-S07。 （6）废包装袋 本项目原料拆包、成品包装时会产生纸盒纸皮等包装材料，产生量约为4t/a，统一收集后交由废品回收公司回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》(GB/T39198-2024)，废物代码为SW17 900-003-S17。 （7）布袋除尘灰渣 项目在布袋除尘时产生灰渣，根据前文表4-2计算可知，本项目布袋除尘的去除量为0.999吨/年，交由厂家回收处理（用于建材）。 （8）废离子交换树脂 本项目软水制备过程中利用离子交换树脂将水中钙镁及金属离子置换，去除水中硬度，离子交换树脂可进行反冲洗循环再生，故更换周期较长为1年/次，废离子交换树脂产生量约为0.03t/台，则废离子交换树脂产生量为0.03t/a，由厂家定期更换后回收。 表4-19 本项目固废产生情况表 产生环节; 名称; 属性、代码; 有毒有 害物质 名称; 物理性状; 环境 危险 特性; 年产生量（t）; 贮存方式; 处置方 式及去 向. 切花; 魔芋制品半成品边角 料; 一般工业固废、SW13900-099-S13; /; 固态; /; 140; 一般固废暂存间; 作为饲料原料出售给养殖企业. 检测; 不合格产品; 一般工业固废、SW59 900-099-S59; /; 固态; /; 60. 锅炉燃烧; 炉渣; 一般工业固废、900-099-S03; /; 固态; /; 76.55; 作为肥料出售给企业. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 5.4; 垃圾桶; 交由环卫部门处理. 污水处理; 污泥; 一般工业固体废物、140-001-S07; /; 固态; /; 46.34; 一般工业固废暂存间; 用作厌氧发酵产沼气. 原料拆包、成品包装; 废包装袋; 一般工业固体废物、900-003-S17; /; 固态; /; 4; 统一收集后交由废品回收公司回收处理. 布袋除尘; 布袋除尘灰渣; 一般工业固体废物、441-001-S01; /; 固态; /; 0.999; 交由厂家回收处理（用于建材）. 锅炉制备; 废离子交换树 脂; 一般工业固体废物、SW59 900-008-S59; /; 固态; /; 0.03; 由厂家定期更换后回收. 经过上述措施治理后，项目产生的固体废物对周边环境影响较小。 一般工业固废暂存间： 建设单位拟在厂区北侧设置1间一般工业固废暂存间，面积为10.5m2，地面进行硬底化，做好防腐、防渗和防漏处理，防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。设置环境保护图形标志，固体废弃物在外运处置之前针对固体废物不同性质分类存放，贮存时间不超过半年，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）本评价针对项目产生的一般工业固废的后续管理，提出相关的要求，具体如下： 1）本单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 2）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 3）产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 4）受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 五、土壤与地下水 （1）源头控制措施 通过加强日常管理、对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏应及时维修更换；设置好引流的沟渠和事故状态下截流措施，避免应急情况下消防水外流。 （2）分区防控措施 根据项目各区域功能，将厂区划分为重点污染防渗区和一般污染防渗区，针对不同的区域提出相应的防控措施。 一般污染防治区 一般污染防治区为一般固废、仓库、生产车间，其地面防渗采取“粘土+混凝土”防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，达到渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能要求。 本项目运营期无土壤、地下水污染途径，在采取以上措施后，对周围土壤、地下水环境影响较小。 六、环境风险分析 1.风险识别 项目所涉及的主要风险物质为污水处理站的pH调节剂；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质及临界量，项目风险物质储存情况及风险临界量比值情况如下表所示： 表4-20 评价工作等级划分 风险源; 风险物质; 形态; 最大储存量qn/t; 临界量qn/t; Q值. 污水处理站; pH调节剂（柠檬酸）; 固态; 0.05; 50; 0.001. pH调节剂（石灰）; 固态; 0.05; 50; 0.001. pH调节剂（片碱）; 固态; 0.05; 50; 0.001. 合计; 0.003. 由上表可知，项目环境风险物质的Q值=0.003＜1，故环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价为开展简单分析。 2.环境风险识别 本项目生产可能产生的环境风险识别如下表所示： 表4-21 生产危险性识别 序号; 风险源; 风险物质; 危害后果. 1; 一般固废间; 一般固废; 衍生火灾. 2; 仓库; 粉尘; 爆炸. 3; 锅炉房; 生物质燃料; 衍生火灾. 4; 废水处理站; 废水; 污染地表水和地下水. 5; 废气处理设施; 颗粒物、SO2、NOx; 污染大气环境. 3.环境风险防范措施 ①废水处理站运行事故及防范措施 废水处理站在运行过程中由于机械故障、停水停电、操作不当等诸多原因造成污水处理设施不能正常运行，可能导致废水未经有效处理直接排放，对地表水和地下水环境造成污染。为防范此类事故，应设置事故应急池以暂存未处理废水，并配备备用电源和关键设备的备用单元；建立健全运行维护制度，加强人员培训，定期进行设备检查与维护，确保系统稳定运行。 ②火灾、粉尘爆炸引发的次生环境危害风险防范措施 火灾、粉尘爆炸次生污染物CO和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；火灾、爆炸产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染水质。出现火灾爆炸事故，应停止生产，及时处理，防止事故进一步恶化造成严重影响。在项目液态易燃物质储存区之间要设置一定的防火安全距离。禁止明火、产生火花的场所，应有禁止烟火的安全标志。设备、贮存容器、通风管道等在停产检修时，如需要采用电焊等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）的规定，在厂区内配备消防器材和消防设施，并设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放产品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。保持厂区内消防通道通畅，禁止占用。 ③废气处理设施运行事故及防范措施 废气处理设施在运行中可能因设备故和系统堵塞等原因导致处理效率下降甚至失效，致使颗粒物等污染物非正常排放，影响环境空气质量。应定期检查喷淋系统和风机运行状态；制定应急预案，发现异常立即停产检修，确保达标排放。 ④锅炉房事故及防范措施 锅炉房可能因生物质燃料堆放不当、设备老化或操作失误引发火灾或爆炸事故，同时可能因不完全燃烧产生额外污染物；燃烧器故障或操作不当可能引发燃料不完全燃烧，释放出夹杂未燃碳粒及CO等污染物的浓密黑烟，造成大气环境污染。 在周边区域充足配备消防沙、吸油毡、灭火器等应急物资。应严格规范燃料储存管理，保持通风、防潮、防火间距；安装火花探测和自动灭火装置；定期对锅炉及配套除尘设备进行检修与效能评估；加强人员培训，严格执行操作规程，确保锅炉系统安全、环保、稳定运行。 在采取上述风险防范措施后，可以满足项目运营期风险事故防范要求。 4.环境风险结论 根据国家相关规定的要求，针对项目可能发生的风险事故，建设单位应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。 根据项目风险分析，项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险是可以接受的。建设项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工6000吨魔芋制品半成品建设项目. 建设地点; 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12. 地理坐标; 112度41分14.537秒，29度32分21.878秒. 主要风险物质及分布; 主要风险物质；pH调节剂，位于污水处理站. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 事故状态下，废气处理设施引起的大气污染；废水处理设施引起的水环境污染；锅炉房事故引发火灾；粉尘爆炸. 风险防范措施要求; 一般固废暂存间设施防渗、防漏；加强废气处理设施的维护保养，确保废气处理设施正常运行；加强废水处理站的运行和维护工作；定期对锅炉及配套除尘设备进行检修. 评价结论; 1.拟建项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 2.拟建项目环境风险评价进行简单分析。 3.项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险是可以接受的。. 七、环保投资及竣工环境保护验收 建设单位应确保环保设施建成并有效治理运营期产生的各项污染源，满足现行环保管理要求。同时项目建设完成后，建设单位应按相关竣工环保验收管理要求，及时开展项目竣工环境保护验收工作。 本项目总投资2000万元，环保投资81.5万元，占总投资的4.08%，项目具体环保投资估算见下表： 表4-23 项目环保设施及投资估算表一览表 类别; 产生环节; 污染因子; 设施; 投资（万元）. 废气; 锅炉燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 经布袋除尘处理后通过一根高度为35m的排气筒（DA001）外排; 57. 生产车间; 颗粒物; 车间加强通风; /. 污水处理站; 恶臭; 加盖处理，喷除臭剂; 0.3. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP等; 化粪池; 1.2. 生产废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS等; 废水处理站（工艺为格栅集水池+pH中和+气浮一体机+消毒，处理规模为200t/d）; 15. 噪声; 结构隔声、基础减振、消声等措施; 5. 固废; 建设1间一般固废间，面积约为10.5m2; 1. 风险措施; 灭火装置、警示标志、加强环保设备的维护管理、防火防爆措施; 2. 小计; 81.5. 八、排污许可管理要求 1.管理类别 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“八、农副食品加工业13-16.其他农副食品加工139-其他*”，属于登记管理。 表4-24 本项目管理类别一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 八; 农副食品加工业13; 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨目类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产，有发酵工艺的淀粉制品; 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品); 其他*. 2.排污管理 据生态环境部发布《排污许可管理办法》（部令第32号）规定： 排污登记单位应当依照国家生态环境保护法律法规规章等管理规定运行和维护污染防治设施，建设规范化排放口，落实排污主体责任，控制污染物排放。 排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于五年。 排污单位对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。 排污单位应当按照排污许可证规定的格式、内容和频次要求记录环境管理台账，主要包括以下内容： （一）与污染物排放相关的主要生产设施运行情况；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。 （二）污染防治设施运行情况及管理信息；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。 （三）污染物实际排放浓度和排放量；发生超标排放情况的，应当记录超标原因和采取的措施。 （四）其他按照相关技术规范应当记录的信息。环境管理台账记录保存期限不得少于五年。 排污单位应当按照排污许可证规定的执行报告内容、频次和时间要求，在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证执行报告。 建设项目竣工环境保护设施验收报告中污染源监测数据等与污染物排放相关的主要内容，应当由排污单位记载在该项目竣工环境保护设施验收完成当年的排污许可证年度执行报告中。排污许可证执行情况应当作为环境影响后评价的重要依据。排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。 排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。 3.排污口规范化建设 A.排污口设置规范化要求 ①排放口规范化整治应遵循便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查的原则。 ②废气排放筒/烟囱均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，设置提示性环境保护图形标志牌。 ③应按《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）设置废气采样平台和废气监测采样口。 ④固体废物贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。在固体废物贮存场所边界各进出路口设置标志牌。 ⑤噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ⑥建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设备运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等。 ⑦排污口应依照《环境保护图形标志排放口（源）》(GB15563.1-1995)设置专项图标，详见下表： 表4-25 环境保护图形标志的形状及颜色 标注名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标识; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-26 排污口规范化图标示意图 排放口编号; 编号; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形符号. 废气排放口; DA001; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 污水排放口; DW001; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 雨水排放口; YS001; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 噪声排放口; ZS001; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 一般固废暂存间; GF001; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. B.采样平台及采样孔建设要求 采样平台应设置在排污口附近，确保采样人员能够安全、便捷地到达，且不影响污染物排放的流动状态。平台需避开弯头、阀门等可能影响水流或气流稳定性的位置，确保采样数据代表性；平台应具备足够的承载能力和稳定性，承重能力需满足至少3人同时作业（建议≥300kg/m²）；平台宽度不小于1.2米，长度需覆盖采样操作区域，并设置高度≥1.1米的防护栏杆，防止人员坠落。采样平台及附属设施（如护栏、爬梯）应采用耐腐蚀、耐候性材料（如不锈钢、热镀锌钢或玻璃钢），适应潮湿、酸碱等复杂环境。 排污管道或排放设施上应预留标准化采样孔，孔径与位置需符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/锅炉燃烧 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 布袋除尘+一根35m排气筒（DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 |
|  | 无组织废气 | 生产车间 | 异味（以臭气浓度为表征） | 车间内异味经新风系统排放至外环境 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 配料粉尘 | 粉尘 | 设备密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 污水处理站 | 恶臭 | 加盖处理，喷除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 |  | pH、CODcr、SS、BOD5、NH3-N、TP等 | 三级化粪池 | 三封污水处理厂接纳标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准值 |
|  | DW002/生产废水 |  | pH、CODcr、SS、BOD5、NH3-N等 | 废水处理站（工艺为格栅集水池+pH中和+气浮一体机+消毒，处理规模为200t/d） |  |
| 声环境 | 厂界 |  | 等效声级 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 1.一般固废：一般工业固废暂存间的设置需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 2.生活垃圾：厂区设置分类收集垃圾桶，垃圾收集后交由环卫部门处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目生产车间需对水泥地面硬底化处理，厂区各区域均做好有效的防渗措施，正常生产情况对土壤和地下水无影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 做好厂区绿化措施 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.厂区内设立安全卫生组织，并落实专人专职或兼职企业安全生产检查，督促落实，负责企业的职业安全卫生工作；2.针对物料特性对职工进行培训及安全教育；3.加强对外包装的检查，发现问题及时处理；4.加强厂区环保设施的运行管理。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.制定厂区环保制度，严格执行定期自行监测、废气处理设施台账管理及废水处理设施台账管理要求；2.建设单位应在项目竣工后，依据主管部门规定的标准与程序，对配套建设的环境保护设施开展验收工作，并编制验收报告。 |  |  |  |  |

六、结论

本项目选址不占用生态红线，符合当地生态环境分区管控要求。通过严格落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防控措施前提下，排放的污染物均能达标排放，其对周边区域环境影响较小。从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.341t/a | / | 0.341t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.043t/a | / | 0.043t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 2.044t/a | / | 2.044t/a | / |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 6.845t/a | / | 1.523t/a | / |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | 2.777t/a | / | 0.912t/a | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 2.155t/a | / | 0.548t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.2916t/a | / | 0.2647t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.00443t/a | / | 0.00421t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 污泥 | / | / | / | 46.34t/a | / | 46.34t/a | / |
|  | 锅炉炉渣 | / | / | / | 76.55t/a | / | 76.55t/a | / |
|  | 布袋除尘灰渣 | / | / | / | 0.999t/a | / | 0.999t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 5.4t/a | / | 5.4t/a | / |
|  | 魔芋制品半成品边角料 | / | / | / | 140t/a | / | 140t/a | / |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 60t/a | / | 60t/a | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | / |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：环评委托书

附件2：发改备案

附件3：租赁合同

附件4：招商引资合同

附件5：关于华容工业集中区环境影响报告书的批复

# 附件6：关于华容高新技术产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函

# 附件7：引用数据的检测报告

# 附件8：三封污水处理厂月度检测报告

附件9：生物质燃料检测报告

附件10：噪声检测报告

附图1：项目所在地地理位置图

附图2：项目平面布置及环保设施排污口所在位置图

仓库

1：256

1：130

附图3：项目保护目标示意图

附图4：项目周边水系图

附图5：园区规划图

项目所在地

附图6：生态环境分区管控图

项目所在位置：

附图7：工程师看现场的照片