岳华环评[2025]12号

# 关于年加工6000吨魔芋制品半成品建设项目

# 环境影响报告表的批复

湖南魔新食品有限公司：

你公司提交的《年加工6000吨魔芋制品半成品建设项目环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南魔新食品有限公司租赁湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园010号-12已建厂房，拟投资2000万元建设一条6000吨魔芋制品半成品生产线。项目规划用地面积为6200m2，建筑面积为2400m2，主要建设内容包括新建魔芋半成品加工车间，以及配套工程、环保工程、供配电、给排水等设施。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南京帝环保科技研究院有限公司编制的《年加工6000吨魔芋制品半成品建设项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点落实以下要求：

- 1、切实做好本项目施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

- 2、落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区管网，汇入华容高新技术产业开发区(三封工业片区)污水处理厂处理；生产废水经厂区自建的废水处理站（工艺为格栅集水池+pH中和+气浮一体机+厌氧+好氧+沉淀池，处理能力为200m3/d）处理达到三封污水处理厂接纳标准以及《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）中表2排放标准限值后现由三封污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入华容河。

- 3、落实大气污染防治措施。严格落实报告表中提出的各项废气污染防治措施，加强车间废气收集和处理。锅炉废气采取低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘处理达标后经一根35m排气筒（DA001）；项目锅炉废气排放浓度限值和排气筒高度分别参照燃煤锅炉的特别排放限值（表3）和最低允许高度（表4）执行。配料在配料桶（密闭设备）中进行，加强车间通风，加强厂界绿化，污水处理站采取一体化封闭式污水处理设施，定期喷洒除臭剂，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。配料产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；污水处理站产生的恶臭气体和生产车间产生的异味（以臭气浓度为表征）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准限值。

- 4、严格落实环境噪声污染防治措施。通过采取选用低噪声设备，高噪声设备减振、隔声、厂房及建筑材料隔声等措施；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

- 5、落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

- 6、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

- 7、加强环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，实现企业和园区的联动机制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

- 8、总量控制指标：COD≤2.36t/a；NH3-N≤0.24t/a；SO2≤1.71t/a；NOX≤2.13t/a。

- 三、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2025年10月31日